BANCO  CENTRAL DE BOLIVIA

- DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

- PARA CONTRATACIÓN DE OBRAS

- LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

SOLICITUD DE PROPUESTAS

### Código Único de Contratación Estatal

15-0951-00-589154-1-1

Código BCB: LPN N° 002/2015-1C

PRIMERA CONVOCATORIA

REFUERZO DE PALIERES DE ASCENSORES Y DE GRADAS (FASE 3) PISOS 5-6-7-15-16-21-22

La Paz, Agosto de 2015

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	3

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	3

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	3

4.	ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)	3

5.	AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	4

6.	GARANTÍAS	4

7.	RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	5

8.	CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES	6

9.	DECLARATORIA DESIERTA	6

10.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	6

11.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	6

12.	PREPARACIÓN DE PROPUESTAS	7

13.	MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	7

14.	COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN	7

15.	IDIOMA	7

16.	VALIDEZ DE LA PROPUESTA	7

17.	DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA	7

18.	INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO	8

19.	PROPUESTA ECONÓMICA	10

20.	PROPUESTA TÉCNICA	10

21.	PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES	11

22.	PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	11

23.	APERTURA DE PROPUESTAS	12

24.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	13

25.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	13

26.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	14

27.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CALIDAD	14

28.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	14

29.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	15

30.	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	15

31.	CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS	16

32.	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	16

33.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	17

34.	ENTREGA DE OBRA	18

35.	CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO	18

36.	DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	21

37.	CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	22

38.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:	24

39.	PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO	67

40.	EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA	68

41.	VOLÚMENES DE OBRA	69

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de obras se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

- PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Empresas constructoras nacionales o extranjeras legalmente constituidas.

- Asociación Accidental de Empresas constructoras legalmente constituidas.

- Micro y Pequeñas empresas –MyPES legalmente constituidas.

- Asociaciones Accidentales de Micro y Pequeñas empresas- MyPES.

- Organizaciones no Gubernamentales nacionales, en asociación con empresas constructoras o Micro y Pequeñas Empresas - MyPES.

- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

  - Inspección Previa

La inspección previa es obligatoria para todos los potenciales proponentes.

El proponente deberá realizar la inspección previa en la fecha, hora y lugar, establecidos en el presente DBC o por cuenta propia.

  - Consultas escritas sobre el DBC

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, hasta la fecha límite establecida en el presente DBC.

  - Reunión de Aclaración

Se realizará una Reunión de Aclaración en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, en la que los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de contratación.

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas en la Reunión de Aclaración.

Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los potenciales proponentes asistentes o aquellos que así lo soliciten, copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo deseen, no siendo obligatoria la firma de los asistentes.

- ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC)

  - La entidad convocante podrá ajustar el DBC con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, antes de emitir la Resolución de Aprobación del DBC.

Estas enmiendas deberán estar orientadas a modificar únicamente las Especificaciones Técnicas.

  - El DBC será aprobado por Resolución expresa del RPC, misma que será notificada a los potenciales proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - El RPC podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas como máximo por diez (10) días hábiles, por única vez mediante Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Enmiendas al DBC.

- Causas de fuerza mayor.

- Caso fortuito.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

  - Los nuevos plazos serán publicados en el SICOES y en la Mesa de Partes de la entidad convocante.

  - Cuando la ampliación sea por enmiendas al DBC, la ampliación de plazo de presentación de propuestas se incluirá en la Resolución de Aprobación del DBC.

- GARANTÍAS

  - Tipo de Garantías requerido

La entidad convocante, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de las NB-SABS, podrá requerir los siguientes tipos de garantía:

- Boleta de Garantía.

- Garantía a Primer Requerimiento.

- Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

(Se aclara que estas garantías deben expresar su carácter de Renovable, Irrevocable y de Ejecución Inmediata. Por tanto, estas garantías no deberán estar condicionadas de ninguna forma a fin de que cumplan con las características señaladas).

  - Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:

- El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite de presentación de propuestas.

- Se compruebe falsedad en la información declarada en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- El proponente adjudicado no presente, para la suscripción del contrato uno o varios de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), salvo que hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

- El proponente adjudicado desista, de manera expresa o tácita, de suscribir el contrato en el plazo establecido, salvo por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la Entidad.

- El proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

  - Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

La Garantía de Seriedad de Propuesta, será devuelta a los proponentes en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, en los siguientes casos:

- Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta.

- Si existiese Recurso Administrativo de Impugnación, luego de su agotamiento.

- Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- Después de notificada la Resolución de Cancelación del Proceso de Contratación.

- Después de notificada la Resolución de Anulación del Proceso de Contratación, cuando la anulación sea hasta antes de la publicación de la convocatoria.

- Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado.

  - El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de Cumplimiento de Contrato, Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras y de Correcta Inversión de Anticipo, se establecerá en el Contrato.

- RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

  - Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

  - Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier Formulario de Declaración jurada requerido en el presente DBC.

- Incumplimiento a la declaración jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando exista variación entre el precio de los elementos presentados en el Formulario B-3, con respecto al Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una diferencia superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por la Comisión de Calificación.

- Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido en el presente DBC.

- Cuando el proponente no presente la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables.

- Si para la suscripción del contrato, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalda lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Si para la suscripción del contrato, la documentación solicitada no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo que el proponente adjudicado hubiese justificado oportunamente el retraso por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando la causa sea ajena a su voluntad.

- Si para la suscripción del contrato, el proponente adjudicado no presente la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, cuando corresponda.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

- CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

  - Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la suscripción del contrato.

  - Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

  - La ausencia de cualquier Formulario, solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.

  - La falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

  - La falta de la propuesta técnica o parte de ella.

  - La falta de la propuesta económica o parte de ella.

  - La falta de presentación de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta fuese emitida en forma errónea.

  - La presentación de una Garantía diferente a la solicitada por la entidad convocante, salvo que el tipo de garantía presentada sea de mayor solvencia.

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un monto menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere el cero punto uno por ciento (0,1%).

  - Cuando la Garantía de Seriedad de Propuesta sea girada por un plazo menor al solicitado en el presente DBC, admitiéndose un margen de error que no supere los dos (2) días calendario.

  - Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta Formulario A-1 y/o la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- DECLARATORIA DESIERTA

El RPC declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

- CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de la suscripción del contrato, mediante Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS.

- RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso a) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII, del Título I, de las NB-SABS.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexos.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

Para Convocatorias Internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de compra de la moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia en la fecha de pago.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

- IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

  - La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas. En Convocatorias Internacionales, la propuesta deberá tener una validez no menor a noventa (90) días calendario.

  - En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

- El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.

- Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

  - Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a).

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3).

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras similares (Formulario A-4).

- Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5).

- Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6) (NO CORRESPONDE).

- Formulario de Equipo  mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7).

- Formulario de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8).

- Formulario de Cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9).

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta, establecida en el presente DBC; y que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

  - En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

    - La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b).

- Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5).

- Formulario Hoja de Vida del de l(os) Especialista(s) Asignado(s) (Formulario A-6) (NO CORRESPONDE).

- Formulario de Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7).

- Formulario de Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8).

- Formulario de Cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9).

- Garantía de Seriedad de Propuesta, en original, equivalente al uno por ciento (1%) de la propuesta económica del proponente, que exceda en treinta (30) días calendario el plazo de validez de la propuesta, establecida en el presente DBC. Esta Garantía podrá ser presentada por uno o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante.

    - Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, de cada empresa que conformará la Asociación Accidental:

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c)

- Formulario de Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3).

- Formulario de Experiencia Específica de la Empresa en construcción de obras similares (Formulario A-4).

- INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE, LA RELACIÓN DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

  - Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación Accidental

    - La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra ejecutados durante los últimos diez (10) años.

La experiencia general es el conjunto de obras civiles realizadas y la experiencia específica es el conjunto de obras civiles similares a la obra objeto de la contratación.

La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el requerimiento de experiencia general, sin embargo la “construcción de obras civiles en general” no deben ser incluidas como experiencia específica.

    - En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general y específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente demostradas por las empresas que integran la Asociación.

    - La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá ser acreditada por separado.

    - La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requeridas está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

  - Experiencia General y Específica del Gerente, Superintendente, Director de Obra u otro

    - La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de la propuesta, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante de cada obra, con el acta de recepción definitiva de la obra u otro documento oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto estimado de la obra.

Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de Obra, Supervisor, Fiscal, Técnico de Seguimiento de obra, desarrollados en empresas constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra o fiscalizadoras.

La Experiencia General es el conjunto de obras civiles en las cuales el personal clave ha desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de obras civiles similares al objeto de la contratación.

La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa. Esto quiere decir que los “cargos en obras similares” pueden ser incluidos en el requerimiento de Experiencia General, sin embargo “cargos en obras civiles en general” no pueden ser incluidas como Experiencia Específica.

    - La valoración de Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requerida está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

  - Experiencia Específica del Especialista o Especialistas, cuando corresponda

Contempla el grado de formación del especialista, su experiencia y el compromiso de trabajo en la obra, del especialista propuesto.

La experiencia será calificada por los años de actividad, conforme la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 del presente DBC.

El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los plazos en uno o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no hubieran sido realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, deberá computarse solo el correspondiente a uno de los mismos.

Este Formulario deberá ser presentado por cada uno de los especialistas comprometidos por el proponente para movilizar la obra.

En caso de adjudicación, la entidad convocante podrá requerir toda la información que considere pertinente para verificar lo señalado en las declaraciones juradas.

  - Equipo mínimo comprometido para la obra

    - El Formulario constituye una declaración jurada del proponente, que garantiza el pleno funcionamiento del equipo y maquinaria comprometido para la obra, y su disponibilidad durante el cronograma comprometido.

    - En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada uno de los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito.

    - El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar disponible hasta la recepción provisional de la obra por el contratante. El equipo requerido para labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a disposición, de acuerdo al cronograma de obra.

    - En caso de adjudicación, el proponente adjudicado deberá presentar certificados de garantía de funcionamiento óptimo y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área, del proponente.

  - Cronograma de ejecución de obra

Deberá presentarse el cronograma de ejecución de la obra en un diagrama de barras Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la ejecución de cada una de las actividades del proyecto.

En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.

  - Cronograma de movilización de equipo

El cronograma de movilización de equipos deberá ser presentado detallando el equipo comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a través de un diagrama de barras Gantt.

- PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar los siguientes documentos que corresponden a la propuesta económica:

  - Presupuesto por Ítem y Presupuesto General de la Obra (Formulario B-1), para todas las actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de Obra requeridos.

  - Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes.

  - Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3)

El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todos los materiales, personal y maquinaria y/o equipo, presentado en el Formulario B-2.

La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para todos los elementos registrados en los análisis de precios unitarios de la propuesta económica contenida en los Formularios B-2.

La variación del precio de los elementos presentados en el Formulario B-3, con respecto al Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2, dará lugar a la descalificación inmediata de la propuesta.

  - Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4)

El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. (“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”)

  - Cronograma de Desembolsos programado conforme al cronograma de ejecución de obra (Formulario B-5)

- PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe incluir:

- Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave.

- Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra.

- Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo.

- Detalle de la Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) y la Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4).

- Detalle del Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-7).

- Cronograma de ejecución de la obra (Formulario A-8).

- Otros que considere la Entidad.

- Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando corresponda.

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR TRAMOS O PAQUETES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un tramo o paquete deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa, y una propuesta técnica y económica para cada tramo o paquete.

La Garantía de Seriedad de Propuesta podrá ser presentada por el total de tramos o paquetes al que se presente el proponente; o por cada tramo o paquete.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

- PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

  - Forma de presentación

    - La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Licitación, el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria, en cuyo caso podrá ser rotulado de la siguiente manera:

Código Único de Contratación Estatal. 15-0951-00-589154-1-1. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Ventanilla Única de Correspondencia, ubicada en Planta Baja del Edificio Principal del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado, La Paz – Bolivia. RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:___________________________________ (indicar el tipo de empresa o asociación accidental) ## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 002/2015 CÓDIGO BCB: LPN Nº 002/2015–1C “REFUERZO DE PALIERES DE ASCENSORES Y DE GRADAS (FASE 3) PISOS 5-6-7-15-16-21-22” PRIMERA CONVOCATORIA No abrir antes de horas 11:00 del día viernes 18 de septiembre de 2015

    - La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando claramente el original.

    - El original de la propuesta deberá tener sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

    - La propuesta deberá incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los Formularios y documentos presentados.

  - Plazo y lugar de presentación

    - Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente DBC.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite establecida para el efecto.

    - Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.

  - Modificaciones y retiro de propuestas

    - Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas.

Para este propósito el proponente, deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la entidad convocante.

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

    - Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el proponente, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación de propuestas.

La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

    - Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

- APERTURA DE PROPUESTAS

  - La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por la Comisión de Calificación, inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir, así como los representantes de la sociedad que quieran participar.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPC, que la convocatoria sea declarada desierta.

  - El Acto de Apertura comprenderá:

- Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y la nómina de las propuestas presentadas y rechazadas, según el Acta de Recepción.

Si hubiere lugar, se informará sobre los Recursos Administrativos de Impugnación interpuestos contra la Resolución que aprueba el DBC.

- Apertura y registro en el acta correspondiente de todas las propuestas recibidas dentro del plazo, dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por tramos o paquetes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada tramo o paquete.

- Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, del Formulario V-1 (correspondiente).En caso de adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-1 por cada tramo o paquete.

La Comisión de Calificación procederá a rubricar todas las páginas de cada propuesta original, excepto la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Cuando no se ubique algún Formulario o documento requerido en el presente DBC, la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente, señalar el lugar que dicho documento ocupa en la propuesta o aceptar la falta del mismo, sin poder incluirlo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho en el Acta de Apertura.

- Registro, en el Formulario V–2, del nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica.

En caso de Adjudicaciones por tramos o paquetes se deberá registrar un Formulario V-2 por cada tramo o paquete.

Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, prevalecerá el literal sobre el numeral.

- Elaboración del Acta de Apertura, que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes, a quienes se les deberá entregar una copia o fotocopia del Acta.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

  - Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

  - Concluido el Acto de Apertura, la nómina de proponentes será remitida por la Comisión de Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

- EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo.

- Calidad.

- Precio Evaluado Más Bajo (Método que se aplicará en el presente proceso de contratación)

- EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta y la Garantía de Seriedad de Propuesta, utilizando el Formulario V-1 correspondiente.

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO “No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD “No aplica este Método”

- MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO (Método que se aplicará en el presente proceso de contratación)

  - Evaluación de la Propuesta Económica

    - Errores Aritméticos

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la información del Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra (Formulario B-1) de cada propuesta, considerando lo siguiente:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando exista diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario de Presupuesto por Ítems y General de la Obra y el total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

- Si la diferencia entre el monto leído de la propuesta y el monto ajustado de la revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el Precio Referencial, la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética deberá ser registrado en la cuarta columna del Formulario V-3.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta  deberá ser trasladado a la cuarta columna del Formulario V-3.

    - Margen de Preferencia.

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas se aplicará los márgenes de preferencia, cuando corresponda.

      - De los dos (2) márgenes de preferencia para Empresas Constructoras o Asociaciones Accidentales detallados en el parágrafo II, del Artículo 30 de las NB-SABS, se aplicará solamente uno (1).

Se aplicará el Margen de Preferencia al Monto ajustado por revisión aritmética  de acuerdo a lo siguiente:

| # | PARTICIPACIÓN NACIONAL | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Propuestas de empresas constructoras, donde los socios bolivianos tengan una participación de acciones igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%). | 5% | 0.95 |
| 2 | Propuestas de asociaciones accidentales de empresas constructoras, donde los asociados bolivianos tengan una participación en la asociación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%). | 5% | 0.95 |
| 3 | En otros casos. | 0% | 1.00 |

    - Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará con la siguiente fórmula:

Dónde:

Precio ajustado a efectos de calificación

Monto Ajustado por Revisión aritmética

Factor de ajuste

El resultado del  de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-3.

    - Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicado el margen de preferencia, de la última columna del Formulario V-3 “Precio Ajustado” se seleccionará el menor valor, el cual corresponderá a la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo.

Excepcionalmente, en caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

    - Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-4. En caso de cumplir, la Comisión de Calificación recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el Formulario V-3 (columna Precio Ajustado), y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, la Comisión de Calificación será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes.

- Cuadros de evaluación.

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.

- RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

  - El RPC, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

  - En caso de que el RPC solicite a la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPC, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá: mínimamente la siguiente información:

- Nómina de los participantes y precios ofertados.

- Los resultados de la calificación.

- Causales de descalificación, cuando corresponda.

- Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.

- Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

  - La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Una vez adjudicada la contratación, la MAE, el RPC, la Comisión de Calificación y el proponente adjudicado, podrán acordar mejores condiciones técnicas de contratación, si la magnitud y complejidad de la contratación así lo amerita, aspecto que deberá ser señalado en el Acta de Concertación de Mejores Condiciones Técnicas.

La concertación de mejores condiciones técnicas, no dará lugar a ninguna modificación del monto adjudicado.

En caso de que el proponente adjudicado no aceptara las condiciones técnicas demandadas por la entidad, se continuará con las condiciones técnicas adjudicadas.

SECCIÓN V

SUSCRIPCIÓN Y MODIFICACIONES AL CONTRATO

- SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

  - El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuestas (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente.

  - La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a diez (10) días hábiles computables a partir del vencimiento del plazo para la interposición de Recurso Administrativos de Impugnación.

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen o cuando éstos participen en una Asociación Accidental, el plazo no deberá ser menor a quince (15) días hábiles, considerando la necesidad de legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso.

Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

  - En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos requeridos para la suscripción del contrato, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, además, se ejecutará su Garantía de Seriedad de Propuesta y se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido.

Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

Si el desistimiento se debe a que la notificación de adjudicación se realizó una vez vencida la validez de la propuesta presentada, corresponderá la descalificación de la propuesta por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido.

Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta y la ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

En los casos señalados precedentemente, el RPC deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión de la Resolución de Adjudicación.

  - En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, y cuando la propuesta fuese menor en más del 15% del Precio Referencial, la Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

- MODIFICACIONES AL CONTRATO

La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista. En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

Las modificaciones al contrato podrán efectuarse utilizando cualquiera de las siguientes modalidades:

- Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato ni plazos en el mismo y tampoco se introducen ítems nuevos (no considerados en el proceso de Licitación), ni se afecte el objeto del contrato.

Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de Órdenes aperturado a este efecto.

Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la obra.

- Orden de Cambio

La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes de obra (no considerados en la licitación) sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto del contrato principal.

El documento denominado Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

- Contrato Modificatorio

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems nuevos (no considerados en la Licitación).

El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una o varias sumadas) tiene como límite el máximo del diez por ciento (10%) del monto total original de Contrato, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra pudiera haber sufrido por aplicación de Órdenes de Cambio.

Los precios unitarios de los nuevos ítems creados, deberán ser negociados entre las partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta.

El Contrato Modificatorio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento. El Contrato Modificatorio deberá ser firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato principal.

El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias correspondientes.

SECCIÓN VI

ENTREGA DE OBRA Y CIERRE DEL CONTRATO

- ENTREGA DE OBRA

La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes, sujetas a la conformidad por la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

- CIERRE DEL CONTRATO

Una vez efectuada la recepción definitiva de la obra por la Comisión de Recepción y emitida el Acta de Recepción definitiva, la Unidad Administrativa, efectuará el cierre del contrato, verificando el cumplimiento de las demás estipulaciones del contrato suscrito, a efectos del cobro de penalidades (si corresponde), la devolución de garantía(s) y emisión de la Certificación de Cumplimiento de Contrato.

SECCIÓN VII

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran.

Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización de obras.

Contratante: Es la persona o institución de derecho público que contrata la realización de obras.

Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante.

Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base de Contratación.

Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por decisión propia del proponente adjudicado, de suscribir el contrato, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Especificaciones Técnicas: Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea ejecutar por intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad.

Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión de Recepción.

Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra civil. Legalmente es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica.

Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y financieros del proyecto.

Hito Verificable: Es un momento definido en la ejecución de la Obra, en el cual se verifica la ejecución de actividades o ítems que forman parte de la ruta crítica de la ejecución física, respecto a lo programado en el Cronograma de Ejecución de Obra, a fin de comprobar que los volúmenes o parámetros comprometidos por el CONTRATISTA se cumplan durante el plazo de ejecución del Contrato.

Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el Contratista para ser incorporados a la obra.

Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar.

Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original.

Obra Similar: Es obra similar, aquélla que la entidad ha definido especificando las características que distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares.

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante según el contrato y las especificaciones técnicas.

Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, cuya finalidad es propender el bien público.

Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el convocante.

Plazo: Es el tiempo computado desde el inicio de la obra hasta la recepción provisional.

Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de obra.

Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables de la correcta ejecución de la obra.

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación, formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por la instancia correspondiente.

Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales.

Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación y ajustado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o ítem de obra.

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el Contratista al Contratante, que contienen la cotización y forma de ejecución de la obra a construir.

Resolución de Adjudicación: Es el documento que constituye la aceptación formal por el Contratante de la Oferta presentada por el proponente ganador.

Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra.

Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar.

Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza un empresa contratista para el Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las especificaciones técnicas.

Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el Contratista, de la ejecución de la obra.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| - DATOS DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  | 1 |  | 5 |  | - | 0 | 9 | 5 | 1 |  | - | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  |  | 5 |  | 8 |  | 9 |  | 1 | 5 |  | 4 | - |  | 1 | - | 1 |  |  |
| Objeto de la contratación | : |  | “REFUERZO DE PALIERES DE ASCENSORES Y DE GRADAS (FASE 3) PISOS 5-6-7-15-16-21-22” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad | : |  | Licitación Pública |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código de la entidad para identificar al proceso | : |  | LPN N° 002/2015-1C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión | : |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial | : |  | Bs3.766.419,15 (Tres Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Diecinueve 15/100 Bolivianos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localización de la Obra | : |  | Edificio Principal del Banco Central de Bolivia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Entrega de la Obra (días calendario) | : |  | 120 días calendario según Especificaciones Técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación | : |  |  |  | a) Calidad, Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Calidad |  |  |  |  |  |  | X |  | c) Precio Evaluado Más Bajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de convocatoria | : |  | X |  | a) Convocatoria Pública Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Convocatoria Pública Internacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación | : |  | X | a) Por el total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Por Tramos |  |  |  |  |  |  |  | c) Por Paquetes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de garantía requerida para la Garantía de Seriedad de Propuestas | : |  | X | a) Boleta de Garantía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Garantía a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de garantía requerida para la Garantía de Cumplimiento de Contrato | : |  | X | a) Boleta de Garantía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Garantía a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de garantía requerida para el Anticipo (cuando sea solicitado) | : |  | X | a) Boleta de Garantía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Garantía a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de garantía requerida para la Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato (cuando corresponda) | : |  | X | a) Boleta de Garantía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Garantía a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | c) Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalar para cuando es el requerimiento de la obra | : |  | X | - Presupuesto de la gestión en curso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismos Financiadores | : |  | # |  |  | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | Recursos Propios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la entidad |  |  | : |  | Banco Central de Bolivia |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio (fijado para el proceso de contratación) |  |  | : |  | Ciudad |  | Zona |  | Dirección |  |  |
|  |  |  |  |  | La Paz |  | Central |  | Calle Ayacucho esquina Mercado S/N |  |  |
| Teléfono: | 2409090 | Fax: | 2664790 |  |  | Correo electrónico: |  |  |  | bcb@bcb.gob.bo |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ¦ |  |

| - PERSONAL DE LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) | : |  | Ap. Paterno |  | Ap. Materno |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |
|  |  |  | Zabalaga |  | Estrada |  | Marcelo |  |  | Presidente a.i. |  |
| Responsable del Proceso de Contratación (RPC) | : |  | Ap. Paterno |  | Ap. Materno |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |
|  |  |  | Colodro |  | López |  | Carlos |  |  | Gerente General a.i. |  |
| Encargado de atender consultas administrativas | : |  | Ap. Paterno |  | Ap. Materno |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |
|  |  |  | Saravia |  | Chungara |  | Gabriela |  |  | Profesional en Compras y Contrataciones a.i. |  |
| Encargado de atender consultas técnicas | : |  | Ap. Paterno |  | Ap. Materno |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |
|  |  |  | Romero |  | Vargas |  | Héctor Amadeo |  |  | Profesional en Proyectos de Ingeniería Civil |  |

| 4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA SON: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Zabalaga |  | Estrada |  |  |  |  |  | Raúl Marcelo |  |  | Presidente del BCB a.i. |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Pérez |  | Alandia |  |  |  |  |  | Abraham |  |  | Director |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Yujra |  | Segales |  |  |  |  |  | Juan Reynaldo |  |  | Director |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Velarde |  | Vera |  |  |  |  |  | Sergio |  |  | Director |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Polo |  | Rivero |  |  |  |  |  | Ronald Eddy |  |  | Director |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Rodriguez |  | Rojas |  |  |  |  |  | Hugo Álvaro |  |  | Director |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Colodro |  | López |  |  |  |  |  | Carlos |  |  | Gerente General a.i. |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Mendoza |  | Patiño |  |  |  |  |  | Raúl Sixto |  |  | Asesor de Política Económica |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Colque |  | Barrios |  |  |  |  |  | Emilio |  |  | Auditor Interno Principal |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Corrales |  | Dávalos |  |  |  |  |  | Claudia |  |  | Gerente de Administración a.i. |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Medrano |  | Rocha |  |  |  |  |  | Alejandra |  |  | Gerente de Asuntos Legales a.i. |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Miranda |  | Vargas |  |  |  |  |  | Misael |  |  | Gerente de Entidades Financieras |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Espinoza |  | Torrico |  |  |  |  |  | David Ivan |  |  | Gerente de Operaciones Internacionales |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Escalante |  | Eduardo |  |  |  |  |  | Pamela Nohemy |  |  | Gerente de Recursos Humanos |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Delgado |  | Machicado |  |  |  |  |  | José Sebastián |  |  | Gerente de Sistemas |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Sanjinés |  | Alvarez |  |  |  |  |  | Abel |  |  | Gerente de Operaciones Monetarias |  |  |
|  | Paterno |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  | Cargo |  |  |
|  | Cerezo |  | Aguilar |  |  |  |  |  | Sergio |  |  | Gerente de Tesorería |  |  |

- CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

| ACTIVIDAD |  |  | FECHA |  |  |  |  |  |  |  | HORA |  |  |  |  | LUGAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  | 08 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección previa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 02 |  | 09 |  | 2015 |  |  | 15 |  | 00 |  |  |  | Piso 7 del Edificio Principal del BCB, coordinar con Hector Romero Vargas, PROFESIONAL EN PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL – Tel. 2409090, Interno 4732. |  |
| 3 | Consultas Escritas (fecha límite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 04 |  | 09 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ventanilla Única de Correspondencia ubicada en la planta baja del Edif. Principal de BCB (Nota dirigida a la Gerencia de Administración.) |  |
| 4 | Reunión de aclaración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 07 |  | 09 |  | 2015 |  |  | 11 |  | 00 |  |  |  | Departamento de Compras y Contrataciones Piso 7 del BCB, calle Ayacucho esquina Mercado. |  |
| 5 | Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  | 09 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Notificación de aprobación del DBC (fecha límite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  | 09 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Presentación y Apertura de Propuestas (fecha límite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18 |  | 09 |  | 2015 |  |  | 11 |  | 00 |  |  |  | Presentación de Propuestas: Ventanilla Única de Correspondencia ubicada en la Planta Baja del Edificio principal del BCB. Apertura de Propuestas: Piso 7, Dpto. de Compras y Contrataciones del BCB. |  |
| 8 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  | 10 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  | 10 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 28 |  | 10 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 |  | 11 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Suscripción de contrato (fecha límite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 26 |  | 11 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Todos los plazos son de cumplimiento obligatorio, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones técnicas de la obra, son:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

“REFUERZO DE PALIERES DE ASCENSORES Y DE GRADAS DEL EDIFICIO BCB (FASE 3) PISOS 5, 6, 7, 15, 16, 21 y 22”

| N° | CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS (llenado, por el área solicitante) |
| --- | --- |
| A. | ANTECEDENTES |
|  | El año 2008 se realizó el ”Estudio Estructural del Edificio del BCB”, identificando las causas que han dado lugar a las diversas patologías que afectan la estabilidad del edificio del BCB y recomendando alternativas de solución a estas anomalías como el refuerzo estructural del área de palieres de ascensores ubicadas en el piso 5 ,6, 7, 15, 16 ,21, 22 y refuerzo estructural de palieres del área de gradas ubicado en el piso 18 del edificio BCB como fase 3. |
| B. | OBJETO |
|  | Contratar una Empresa Constructora para realizar el refuerzo estructural de las áreas de palieres de ascensores en los pisos 5 ,6, 7, 15,16 ,21, 22 y refuerzo estructural de las áreas de palieres de gradas en el piso 18 del Edificio Principal del BCB como fase 3, con el fin de controlar las patologías estructurales que afectan al edificio. |
| C. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA |
|  | ITEM 1: INSTALACIÓN DE FAENAS UNIDAD Global (GLB) 1.1.-DESCRIPCIÓN (1)Al tener asignada un área como oficina de faenas para el personal técnico y vestidor para los obreros, debe prepararse la ejecución de todos los trabajos preparatorios y previos a la iniciación de la obra que realizará el contratista, que como mínimo deberán consistir en lo siguiente: - Movilización oportuna del personal al sitio de Proyecto. - Conforme con las regulaciones del BCB, el traslado oportuno de todas las herramientas, maquinaria y equipos para la más adecuada y correcta ejecución de las obras y su retiro cuando ya no sean necesarios. - Toda instalación, construcción, obra falsa o temporal, obra de protección u otras labores a ser ejecutadas para garantizar el inicio de los trabajos, deben ser realizadas en cumplimiento estricto de los reglamentos de seguridad, tomando las medidas y precauciones necesarias para la protección y seguridad de las personas, instalaciones, equipos y otros bienes del BCB y terceros, en la obra. 1.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)Los materiales a utilizarse comprenden: - Material y equipo de protección personal. - Material eléctrico para la extensión de puntos portátiles de energía eléctrica. - Equipo de ventilación para instalarlo provisionalmente en los pisos a ser intervenidos - Material para protección, resguardo y recubrimiento total de los muros metálicos y puertas de los ascensores, en la parte interna y externa según corresponda y conforme a los requerimientos de la obra bajo las condiciones en que pueda evidenciarse acceso de polvo u otra afectación en otros niveles a los que estén siento intervenidos. 1.3.-FORMA DE EJECUCIÓN (1)Inmediatamente después de emitida la Orden de Proceder, el contratista deberá solicitar autorización para ejecutar el ítem a través del Libro de Órdenes, proponiendo el tipo de material y otros aspectos técnicos, en el sector designado para depósito y oficinas. (2)El contratista previamente a la iniciación de obras debe presentar al Supervisor de Obra la propuesta de los trabajos auxiliares o complementarios al ítem, considerando calidad de ejecución y factibilidad técnica. (3)En un plazo no mayor a los 3 días hábiles de atendida la solicitud de autorización para ejecutar el ítem por parte del Supervisor de Obra, el contratista procederá a instalar el depósito de materiales y herramientas en el lugar designado, así como a acopiar los materiales, equipos y herramientas, necesarias para iniciar los trabajos de acuerdo al cronograma aprobado. (4)Es importante mencionar también, como parte de la Instalación de faenas, que para el inicio de las obras, que TODO el personal debe contar con ropa y elementos de trabajo, como ser botas, overoles, cascos de seguridad, lentes, guantes, protectores auditivos, etc. Cumpliendo con la seguridad industrial pertinente dentro la obra. (5)El contratista debe organizar los materiales con las condiciones adecuadas para su almacenamiento, cumpliendo las recomendaciones de los fabricantes de los materiales. Esta actividad será aprobada por el Supervisor de obra, 1.4.-MEDICIÓN (1)La medición de dicha actividad tiene carácter global, por tanto, se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades propuestas por el Contratista para la ejecución del presente ítem y aprobadas por el Supervisor de Obra. 1.5.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo, el precio unitario propuesto por ninguna razón se podrá modificar. ITEM 2.- PROTECCIÓN ACÚSTICA CON PLACAS DE YESO Y LANA MINERAL Unidad.-metro cuadrado (M2) 2.1.-DESCRIPCIÓN (1)El tipo de trabajo generará ruido y polvo y como protección a la contaminación acústica, se utilizará placas de yeso (drywall) atornilladas a una estructura interna de acero galvanizado con lana mineral o fibra de vidrio en el interior de esta, para proteger de los ruidos que debe ser menor a 40 decibelios al lado externo del muro, en el área donde el BCB realiza sus funciones. (2) En los pisos 7,16 y 20 no es necesario la inhalación de los muros de drywall para la protección acústica, por esta razón en el presuipuesto no se debe considera estos tres pisos. 2.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El material a utilizarse debe ser material de primera clase (2)Placas de yeso (drywall) de espesor mayor a 10 mm y aprobada por el Supervisor. (3)Material aislante acústico como lana metálica, fibra de vidrio u otro material mineral que permita reducir la contaminación acústica a menos de 40 decibelios. (4)Estructura metálica de acero galvanizado que cumpla las funciones de bastidor del tabique aislante. (5)El contratista debe contar con amoladora, taladro y otras herramientas o equipos que requiera el ítem. (6)El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. 2.3.-FORMA DE EJECUCIÓN (1)Los tabiques aislantes deben estar ubicados en el lugar indicado en planos y aprobado por el supervisor de obra. (2)La perfilaría metálica o bastidor debe contar con elementos verticales y horizontales, permitiendo el fijado de las placas de yeso con tornillos de encarne con sus respectivas volandas metálicas de acuerdo al grosor de la placa, en el espacio interno entre las placas se coloca una capa de lana mineral con las características que se requiere para alcanzar una contaminación acústica inferior a 40 decibelios. (3)El bastidor debe cumplir con las exigencias de estabilidad y debe ser aprobada por el supervisor de obra en el libro de órdenes antes de que se instale la placa de yeso, a ser montada en horarios que no perjudique o moleste a los funcionarios del piso intervenido. 2.4.-FORMA DE MEDICIÓN (1)La medición del ítem se medirá en metros cuadrados (m2), considerando la completa ejecución de todas las actividades requeridas al Contratista para la ejecución del presente ítem, aprobadas por el Supervisor de Obra. 2.5.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. (2)El pago se efectuará de acuerdo al siguiente detalle : - 80% concluida la instalación del cerramiento acústico. - 20 % al retiro y limpieza del área donde fue instalado el tabique aislante acústico. ITEM 3: REMOCIÓN DE CIELOS FALSOS UNIDAD metro cuadrado (M2) 3.1.-DESCRIPCIÓN (1)El ítem comprende el retiro de luminarias, equipos de perifoneo, ductos de inyección de aire y específicamente el retiro de las placas de yeso prefabricados (cielo tex) y el entranquillado de perfilaría metálica. (2)El contratista debe considerar el acopio y cuidadosa disposición de las placas retiradas del cielo falso y todo equipamiento antes retirado en el área de trabajo en los sectores a ser autorizados por la Supervisión. (3)Este ítem comprende el retiro de todo el escombro que se genere en la ejecución del ítem. 3.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera la ejecución del ítem. 3.3.-FORMA DE EJECUCIÓN (1)El retiro de las placas de yeso se debe realizar con el cuidado que se requiere para evitar la rotura de las placas y se debe realizar el retiro de la perfilería metálica. 3.4.-MEDICIÓN (1)La medición para el pago del ítem será por m2, terminado y aprobado por el supervisor verificando el retiro del escombro generado por el retiro de las placas de yeso y la adecuada disposición de las mismas en los espacios autorizados. 3.5.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será por m2 de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ITEM 4: REMOCIÓN DE PISO DE CERÁMICA Y CONTRAPISO UNIDAD metro cuadrado (M2) 4.1.-DESCRIPCIÓN (1)El ítem comprende todos los trabajos relacionados con el retiro de la cerámica de piso y contrapiso del área de palieres de ascensores y el área de palieres de gradas intervenida para el refuerzo (2)Este ítem comprende el retiro de todo el escombro que se genere en la ejecución del ítem, desde el recubrimiento superior hasta alcanzar la capa de hormigón que define la losa estructural y la limpieza respectiva del área de trabajo. 4.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. 4.3.-FORMA DE EJECUCIÓN (1)El retiro de la cerámica se realizará en forma manual utilizando herramientas menores o equipo especial para evitar dañar a algunas instalaciones que no son identificadas en el área a intervenir. (2)En caso de contarse con la debida autorización de la Supervisión, podrán emplearse equipos mecánicos para efectuar la remoción de la cerámica y contrapiso, únicamente en los sectores específicamente autorizados. 4.4.-MEDICIÓN (1)La medición para el pago del ítem será por metro cuadrado (m2), aprobado por el supervisor verificando el retiro del escombro generado. 4.5.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será por metro cuadrado (m2) de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ITEM 5: PICADO DE LOSA H°A° DE E=12 CM PARA INCORPORAR VIGAS ADICIONALES Y REFUERZOS UNIDAD METRO CUBICO (M3) 5.1.-DESCRIPCIÓN (1)El ítem contempla el picado de la losa de hormigón armado de espesor e=12 cm a 15 cm, en lugares donde se adicionarán las vigas de 25 x 90 cm en palier de ascensores y el refuerzo establecido en palier de escaleras, sin cortar el acero de refuerzo de la losa, estos trabajos requieren de una dirección y control minuciosos, para evitar daños a otros elementos de la estructura. (2)Este ítem comprende el retiro de todo el escombro que se genere en la ejecución del ítem. 5.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. 5.3.-FORMA DE EJECUCIÓN 5.3.1.-Demoliciones y picados de hormigón (1)Estos trabajos serán autorizados por el Supervisor de Obra en el Libro de Ordenes y deben ser realizados manualmente, salvo que por instrucción expresa de la Supervisión, se permita que por las condiciones de la obra se realice el trabajo mediante equipo mecánico liviano (de preferencia de accionamiento eléctrico), cuidando de no cortar o dañar la armadura inferior y superior, de la losa, ductos eléctricos y otras instalaciones que se hallen empotradas en el hormigón. (2)Las demoliciones requieren el apuntalado de la zona a ser intervenida, en forma previa. (3)Por ningún motivo se deben cortar los aceros de refuerzo del hormigón que se esté picando. (4)Se debe retirar todos los materiales sueltos y polvo, con la ayuda de cepillos de acero, compresora y otras herramientas autorizadas por la supervisión y/o que se hubiesen propuesto. (5) Este ítem comprende el retiro de todo el escombro que se genere en la ejecución del ítem. 5.4.-MEDICIÓN (1)La medición para el pago del ítem será por metro cubico (m3) aprobado por el supervisor, verificando el retiro del escombro generado. 5.5.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem será por m3 de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo necesario empleado en las actividades a ejecución de este ítem. ITEM 6: ANCLAJE DE ACERO ESTRUCTURAL ADICIONAL UNIDAD METRO LINEAL (ML) 6.1.-DESCRIPCIÓN (1)El ítem contempla actividades, tales como el picado y perforado de hormigones para el anclaje de la armadura adicional, el anclaje de la armadura adicional será realizado mediante resina epoxi tipo Sikadur 31 HMG o similar y otros trabajos inherentes, que requieren de una dirección y control minucioso a fin de no dañar otros elementos de la estructura. 6.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem, fierro corrugado, resina epoxi, taladros, brocas y andamios. 6.3.-FORMA DE EJECUCIÓN 6.3.1.-Anclaje de barras de refuerzo (1)El Contratista deberá tener especial cuidado en la ubicación de los anclajes. (2)En forma previa deberá efectuarse una verificación de las armaduras existentes a fin de no afectar o dañarlas, para lo cual se procederá a la detección de las mismas mediante un pachómetro magnético. (3)Una vez señaladas las posiciones de las armaduras existentes se procederá a fijar la posición de los orificios, los mismos que serán ejecutados mediante taladros eléctricos para el diámetro de armadura a anclar. (4) En general el orificio no deberá ser mayor en 1/8” que el diámetro de las barras a anclar. (5)Las longitudes de anclaje de las barras, y las correspondientes profundidades de perforación deberán ser aquellas descritas en planos, conforme sea autorizado por la Supervisión y referencialmente podrán asumirse las que se detallan en el siguiente cuadro: Diámetro de barra [mm]; Longitud mínima de anclaje [cm]. Ø 25 Ø 20 Ø 16 Ø 12 Ø 10 Ø 8; 35 25 20 15 12 10. (6)Efectuadas todas las perforaciones se procederá a la limpieza de las mismas mediante cepillos cilíndricos y/o aire comprimido. (7)Como puente de adherencia se utilizará una resina epóxica del tipo Epcon G5, Sikadur 31 HMG de Sika o similar aprobado. (8)Para el anclado se introducirá primero, mediante boquillas apropiadas, el puente de adherencia en cantidad suficiente como para que una vez introducida la barra a anclar, la mezcla epóxica autorizada por la Supervisión rebose y revista toda la superficie del orificio previamente preparado. (9)La barra de fierro a anclar debe ser revestida con el puente de adherencia en la longitud a anclarse, que será luego introducida en forma lenta y continua haciendo girar la misma para asegurar un agarre perfecto en toda el área de contacto. (10)Otras recomendaciones establecidas por el fabricante del epóxico, deberán ser acatadas en forma obligatoria para garantizar la perdurabilidad del trabajo. 6.4.-MEDICIÓN (1)La perforación de los orificios y la longitud de anclaje serán medidas en metros, según el diámetro de las barras a anclar y la fijación de las armaduras de refuerzo. Considerando la longitud de anclaje aprobada por la supervisión. (2)Este ítem comprende el retiro de todo el escombro que se genere en la ejecución del trabajo. 6.5.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será pagado por metro de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ITEM 7: ACERO ESTRUCTURAL UNIDAD kilogramo (KG) 7.1.-DESCRIPCIÓN (1)Ese ítem se refiere a la provisión y la ubicación de la armadura adicional de refuerzo en la losa y la armadura de las vigas adicionales, constituidas por barras corrugadas de acero, en todos los elementos estructurales de acuerdo a planos y donde se justifique su utilización. 7.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)Las barras no deben presentar defectos superficiales, grietas ni sopladuras. (2)La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal en diámetros menores o iguales a 25 mm; ni al 96% en diámetros superiores. (3)Se considerará como límite elástico del acero, el valor de la tensión que produce una deformación remanente del 0.2%. (4)Se prohíbe la utilización de barras lisas trefiladas como armaduras para hormigón armado, excepto como componentes de mallas electro soldadas. (5)Este material a utilizarse en las estructuras, deberá satisfacer los requisitos de las especificaciones proporcionadas por la ASTM en sus grados intermedio y mínimo, con límites de fluencia mínimas de 5000 Kg/cm2. Según las normas A615; "Barras corrugadas de acero para el refuerzo de hormigón, en los grados 60 y 50”. (6)En la prueba de doblado en frío no deben aparecer grietas; dicha prueba consiste en doblar las barras con diámetro 3/4" o inferior en frío a 180° sobre una barra con diámetro 3 ó 4 veces mayor al de la prueba, para barras con diámetro mayor a 3/4" el ángulo de doblado será como máximo de 90°. (7)No debe tener compuestos orgánicos. (8)Las barras corrugadas son las que presentan, en el ensayo de adherencia por flexión una tensión media de adherencia y una tensión de rotura de adherencia que cumplan simultáneamente las dos condiciones siguientes: - Diámetros inferiores a 8 mm: Tensión media de adherencia > ó = 7.0 MPa Tensión de rotura de adherencia > ó = 11.5 MPa Diámetros de 8 a 32 mm, ambos inclusive: Tensión media de adherencia > ó = 8 - 0.12 MPa Tensión de rotura de adherencia > ó = 13 - 0.20 MPa Dónde:  = diámetro en mm. - Diámetros superiores a 32 mm: Tensión media de adherencia > ó = 4.0 MPa Tensión de rotura de adherencia > ó = 7.0 MPa (9) No presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado-desdoblado a 90°. (10)Llevarán grabadas las marcas de identificación relativas a su tipo y fábrica de procedencia. Designación Clase de Acero; Límite Elástico >que; Límite de Rotura < que. AH 400.N.D.N.; 400; 520. AH 400 F.E.F.; 400; 440. AH 500 N.D.N; 500; 600. AH 500 F.E.F.; 500; 550. AH 600 N.D.N; 600; 700. AH 600 F.E.F.; 600; 660. 7.3.- FORMA DE EJECUCIÓN (1)Las armaduras serán colocadas de acuerdo a los espaciamientos y características indicados en los planos de detalle correspondientes. (2)Todas las armaduras estarán sujetas empleando alambre de amarre, mismos que deben estar considerados en el presupuesto de este ítem. (3)Los detalles de colocación, empalmes están basados en ACI 318. (4)Todo el material utilizado en este ítem deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra con anterioridad a su uso. 7.4.-MEDICIÓN (1)La cuantificación métrica del ítem será por kilogramo (Kg), en conformidad la planilla de fierros, considerando el 10% como compensación a los cortes y perdidas 7.5.- FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será por Kg de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ITEM 8: INCORPORACIÓN DE VIGAS ADICIONALES HORMIGON SIMPLE EN VIGAS– Fck = 280 KG/CM2 UNIDAD metro cubico (M3) 8.1.-DESCRIPCIÓN (1)El ítem comprende el encofrado de la viga con las dimensiones indicadas en planos, la limpieza de las áreas laterales de la losa picada, la colocación de puentes de adherencia y otros trabajos inherentes a la construcción de la viga y el comportamiento monolítico del hormigón. (2)Este ítem durante su ejecución requiere de una dirección y control minucioso. (3)El ítem de acero se pagara de manera independiente en el ítem 7. 8.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)Para el encofrado de la viga se debe utilizar madera de construcción o placas metálicas. (2)El Contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la correcta realización de esta actividad antes de ser autorizado el hormigonado. (3)La viga tendrá una composición básica de hormigón con resistencia característica de 280 Kg/cm2. (4)El contratista está obligado a utilizar resina epóxica del tipo Epcon G5, Sikadur 32 o Colma Fix 32 de Sika o similar aprobado por el supervisor como puente de adherencia. (5)El cemento, la arena y la grava a utilizarse deberán cumplir con lo señalado en las especificaciones técnicas de Materiales de construcción señalada en este documento líneas abajo. (6)Las dimensiones de los áridos deberán ser tales, que permitan una adecuada mezcla, manipuleo y vaciado del hormigón, conforme a las dimensiones de los elementos indicados en los planos respectivos. 8.3.- FORMA DE EJECUCIÓN 8.3.1.-Encofrados (1)Tendrán las formas, dimensiones y estabilidad necesarias para resistir el peso del vaciado, personal y esfuerzos por el vibrado del hormigón durante el vaciado, asimismo. (2)Deberán ser montados de tal manera que sus deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para no afectar el aspecto de la obra terminada. (3)Deberán ser “estancos” o herméticos a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón vertido debido al escurrimiento del agua de la mezcla. (4)En los ángulos o aristas de la parte inferior de la viga adicional, en el encofrado se colocarán molduras o filetes triangulares cepillados, (5)El terminado de la viga como hormigón visto, requiere utilizar tablones de buena calidad en lado interior. En este caso, el encofrado deberá ser realizado con suma prolijidad. (6)Cuando el Supervisor de Obra compruebe que los encofrados presentan defectos, interrumpirá las operaciones de vaciado hasta que las deficiencias sean corregidas. (6)Como medida previa a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza y humedecimiento de los encofrados, sin embargo no deberán quedar películas de agua sobre las superficies horizontales del encofrado. (7)Si se prevén varios usos de los encofrados, estos deberán limpiarse y repararse perfectamente antes de su nuevo uso. (8)El número máximo de usos del encofrado de madera se obtendrá del análisis de precios unitarios o como máximo tres usos. (9)Los puntales correspondientes a vigas y losas deberán ser como mínimo de Ø = 3” y colocados o separados como mínimo cada 40cm de manera tal que no sean interrumpidas ni la accesibilidad al sitio de vaciado para inspecciones posteriores o para las labores de remoción de las caras laterales. 8.3.2.-Desencofrado (1)La remoción de encofrados se realizará de acuerdo a un plan, que será el más conveniente para evitar que se produzcan efectos anormales en determinadas secciones de la estructura. Dicho plan deberá ser previamente aprobado por el Supervisor de Obra. (2)Los encofrados se retirarán progresivamente, sin que se les emita golpes y sin proporcionarle sacudidas ni vibraciones a la estructura. (3)El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones apreciables, las solicitaciones y los esfuerzos a los que va a estar sometido el elemento estructural durante y después del desencofrado. Durante la construcción, queda prohibido aplicar cargas, acumular materiales o maquinaria que signifiquen un peligro en la estabilidad de la estructura. Para condiciones atmosféricas favorables (temperatura mínima superior a 5ºC) se recomienda respetar los plazos mínimos de desencofrado siguientes: - Encofrados laterales de vigas 1 día. - Encofrados de losas 14 días. - Fondos de vigas dejando puntales 21 días - Retiro de puntales de seguridad 28 días 8.4.-HORMIGONADO DE LA VIGA - El Contratista informará con la debida anticipación, al Supervisor de Obra, las fechas de intervención de las diferentes etapas de ejecución de cada estructura, a fin de que éste pueda efectuar oportunamente las inspecciones de los sitios a intervenir. - Las áreas laterales de la losa después del picado y antes del encofrado, deben ser limpiadas de toda suciedad, polvo y material suelto, mediante escarificadores de acero, cepillos de alambre, cepillos de cerdas, aire a presión y material disolvente en caso de manchas con pinturas y/o grasas, hasta que la superficie reúna las condiciones idóneas, en cuanto a cohesión y rugosidad, que garanticen la buena adherencia físico – química del hormigón nuevo. - Estas áreas de intervención deben ser tratadas con puente de adherencia antes del hormigonado, utilizando una resina epóxica del tipo Epcon G5, Sikadur 32 o Colma Fix 32 de Sika o similar aprobado por supervisor, antes del hormigonado. - Los espaciamientos entre estribos, deberán sujetarse a las distancias establecidas en los planos, o según sea indicado en obra por el Supervisor. - El Supervisor de obra deberá aprobar la correcta ejecución de todas las actividades preliminares al vaciado, vale decir, nivelación y ubicación de ejes de replanteo, estructura de encofrado (estabilidad, control de dimensiones que se desean obtener, plomada), control de niveles de acabado y de todas aquellas que juzgue necesarias, antes de autorizar el vaciado del hormigón. 8.4.1.-Compactado y control de calidad del hormigón (1)La forma de ejecución deberá ajustarse a lo establecido para Obras de Hormigón Armado descrito líneas debajo de este documento 8.5.-MEDICIÓN (1)La cuantificación métrica del hormigón simple para vigas adicionales será por metro cúbico (m3), en conformidad al precio unitario del ítem. 8.6.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será por (m3) de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo, por metro cúbico aceptado en la propuesta. ITEM 9 : LOCALIZACIÓN Y REFUERZO DE FISURAS EN VIGAS DE LOS EJES D Y E UNIDAD metro (M) 9.1.-DESCRIPCIÓN (1)Comprende todos los trabajos de replanteo, trazado, y control de fisuras, localizadas en las vigas del palier ubicadas en los ejes D Y E de acuerdo a planos. (2)La localización revisión visual minuciosa, alineamientos, elevaciones, niveles y longitudes serán marcados en la viga por el contratista para su verificación y aprobación por el supervisor de obra. (3)Una vez realizado y aprobado el replanteo de fisuras, el Contratista deberá preparar todas las actividades correspondientes al presente ítem, de manera que se prevean las perforaciones, el curado, las boquillas, la bomba de inyección y los anclajes en caso de que corresponda conforme a planos, a fin de que la estructura se pueda reforzar sin dificultad. (4) El Contratista deberá verificar los trabajos con la debida anticipación, de manera que se prevean las perforaciones y los sellos, a fin de que la estructura se pueda reforzar sin dificultad. Cualquier modificación necesaria por el incumplimiento de esta prescripción correrá por cuenta del Contratista. (5)El ítem comprende el curado de todo tipo de fisuras, la reparación de lugares desportillados y/u otros en la zona a intervenir, a fin de que se restituya, al menos en parte la capacidad resistente de las vigas intervenidas de manera tal que el refuerzo previsto (ya sea mediante acero, láminas de carbodur u otra aprobada por la Supervisión) se puedan instalar sin dificultad. (6) Los precios establecidos en la propuesta, comprenden la limpieza de las fisuras, la preparación y el suministro de los materiales, la ejecución de perforaciones o picados, el suministro y colocado de epoxis. (7) Antes de cualquier intervención de una fisura se deberá recabar la aprobación del Supervisor, en cuanto se refiere a la necesidad de intervención o no, de acuerdo con el ancho de una fisura y determinación de la longitud a ser intervenida. 9.2.-MATERIALES (1)Para las uniones se emplearán conectores de acero del tipo AH420, corrugado de alta adherencia, conformando grapas según lo señalen los planos o gráficos de diseño. (2)Para el anclaje y fijación de las grapas se utilizará Sikadur 31 o similar aprobado. (3)Como puente de adherencia se utilizará una resina epóxica del tipo Epcon G5, Sikadur 31 HMG de Sika o similar aprobado por el Supervisor de Obra. (5)El mortero de reparación será del tipo pre dosificado Sika Rep de Sika o similar aprobado por el Supervisor de Obra. (6)Para el refuerzo se emplearán láminas de polímeros reforzados con fibra de carbón, CFRP, del tipo Sika Carbodur Tipo S de Sika o similar, con las dimensiones especificadas en los planos. (7)En caso de no contarse con láminas en el ancho y espesor especificados, se podrá sustituir las mismas por otras con áreas equivalentes, previa aprobación del Supervisor. (8)Para la fijación de las láminas se utilizara adhesivos epóxicos del tipo Sikadur 30 de Sika o similar aprobado por el Supervisor de obra. (9)Para el sellado de grietas y fisuras se utilizará una resina epóxica del tipo Sikadur 52 de Sika o similar aprobado. (10)Si el Supervisor lo dispone, el Contratista deberá efectuar a su costo ensayos de laboratorio que confirmen las características fundamentales de los materiales utilizados, especialmente si los mismos no tienen respaldo técnico de los fabricantes que muestre las características técnicas de sus productos, o los mismos no sean de uso común en el medio. (11) Para el sellado de grietas y fisuras se utilizará una resina epóxica del tipo Sikadur 52 o similar aprobado 9.2.1.-REQUERIMIENTOS DEL HORMIGÓN (1)Las condiciones que debe reunir el soporte son las siguientes: - Resistencia al arrancamiento, mediante ensayo SATEC debe ser mayor de 1.45 MPa. (15kg/cm2). (2)Superficies regulares, o que las irregularidades sean: - Bajo regla de 2 m < 6 mm. - Bajo regla de 0.20 m < 3mm. (3)La porosidad superficial deberá cumplir: - Superficie del poro < 3 cm2 - Profundidad < 5mm (4)Se comprobaran además los siguientes aspectos: - Alcalinidad. - Humedad < 4% - Manchas: exentos de aceites, grasas, productos de curado, moho, etc. 9.3.-FORMA DE EJECUCIÓN (1)La localización y replanteo de las fisuras en las caras externa de las vigas se realizará de acuerdo a planos y una revisión visual minuciosa considerando que por alguna razón no se huera tomado en cuenta alguna fisura. (2)El replanteo de cada fisura debe ser marcada en la cara de la viga y debe llevar escrita lo más cerca posible la longitud y el ancho, escritas con marcador de color visible y debe prepararse un archivo fotográfico. (3) El Contratista informará con la debida anticipación, al Supervisor, las fechas de reparación de las diferentes partes de la estructura, a fin de que éste, pueda efectuar las inspecciones de los sitios a intervenir. La aprobación debe darse por medio del libro de órdenes y documentado con fotografías que deben ser presentadas adjuntas a la planilla de avance. (4)No se puede proceder al picado o rellenado de las fisuras antes de la aprobación del replanteo por el supervisor de obra. (5)Las grietas a ser tratadas deberán ser limpiadas de toda suciedad, polvo y material suelto, mediante escarificadores de acero, cepillos de alambre, cepillos de cerdas, aire a presión y material disolvente en caso de manchas con pinturas y/o grasas, hasta que la superficie reúna las condiciones idóneas, en cuanto a cohesión y rugosidad, que garanticen la buena adherencia físico – química del producto de pegado. (6) Aquellos lugares desportillados que requieran un curado mayor, serán igualmente limpiados para luego proceder al curado de los mismos mediante un mortero de cemento o mortero pre dosificado de marca, previa la colocación de puente de adherencia del tipo Sikadur 32. Este trabajo deberá ser ejecutado con la anticipación requerida para permitir el fraguado del mortero. Los cortes y en caso necesario las perforaciones, se ejecutarán de manera de no alterar las partes adyacentes. (7)El refuerzo de estructuras de hormigón contempla actividades tales como: el picado de hormigones, la colocación de puentes de adherencia, la ejecución de perforaciones para anclajes, el anclado de armaduras y otros trabajos inherentes a la ejecución propia de este tipo de refuerzos para lo cual se deberá tener un control minucioso a fin de no dañar otros elementos de la estructura. (8)Una vez colocados los anclajes, deberá evitarse el movimiento de los mismos, esperando el tiempo de endurecimiento del epoxi, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Cualquier anclaje flojo que resultare por la inobservancia de lo indicado, deberá ser reemplazado a costo del Contratista. (9)Realizadas las operaciones anteriormente indicadas y con el fin de obtener superficies limpias, estas se someterán a cualquiera de los sistemas que a continuación se indican. (10) En caso de que las fisuras sean reparadas por medio de inyección, conforme quede descrito mediante planos o lo establezca la Supervisión, para ello se procederá primero a la ejecución de perforaciones, mediante taladro eléctrico, para conformar orificios aptos para la incorporación de boquillas por las cuales se ejecutará la inyección. (11) La separación de las boquillas estará de acuerdo con la anchura y profundidad de las fisuras. En principio se señala una separación de 0.50 m. Cuando las fisuras presenten bifurcaciones se colocará una boquilla en cada punto de separación de las diferentes líneas de fisuras. (12) En el caso de fisuras de mayor anchura a ser determinado por la Supervisión mediante la inspección preliminar y debidamente establecido en Libro de Órdenes se procederá a la ejecución de corte en V a lo largo de toda la fisura. (13) En forma previa a la inyección del epoxi se procederá a sellar toda la fisura con un material termoplástico, epóxico u otro que garantice su perfecto sello resistente a la presión de inyección aprobado por la Supervisión. Antes de proceder con la inyección es preciso esperar hasta que la capa del sellante haya endurecido. (14) La inyección se la efectuará a presión por las boquillas, empleando pistolas o gatos que bombeen el epoxi indicado dentro la fisura, ya sea a mano o mediante aire comprimido. La inyección se iniciará por el orificio más bajo, continuándose hasta que comienza a rebosar la resina por la boquilla inmediata superior, esto es que los orificios superiores sirvan para la purga de aire y epoxi sobrante; luego se procederá a desmontar el inyector de la boquilla inferior, taponar ésta, y continuar el proceso con la boquilla siguiente, hasta completar con llenado total de la fisura. a) Chorro de arena (1)La más indicada para este tipo de trabajos. Consiste en proyectar sobre el hormigón un chorro de arena de sílice mediante un compresor de caudal variable en función de la distancia al soporte, con una presión de 7 atm aproximadamente. La granulometría de la arena estará comprendida entre 1 a 2 mm. El operario que realice el trabajo deberá estar protegido con una escafandra protectora ventilada con aire fresco. b) Agua a alta presión (1)Consiste en proyectar sobre el hormigón agua con una presión mínima de 150 atm mediante un equipo especial, a través de una lanzadera provista de una boquilla adecuada y con una presión en bomba controlada por manómetro. c) Chorro de agua y arena (1)Este sistema es una combinación de los otros mencionados, en el que se utiliza básicamente el equipo de chorro de agua alta presión y una lanza de proyección con un dispositivo que permite incorporar la arena de sílice en la boquilla (efecto de Venturi) (2)Si se emplea cualquiera de los dos últimos tipos indicados, se comprobara posteriormente que la cohesión del hormigón (interna y en superficie) no ha sido afectada por el tratamiento (choque térmico o ataque químico). (3)La lámina de refuerzo será colocada solo una vez que la superficie esté limpia y seca. Para el pegado de la lámina se utilizará un adhesivo epoxi del tipo Sikadur 30 de Sika, o similar aprobado. (4)El adhesivo será aplicado sobre la superficie del hormigón, en un espesor de 0.5 mm a 1 mm. (5)Una vez limpia la superficie de la lámina se aplicara el adhesivo sobre la lámina en una capa no mayor a 2 mm de espesor. (6)Luego de aplicado el adhesivo sobre el hormigón y la lámina preparada, se procederá a colocar ésta sobre aquel. Se colocará la lámina sin ejercer presión hasta comprobar que está perfectamente situada en su sitio. (7)Una vez que se haya conseguido la perfecta ubicación se procederá a ejercer presión sobre la lámina mediante un rodillo de goma dura que se ira pasando a lo largo de toda la longitud, ejerciéndose una presión tal de lograr que el adhesivo sobrante salga por los costados, así como las posibles burbujas de aire. El excedente de adhesivo deberá quitarse con una espátula. Al final debe quedar una superficie continua, sin burbujas de aire entre lámina y el hormigón. (8)Por ningún motivo se aceptara relleno con mortero preparado en obra. (9)Una vez terminada la intervención la viga será pintada con el tipo de pintura indica y aprobada por el supervisor. (10)Si el SUPERVISOR lo dispone, el Contratista deberá efectuar a su costo ensayos de laboratorio que confirmen las características fundamentales de los materiales utilizados. 9.4.-MEDICIÓN (1)El ítem será medido en metros lineales, computando todo el desarrollo tanto vertical como horizontal de la misma, de acuerdo con los ítems del formulario de propuestas 9.5.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será por (m) de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ITEM 10 : REFUERZO CON PLANCHA DE ACERO EN VIGAS DEL ÁREA DE PALIERES DE ESCALERAS UNIDAD metro (M) 10.1.-DESCRIPCIÓN (1)Comprende todos los trabajos de replanteo, trazado, y control de fisuras, localizadas en las vigas del palier de gradas de acuerdo a planos o conforme lo establezca la supervisión en función al compromiso estructural de estos elementos de soporte. (2)La localización, revisión visual minuciosa, alineamientos, elevaciones, niveles y longitudes serán marcados en la viga por el contratista para su verificación y aprobación por el supervisor de obra. (3)Una vez realizado y aprobado el replanteo de las fisuras, el Contratista deberá preparar todas las actividades correspondientes al presente ítem, de manera que se prevean las perforaciones y los anclajes, a fin de que la estructura se pueda reforzar sin dificultad. (4)El ítem comprende el curado de todo tipo de fisuras, la reparación de lugares desportillados y/o otros en la zona a intervenir (5) Las superficies laterales y la base inferior de las vigas como las ventanas de estas deben ser reforzadas con planchas metálicas, adheridas a la superficie con material epóxico. 10.2.-MATERIALES (1)Para las uniones se emplearán conectores de acero del tipo AH420, corrugado de alta adherencia, conformado en frío (2)Para el anclaje y fijación de las planchas a las vigas se utilizará Sikadur 31 o similar aprobado. (3)Como puente de adherencia se utilizará una resina epóxica del tipo Epcon G5, Sikadur 31 HMG de Sika o similar probado por el Supervisor de Obra. (4)El mortero de reparación será del tipo pre dosificado Sika Rep de Sika o similar aprobado por el Supervisor de Obra. (5)Para el refuerzo se emplearán láminas de acero de 1/8 de espesor o similar, con las dimensiones especificadas en los planos y tipo de electrodo indicado en planos. (6)En caso de no contarse con láminas en el ancho y espesor especificados, se podrá sustituir las mismas por otras con áreas equivalentes, previa aprobación del Supervisor. (7)Para la fijación de las láminas se utilizara adhesivos epoxi del tipo Sikadur 30 de Sika o similar aprobado por el Supervisor de obra. (8)Para el sellado de grietas y fisuras se utilizará una resina epóxica del tipo Sikadur 52 de Sika o similar aprobado. (9)Si el Supervisor lo dispone, el Contratista deberá efectuar a su costo ensayos de laboratorio que confirmen las características fundamentales de los materiales utilizados, especialmente si los mismos no tienen respaldo técnico de los fabricantes que muestre las características técnicas de sus productos, o los mismos no sean de uso común en el medio. 10.2.1.-REQUERIMIENTOS DEL HORMIGÓN (1)Las condiciones que debe reunir el soporte son las siguientes: - Resistencia al arrancamiento, mediante ensayo SATEC debe ser mayor de 1.45 MPa. (15kg/cm2). (2)Superficies regulares, o que las irregularidades sean: - Bajo regla de 2 m < 6 mm. - Bajo regla de 0.20 m < 3mm. (3)La porosidad superficial deberá cumplir: - Superficie del poro < 3 cm2 - Profundidad < 5mm (4)Se comprobaran además los siguientes aspectos: - Alcalinidad. - Humedad < 4% - Manchas: exentos de aceites, grasas, productos de curado, moho, etc. 10.3.-FORMA DE EJECUCIÓN (1)La localización y replanteo de las fisuras en las caras externa de las vigas se realizará de acuerdo a planos y una revisión visual minuciosa considerando que por alguna razón no se hubiera tomado en cuenta alguna fisura. (2)El replanteo de cada fisura debe ser marcada en la cara de la viga y debe llevar escrita lo más cerca posible la longitud y el ancho, escritas con marcador de color visible y debe prepararse un archivo fotográfico. (3) El Contratista informará con la debida anticipación, al SUPERVISOR, las fechas de reparación de las diferentes partes de la estructura, a fin de que éste, pueda efectuar las inspecciones de los sitios a intervenir. La aprobación debe darse por medio del libro de órdenes y documentado con fotografías que deben ser presentadas adjuntas a la planilla de avance. (4)No se puede proceder al picado o rellenado de las fisuras antes de la aprobación del replanteo por el supervisor de obra. (5)Las grietas a ser tratadas deberán ser limpiadas de toda suciedad, polvo y material suelto, mediante escarificadores de acero, cepillos de alambre, cepillos de cerdas, aire a presión y material disolvente en caso de manchas con pinturas y/o grasas, hasta que la superficie reúna las condiciones idóneas, en cuanto a cohesión y rugosidad, que garanticen la buena adherencia físico – química del producto de pegado. (6) Aquellos lugares desportillados que requieran un curado mayor, serán igualmente limpiados para luego proceder al curado de los mismos mediante un mortero de cemento o mortero pre dosificado de marca, previa la colocación de puente de adherencia del tipo Sikadur 32. Este trabajo deberá ser ejecutado con la anticipación requerida para permitir el fraguado del mortero. Los cortes y en caso necesario las perforaciones, se ejecutarán de manera de no alterar las partes adyacentes. (7)El refuerzo de estructuras de hormigón contempla actividades tales como: el picado de hormigones, la colocación de puentes de adherencia, la ejecución de perforaciones para anclajes, el anclado de armaduras y otros trabajos inherentes a la ejecución propia de este tipo de refuerzos para lo cual se deberá tener un control minucioso a fin de no dañar otros elementos de la estructura. (8)Una vez colocados los anclajes, deberá evitarse el movimiento de los mismos, esperando el tiempo de endurecimiento del epoxi, de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Cualquier anclaje flojo que resultare por la inobservancia de lo indicado, deberá ser reemplazado a costo del Contratista. (9)Realizadas las operaciones anteriormente indicadas y con el fin de obtener superficies limpias, estas se someterán a cualquiera de los sistemas que a continuación se indican. (10) En caso de que las fisuras sean reparadas por medio de inyección, conforme quede descrito mediante planos o lo establezca la Supervisión, para ello se procederá primero a la ejecución de perforaciones, mediante taladro eléctrico, para conformar orificios aptos para la incorporación de boquillas por las cuales se ejecutará la inyección. (11) La separación de las boquillas estará de acuerdo con la anchura y profundidad de las fisuras. En principio se señala una separación de 0.50 m. Cuando las fisuras presenten bifurcaciones se colocará una boquilla en cada punto de separación de las diferentes líneas de fisuras. (12) En el caso de fisuras de mayor anchura se procederá a la ejecución de corte en V a lo largo de toda la fisura. Véase el ítem relativo a reparación de grietas. (13) En forma previa a la inyección del epoxi se procederá a sellar toda la fisura con un material termoplástico o simplemente cinta adhesiva. Antes de proceder con la inyección es preciso esperar hasta que la capa del sellante haya endurecido. (14) La inyección se la efectuará a presión por las boquillas, empleando pistolas o gatos que bombeen, ya sea a mano o mediante aire comprimido, el epoxi indicado dentro la fisura. La inyección se iniciará por el orificio más bajo, continuándose hasta que comienza a rebosar la resina por la boquilla inmediata superior, esto es que los orificios superiores sirvan para la purga de aire y epoxi sobrante; luego se procederá a desmontar el inyector de la boquilla inferior, taponar ésta, y continuar el proceso con la boquilla siguiente, hasta completar con llenado total de la fisura. a) Chorro de arena (1)La más indicada para este tipo de trabajos. Consiste en proyectar sobre el hormigón un chorro de arena de sílice mediante un compresor de caudal variable en función de la distancia al soporte, con una presión de 7 atm aproximadamente. La granulometría de la arena estará comprendida entre 1 a 2 mm. El operario que realice el trabajo deberá estar protegido con una escafandra protectora ventilada con aire fresco. b) Agua a alta presión (1)Consiste en proyectar sobre el hormigón agua con una presión mínima de 150 atm mediante un equipo especial, a través de una lanzadera provista de una boquilla adecuada y con una presión en bomba controlada por manómetro. c) Chorro de agua y arena (1)Este sistema es una combinación de los otros mencionados, en el que se utiliza básicamente el equipo de chorro de agua alta presión y una lanza de proyección con un dispositivo que permite incorporar la arena de sílice en la boquilla (efecto de Venturi) (2)Si se emplea cualquiera de los dos últimos tipos indicados, se comprobara posteriormente que la cohesión del hormigón (interna y en superficie) no ha sido afectada por el tratamiento (choque térmico o ataque químico). (3)La lámina de refuerzo será colocada solo una vez que la superficie esté limpia y seca. Para el pegado de la lámina se utilizará un adhesivo epoxi del tipo Sikadur 30 de Sika, o similar aprobado. (4)El adhesivo será aplicado sobre la superficie del hormigón, en un espesor de 0.5 mm a 1 mm. (5)Una vez limpia la superficie de la lámina se aplicara el adhesivo sobre la lámina en una capa no mayor a 2 mm de espesor. (6)Luego de aplicado el adhesivo sobre el hormigón y la lámina preparada, se procederá a colocar ésta sobre aquel. Se colocará la lámina sin ejercer presión hasta comprobar que está perfectamente situada en su sitio. (7)Una vez que se haya conseguido la perfecta ubicación se procederá a ejercer presión sobre la lámina mediante un rodillo de goma dura que se ira pasando a lo largo de toda la longitud, ejerciéndose una presión tal de lograr que el adhesivo sobrante salga por los costados, así como las posibles burbujas de aire. El excedente de adhesivo deberá quitarse con una espátula. Al final debe quedar una superficie continua, sin burbujas de aire entre lámina y el hormigón. (8)Por ningún motivo se aceptara relleno con mortero preparado en obra. (9)Una vez terminada la intervención la viga será pintada con el tipo de pintura indicada y aprobada por el Supervisor. (10)Si el Supervisor lo dispone, el Contratista deberá efectuar a su costo ensayos de laboratorio que confirmen las características fundamentales de los materiales utilizados. 10.4.-MEDICIÓN (1)El ítem será medido en metros lineales, computando todo el desarrollo tanto vertical como horizontal de la misma, de acuerdo con los ítems del formulario de propuestas 10.5.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será por (m) de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 11.- SUMINISTRO CORTADO Y COLOCADO DE LÁMINAS DE CARBODUR SOBRE LOSA Unidad metro(m) 11.1.- DESCRIPCIÓN (1)El Contratista deberá dar las instrucciones a la obra y verificar los trabajos previos con la debida anticipación, de manera que se realice en forma previa el curado de todo tipo de fisuras, la reparación de desportillados y otros en la zona a intervenir, a fin que los refuerzos de láminas de Carbodur se puedan instalar sin dificultad. Cualquier modificación necesaria por el incumplimiento de esta prescripción correrá por cuenta del Contratista. (2)Los precios establecidos en la propuesta, comprenden el suministro de los materiales, epóxicos, láminas de refuerzo. 11.2.-MATERIALES (1)Para el refuerzo se emplearán láminas de polímeros reforzados con fibra de carbón, CFRP, del tipo Carbodur, con las dimensiones especificadas en los planos o gráficos del proyecto. (2)En caso de no contarse con láminas en el ancho y espesor especificados, se podrá sustituir las mismas por otras con áreas equivalentes, previa aprobación del Supervisor. (3) Para la limpieza de las láminas se utilizará limpiadores recomendados por el fabricante. En el caso de las láminas de Carbodur se utilizara un diluyente en base a piroxilina. (4)Para la fijación de las láminas se utilizará adhesivos epoxis del tipo Sikadur 30 o similar aprobado por el supervisor. (5)Si el Supervisor lo dispone, el Contratista deberá efectuar a su costo ensayos de laboratorio que confirmen las características fundamentales de los materiales utilizados, especialmente si los mismos no tienen respaldo técnico de los fabricantes que muestre las características técnicas de sus productos, o los mismos no sean de uso común en el medio. 11.2.1.-REQUERIMIENTOS DEL HORMIGÓN (1)Las condiciones que debe reunir el soporte, son las siguientes: - Resistencia al arrancamiento, mediante ensayo SATEC debe ser mayor de 1.45 MPa. (15kg/cm2) - Superficies regulares, o que las irregularidades sean: - Bajo regla de 2 m < 6 mm - Bajo regla de 0.20 m < 3 mm - La porosidad superficial deberá cumplir: - Superficie del poro < 3 cm2 - Profundidad < 5mm (2)Se comprobaran además los siguientes aspectos: - Alcalinidad - Humedad < 4% - Manchas: exentos de aceites, grasas, productos de curado, moho, etc. 11.3.-PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN (1)El Contratista informará con la debida anticipación, al SUPERVISOR, las fechas de reparación previa de las zonas a intervenir, a fin de que éste, pueda efectuar las inspecciones de los sitios a intervenir. (2)Las fisuras y grietas a ser tratadas deberán ser limpiadas de toda suciedad, polvo y material suelto, mediante escarificadores de acero, cepillos de alambre, cepillos de cerdas y aire a presión. El sellado será efectuado mediante epoxis del tipo (Sikadur 52 o similar aprobado por el Supervisor), para lo cual se deberán seguir fielmente las instrucciones de los fabricantes. Esta actividad se halla indicada en el ítem sellado de fisuras. (3)Aquellos lugares desportillados que requieran un curado mayor, serán igualmente limpiados para luego proceder al curado de los mismos mediante un mortero de cemento o mortero pre dosificado de marca, previa la colocación de puente de adherencia. Este trabajo deberá ser ejecutado con la anticipación requerida para permitir el fraguado del mortero. (4)Todas las superficies donde se deba aplicar las láminas, deberán ser limpiadas apropiadamente, de acuerdo a lo indicado en el ítem de limpieza y preparación de las superficies. (5)Se procederá a la limpieza de las superficies de las láminas de toda suciedad, polvo y grasas. Una vez limpia la superficie de la lámina se aplicará el adhesivo sobre la lámina en una capa no mayor a 1 mm de espesor. (6)La lámina de refuerzo será colocada solo una vez que la superficie de hormigón esté limpia y seca. Para el pegado de la lámina se utilizará un adhesivo epoxi del tipo Sikadur 30, o similar aprobado. Para el preparado, mezclado y colocación del adhesivo se deberán seguir las recomendaciones y especificaciones del fabricante. (7)El adhesivo será aplicado sobre la superficie del hormigón, en un espesor de 0.5 mm a 1 mm. (8)Luego de aplicado el adhesivo sobre el hormigón y la lámina preparada, se procederá a colocar ésta sobre aquel. Se colocará la lámina sin ejercer presión hasta comprobar que está perfectamente situada en su sitio. (9)Una vez que se haya conseguido la perfecta ubicación se procederá a ejercer presión sobre la lámina mediante un rodillo de goma dura que se irá pasando a lo largo de toda la longitud, ejerciéndose una presión tal de lograr que el adhesivo sobrante salga por los costados, así como las posibles burbujas de aire. El excedente de adhesivo deberá quitarse con una espátula. Al final debe quedar una superficie continua, sin burbujas de aire entre lámina y el hormigón. 11.4.- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO (1)Los trabajos previos de sellado de fisuras y grietas, curado de cangrejeras y preparación y limpieza de las superficies serán medidos y pagados en este ítem de acuerdo lo señalado en el Formulario de propuestas. (2)El refuerzo mediante láminas de Carbodur será medido en metros lineales, computando la longitud de anclaje las láminas instaladas horizontalmente, de acuerdo con los ítems del formulario de propuestas. 11.5.-FORMA DE PAGO (1)Los trabajos ejecutados y aprobados por el SUPERVISOR, medidos según lo indicado, serán pagados al Precio Unitario de la Propuesta aceptada y será compensación total por materiales, herramientas, equipo, mano de obra y todo gasto directo e indirecto que incida en el costo de dichos trabajos. ITEM12: REPOSICIÓN DEL CONTRAPISO SOBRE LOSA HORMIGON Fck = 180 KG/CM2 UNIDAD METRO CUADRADO (M2) 12.1.-DESCRIPCIÓN (1)El ítem comprende la reposición del contra piso sobre losa de 6 cm de espesor mínimo y lograr una superficie nivelada y acabada para el pegado de cerámica. 12.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. (2)El contrapiso se construirá empleando hormigón, con un contenido mínimo de cemento portland de 280 Kg y empleando agregados livianos o aditivos aireadores de manera que el peso específico del hormigón simple este comprendido en 1800 a 2000 Kg/m3. (3)El tamaño máximo del agregado dependerá del espesor de la capa del contrapiso en general no deberá ser mayor a 3/4” 12.3.-FORMA DE EJECUCIÓN (1)Antes de colocar el contrapiso de nivelación, se eliminará todo el polvo mediante aspiradores adecuados. (2)La superficie de la losa estructural, se lavará empleando un chorro a presión de agua para eliminar todos los materiales adheridos saturando de agua la losa estructural para el vaciado la capa de contrapiso con un espesor medio del orden de 4 cm a 5 cm. (3)El Contratista deberá definir el nivel superior del contrapiso, en función del tipo de acabado que se utilice para los pisos y de tal manera que los pisos terminados mantengan los niveles señalados en los planos de arquitectura, sin necesidad de vaciados adicionales. (4)La terminación del contrapiso se efectuará de acuerdo al espesor de la cerámica a colocarse en los palieres de ascensores. 12.4.-MEDICIÓN (1)La medición para el pago del ítem será por metro cuadrado (m2), terminado y aprobado por el supervisor verificando niveles terminados. 12.5.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será por m2 de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ITEM 13: PROVISION Y COLOCADO DE PISO DE CERÁMICA UNIDAD METRO CUADRADO (M2) 13.1.-DESCRIPCIÓN (1)El ítem comprende todos los trabajos de reposición del piso de cerámica de buena calidad en el área de los palieres de escaleras y baños. 13.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)La cerámica debe ser de alto tráfico y de primera calidad con dimensiones, color y tomo similares a la cerámica retirada, con 2 a 3 mm de tolerancia en las dimensiones del largo y ancho aprobadas por el Supervisor de obra. (2)El contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo que requiera el ítem. (3)El cemento cola u otro material similar deberá contar con la fecha de vencimiento en el envase respectivo y estar aprobado por el supervisor de obra. (4)El material de sellado de juntas entre las piezas de cerámica, debe ser de buena calidad con características flexibles. 13.3.-FORMA DE EJECUCIÓN (1)La reposición de la nueva cerámica en piso debe estar colocada a nivel, utilizando cemento cola para el pegado en una superficie nivelada del contrapiso, para luego ser emboquillado con cemento blanco u otro producto similar. (2)Como punto de referencia para el pegado de las piezas de cerámica se debe considerar la línea externa de la caja de ascensores y los puntos de corte deben ser ubicados en las áreas menos visibles del área de palieres 13.4.-MEDICIÓN (1)La medición se realizara por metro cuadrado (m2), el ítem terminado comprende el pegado de la cerámica y emboquillado de las juntas. 13.5.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada por m2 que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 14. PROVISION Y COLOCADO DE PISO DE PORCELANATO UNIDAD metro cuadrado (M2) 14.1.-DESCRIPCION (1)El ítem comprende todos los trabajos de reposición del piso de cerámica, antes removido, con placas de porcelanato de primera calidad aprobada por la Supervisión, en el área de los palieres de ascensor. 14.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El porcelanato debe ser de alto tráfico y de primera calidad con dimensiones, color y tonalidad similares a la cerámica retirada, con un máximo de 2 mm de tolerancia en las dimensiones del largo y ancho aprobadas por el Supervisor de obra. (2)El contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo que requiera el ítem. (3)El material adherente deberá ser específico para el pegado de este tipo de material y ser debidamente aprobado por la Supervisión. Su envase deberá contar con la fecha de vencimiento. (4)El material de sellado de juntas entre las piezas de cerámica, debe ser de fragua flexible y preferentemente de poliuretano u otro aprobado por la Supervisión. 14.3.-FORMA DE EJECUCION (1)Este ítem hace referencia, a la instalación de piso en porcelanato formato 60x60 cm de primera calidad, tráfico pesado, la tableta deberá ser de primera calidad, por lo tanto no se aceptan piezas desportilladas, con imperfectos, manchadas, etc. igualmente no se aceptará el acabado de piso si este no queda bien alineado, para lo cual en el momento de su instalación se debe alinear mediante la colocación de hilos y para su entrega debe estar perfectamente limpio. (2)En caso de no ejecutarse el trabajo en forma inmediata (menos de 24 horas) al concluirse y prepararse la superficie a revestir, debe limpiarse a esmero con cepillo dejando la superficie de adherencia, libre de partículas de polvo o suciedad. (3)Deben verificarse los niveles y escuadras a partir del punto de arranque establecido según planos aprobados, ya que con el revestimiento cerámico no se puede, salvo casos muy particulares y con materiales especiales, aplicar masa niveladora, en cuyo caso deberá ser expresamente aprobado por la Supervisión. (4)El recorte de piezas deberá hacerse con cortadora con el fin de que no se produzcan saltaduras o ralladuras en la tableta. La distribución del piso debe hacerse de tal forma que las piezas recortadas queden en los sitios menos visibles. (5)EI piso debe ser instalado después preparar adecuadamente la superficie la cual debe estar nivelada, sin abombamientos ni depresiones, utilizando adecuadamente el cementante aprobado por la Supervisión, conforme a sus propias especificaciones, mismas que deberán ser de previo conocimiento y aprobación por parte de la Supervisión. (5)Verificar que el material a instalar en un área pertenezca al mismo lote. (6)Antes de comenzar la instalación se debe limpiar con cepillo húmedo el revés de las placas hasta que desaparezca el polvo que traen adherido desde la fábrica, verificar que la superficie sobre la cual se instalaran las placas (mortero o concreto de nivelación) esté aseada. (6)Mezcle el material de pega, preferiblemente con el uso de medios mecánicos, y mida primero el agua; se recomienda que la dosificación sea la recomendada por el fabricante para lo cual se deberá agregar poco a poco el mortero seco al agua y mezclar hasta que se obtenga una pasta trabajable, espesa y pegajosa (7)Debe prepararse aproximadamente la cantidad que espera usar dentro de la hora siguiente de instalación, luego del mezclado deje reposar esta mezcla durante 10 minutos antes de utilizarla, realice un remezclado e inicie su aplicación. (8)En caso de no disponer de equipo adecuado, la mezcla se puede hacer a mano, teniendo cuidado especial en disgregar los grumos, y siguiendo un procedimiento similar al descrito cuando se usa taladro. (9)Los materiales de pega que tienen adicionado látex endurecen bien contra soportes cuya superficie este húmeda, pero no lo hacen si existe agua corriente o películas de agua, o si el interior del soporte está seco; de ahí la necesidad de proteger la zona de trabajo de cualquier fuente de agua durante las primeras 24 horas después de la pega. (10)Si por cualquier razón el mortero de pega del porcelanato recién aplicado entra en contacto con agua corriente antes de que hayan transcurrido 24 horas desde la instalación, las plaquetas de la zona afectada deben ser desprendidas y se tiene que retirar todo el material de pega del piso y de las plaquetas y repetir toda la operación de pega. (11)La pega deberá aplicarse con llana dentada de tamaño acorde con el de las placas a instalar. La nivelación debe controlarse en forma permanente y de considerarse necesario, debe preverse la materialización de juntas en los extremos y no así en el paño. (12)Para el sellado de las juntas, misma que deberá ser de material adecuado y elástico a tal efecto, la aplicación de la lechada deberá realizarse con espátula o con una llana forrada en caucho para evitar rayones en la superficie; aplicar el material y presionar en dirección transversal a las juntas, para que penetre en las mismas. (13)Eliminar el material sobrante con el borde de la espátula o llana, pasándola transversalmente a las juntas; la lechada debe quedar ligeramente por debajo de la superficie del porcelanato. Pasados 20 a 30 minutos, cuando la lechada pierda el brillo y se haya dado el fraguado inicial, debe retirarse los excesos de lechada hasta que las placas queden totalmente limpias y la lechada tenga una textura lisa y uniforme en profundidad y apariencia. (14)Debe desecharse la lechada que no se haya aplicado en las dos horas siguientes al mezclado inicial. 14.4.-MEDICIÓN (1)Las superficies de porcelanato instaladas se medirán en metros cuadrados (m2) tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado. 14.5.-FORMA DE PAGO (1)Los trabajos ejecutados, con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo especificado, medidos según lo previsto en el punto 4, serán pagados conforme a los precios unitarios aprobados. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, limpieza y mano de obra que inciden en el costo de estos trabajos. ITEM 15: REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERÁMICA UNIDAD METRO CUADRADO (M2) 15.1.-DESCRIPCIÓN (1)El ítem comprende todos los trabajos de reposición de cerámica de buena calidad en el área de baños y cocinetas del piso intervenido. 15.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)La cerámica debe ser de alto tráfico y de primera calidad con dimensiones, color y tomo similares a la cerámica retirada, con 2 a 3 mm de tolerancia en las dimensiones del largo y ancho aprobadas por el Supervisor de obra. (2)El contratista proveerá todos los materiales, herramientas y equipo que requiera el ítem. (3)El cemento cola u otro material similar deberá contar con la fecha de vencimiento en el envase respectivo y estar aprobado por el supervisor de obra. (4)El material de sellado de juntas entre las piezas de cerámica, debe ser de buena calidad con características flexibles. 15.3.-FORMA DE EJECUCIÓN (1)La reposición de la nueva cerámica en piso debe estar colocada a nivel, utilizando cemento cola para el pegado en una superficie nivelada, para luego ser emboquillado con cemento blanco u otro producto similar. (2)Como punto de referencia para el pegado de las piezas de cerámica se debe considerar la línea externa de la caja de ascensores y los puntos de corte deben ser ubicados en las áreas menos visibles del área de palieres 15.4.-MEDICIÓN (1)La medición se realizara por metro cuadrado (m2), el ítem terminado comprende el pegado de la cerámica y emboquillado de las juntas. 15.5.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada por m2 que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ITEM 16: REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE ZÓCALOS DE MADERA UNIDAD metro lineal (m) 16.1.- DESCRIPCIÓN (1)El ítem comprende todos los trabajos relacionados con el retiro de los zócalos de madera, del área de intervención con todos los cuidados requeridos y recolocados posterior a la conclusión de los trabajos de colocado del porcelanato y cerámica y pintado de con varias manos de pintura aprobado por el supervisor. 16.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. 16.3.- FORMA DE EJECUCIÓN (1)El retiro y reposición de los zócalos de madera existentes en los muros de los palieres deben ser retirados con el cuidado que requieren estas piezas, para no dañar y volver a utilizar una vez terminado el colocado del piso de cerámica 16.4.- MEDICIÓN (1)La medición para el pago del ítem será por metro lineal (ml), aprobado por el supervisor verificando la correcta instalación y el pintado correspondiente. 16.5.- FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será por ml de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ITEM 17: PINTURA INTERIOR LÁTEX UNIDAD metro cuadrado (M2) 17.1.- Descripción (1)El ítem comprende todos los trabajos referidos a la aplicación de pintura sobre las superficies de paredes interiores y cielos, utilizando pintura látex de alta calidad. 17.2.- Materiales, herramientas y equipo (1)El material a utilizarse debe ser material de primera clase y alta calidad, aprobada por el Supervisor de obra y que cumpla con lo siguiente: - La elección de colores y matices como la marca de la pintura. - La calidad debe ser certificada por intermedio de un certificado de calidad otorgado por el proveedor aprobado por el supervisor de obra al inicio del ítem. - Pinturas a base de polímeros acrílicos y vinílicos de acabado mate sin brillo. (2)El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. 17.3.- FORMA DE EJECUCIÓN (1)La pintura será aplicada en superficie seca y bien pulida, en las partes donde pudiera presentarse alguna irregularidad en el revoque de yeso; se masillará con masa corrida y a continuación se aplicara una mano de imprimante (2)Las manos de pintura sobre el imprimante no debe ser menos de tres y/o hasta que la pintura del muro no presente manchas 17.4.- MEDICIÓN (1)La medición para el pago del ítem será por metro cuadrado, (m2) aprobado por el Supervisor verificando el retiro de material sobrante y la limpieza (2)El precio a pagarse por este ítem, será por m2 de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipos empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. 17.5.- FORMA DE PAGO (5)El precio a pagarse por este ítem, será por m2 de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo. ÍTEM 18. REVOQUE DE CIELO RASO UNIDAD metro cuadrado (M2) 18.1.- DESCRIPCION (1)El trabajo a que se refiere este ítem comprende el acabado de los cielos rasos sobre losa y otros elementos de hormigón de acuerdo con lo especificado a continuación. 18.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El yeso a emplearse será de buena calidad y de molido fino. No contendrá terrones ni impurezas de ninguna clase. Con anterioridad al suministro se presentará al Supervisor de Obra una muestra de este material para su aprobación. (2)El yeso para el enlucido deberá ser de primera clase y aprobado por el Supervisor de Obra. 18.3.- FORMA DE EJECUCION (1)En general todos los cielos rasos serán revocados como se indica a continuación con excepción de aquellos para los cuales los planos o el detalle de obra indiquen la colocación de revestimientos de otros materiales. (2)Una vez limpiadas y emparejadas las superficies de los cielos rasos se aplicará con plancha metálica un enlucido de yeso puro en forma prolija a fin de obtener superficies completamente tersas, planas y sin ondulaciones y se pondrá una capa de enlucido final con yeso de primera calidad. (3)Las vigas de hormigón armado que se proyecten por debajo del cielo raso serán revocadas de la misma manera que se ha indicado. Las aristas en vigas serán terminadas con chanfle en toda su longitud. (4)Todo el trabajo debe ser prolijamente ejecutado debiendo cuidar en todo momento salpicaduras o manchas en paredes u otros elementos, para lo cual el ítem contempla todas las actividades de limpieza que sean requeridas una vez concluido el trabajo aprobado. 18.4.- MEDICIÓN (1)Los revoques de las superficies de cielos rasos se medirán en metros cuadrados (m2) tomando en cuenta solamente el área neta de trabajo ejecutado. 18.5.- FORMA DE PAGO (2)Los revoques correctamente ejecutados, con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo que especificado, medido según lo previsto en el punto 18.4, será pagado al precio unitario aprobado. Lo cual será compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo y mano de obra que inciden en el costo de estos trabajos. ÍTEM 19. CIELO FALSO DE PLACA MICRO PERFORADA UNIDAD metro cuadrado (M2) 19.1.- DESCRIPCION (1)El ítem consiste en la provisión y montaje de cielo falso de placa microperforada metálica con su respectiva herrería, a fin de darle sustento a las placas y luminarias a ser diseñadas y montadas como un todo en los espacios de palieres de ascensores. 19.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. También deberá entregar muestras del material a utilizar al Supervisor de Obra y obtener la aprobación correspondiente en el libro de órdenes para su empleo en obra. 19.3.- FORMA DE EJECUCION (1)La correcta ejecución del cielo falso estará dada por las especificaciones y aval técnico del fabricante del cielo falso, para lo cual debe entregarse una copia y contar con la aprobación de la Supervisión antes de su implementación en el sitio de proyecto. (2)Deberá proporcionarse una muestra o muestras, según corresponda, con la tipología y característica de las placas, con sus respectivas tonalidades y colores a fin de contar con su respectiva aprobación y para verificación de correspondencia posterior al momento de aprobar el montaje de las placas en su estructura de soporte. Es importante considerar que las placas deberán ser de un mismo lote. (3)Considerando que se ha analizado el diseño y dimensiones a implementar, no se admitirán cortes en las placas, razón por la cual se debe complementar el cielo falso con cenefas de placa de yeso con sus debidos accesorios y enlucidos para confinar el cerramiento al espacio disponible en palieres a fin de enmascarar cualquier posible espacio vacío entre la estructura de hormigón y el cielo falso o sus accesorios. (4)El tratamiento final a la cenefa deberá ser pintado conforme al ítem correspondiente a tal efecto, sin embargo deberá considerarse la secuencia adecuada de montaje o la debida protección de las placas para evitar salpicadura o pintado en sus superficies vistas, aspecto que será considerado inadmisible y puede requerirse del cambio o reposición de la o las placas afectadas. (5)Debe tenerse el debido cuidado respectivo para evitar alabeo o abolladura en las placas tanto en la manipulación como en el montaje ya que será considerado motivo de rechazo de placas en caso de que se encuentren en tal estado. 19.4.- MEDICIÓN (1)La ejecución del ítem se medirá en metros cuadrados (m2) tomando en cuenta la cobertura total adecuadamente cubierta y debidamente aprobada por la supervisión. 19.5.- FORMA DE PAGO (1)Los trabajos ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo que se tiene indicado, medido según lo previsto en el punto 19.4, serán pagados a los precios unitarios aprobados. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, limpieza y mano de obra que inciden en el costo de estos trabajos. ÍTEM 20. INSTALACION DE INYECTORES DE AIRE DE CALAMINA PLANA UNIDAD metro lineal (M) 20.1.- DESCRIPCION (1)La instalación de inyectores consiste en el montaje de las piezas antes extraídas del sistema de inyección de aire original, en la ubicación a ser definida por la Supervisión, añadiendo nuevas piezas de plancha galvanizada, de sección cuadrada de 20 x 20 cm, muy bien sujetas. 20.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. También deberá entregar muestras del material a utilizar al Supervisor de Obra y obtener la aprobación correspondiente en el libro de órdenes para su empleo en obra. (2)Las planchas galvanizadas a ser empleadas deberán tener al menos el mismo espesor y calidad que las que fueron desmontadas y en todo caso pueden emplearse estas y readaptarlas para su instalación final, debiendo únicamente reponerse la manga flexible. 20.3.- FORMA DE EJECUCION (1)Las piezas del ducto de sistema de inyección deberán sujetarse adecuadamente de manera tal que se impida la vibración excesiva o choque entre piezas que pudiesen debilitar las uniones soldadas o emisiones sonoras indeseables. (2)Todas las uniones deberán quedar debidamente selladas, de manera tal que no se presenten fugas de aire por las juntas ni por la manga flexible a ser repuesta, sino únicamente por la punta que deberá quedar fija y con la holgura suficiente como para reinstalar el difusor que fue removido y el mismo quede al ras y bis a bis con el cielo falso. 20.4.- MEDICIÓN (1)Los inyectores de aire de calamina plana se medirán por metro lineal (m) tomando en cuenta solamente las piezas correctamente instaladas. 20.5.- FORMA DE PAGO (1)Los trabajos ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo que se tiene indicado, medido según lo previsto en el punto 20.4, serán pagados a los precios unitarios aprobados. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, limpieza y mano de obra que inciden en el costo de estos trabajos. ÍTEM 21. PROVISION Y COLOCADO DE LUMINARIA TIPO PANEL UNIDAD metro cuadrado (M2) 21.1.-DESCRIPCION (1)Este ítem se refiere al montaje de luminarias de tipo panel, de dimensiones y formato de soporte compatibles con el esquema de sujeción de cielo falso que se encontrará montado en el área de palieres. 21.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. También deberá entregar muestras del material a utilizar al Supervisor de Obra y obtener la aprobación correspondiente en el libro de órdenes para su empleo en obra. (2)Deberán someterse a pruebas de montaje y luminosidad tanto antes como después de su montaje y ser aprobados por la Supervisión. La mínima intensidad lumínica a lograr por cada panel será de 300 lúmenes a 2.5 m de altura y deberá lograrse a través de un conjunto simétrico y preferentemente no visible de luces tipo “led” que, con una misma tonalidad e intensidad, en conjunto cumplan con lo antes especificado y cuenten con la aprobación de la Supervisión. 21.3.-FORMA DE EJECUCION (1)Las piezas individuales de luminaria deberán diseñarse empleando un bastidor de dimensiones y sección que sean compatibles a las de las placas de cielo falso microperforada con el propósito de beneficiarse del esquema de sujeción de dichos elementos. Del mismo modo, deben compatibilizarse las alturas de los elementos del cielo falso con respecto a las vigas de refuerzo así como las cenefas de drywall para que todas ellas mantengan un mismo nivel de superficie terminada. 21.4.-MEDICIÓN (1)La ejecución de luminarias tipo panel se medirá por metro cuadrado (m2) tomando en cuenta solamente las piezas correctamente instaladas. 21.5.-FORMA DE PAGO (3)Los trabajos ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo que se tiene indicado, medidos según lo previsto en el punto 21.4, serán pagados a los precios unitarios aprobados. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, limpieza y mano de obra que inciden en el costo de estos trabajos. ÍTEM 22. CIELO FALSO DE DRYWALL (PLACAS DE YESO PREFABRICADAS) UNIDAD metro cuadrado (M2) 22.1.-DESCRIPCION (1)Este ítem consiste en las labores de cerramiento de los espacios vacíos entre el nivel constituido por el cielo falso de placa microperforada y la estructura de hormigón armado que confina el área de palieres del área intervenida con el propósito de que no existan espacios vacíos visibles. 22.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. También deberá entregar muestras del material a utilizar al Supervisor de Obra y obtener la aprobación correspondiente en el libro de órdenes para su empleo en obra. 22.3.-FORMA DE EJECUCION (1)El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. También deberá entregar muestras del material a utilizar al Supervisor de Obra y obtener la aprobación correspondiente en el libro de órdenes para su empleo en obra. (2)La herrería y perfilaría necesaria debe ser adecuadamente fijada a la estructura, con el propósito de dar sustento e inamovilidad al drywall, mismo que debe tener las características establecidas por el fabricante previamente a su instalación y ser aprobados por el supervisor de obra. (3)La perfilaría metálica o bastidor debe contar con elementos verticales y horizontales, permitiendo el fijado de las placas con su respectiva herrería de acuerdo al grosor de la placa. (4)En los casos en que, por cuestiones constructivas y requerimiento de cerramiento, el drywall deba entrar en contacto con la perfilaría metálica de los ascensores, deberá preverse un elemento metálico de similares características (pletina de aluminio color dorado) a manera de remate sin ocasionar daños visibles a la perfilaría subyacente. En caso de ser necesario y en coordinación con la Supervisión deberá preverse el movimiento de placas y perfiles para mejorar la legibilidad de señalética de ascensores. 22.4.-MEDICIÓN (1)La ejecución del ítem se medirá en metros cuadrados (m2) tomando en cuenta la adecuada cobertura total y debidamente aprobada por la supervisión. 22.5.-FORMA DE PAGO (1)Los trabajos ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo que se tiene indicado, medidos según lo previsto en el punto 22.4, serán pagados a los precios unitarios aprobados. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, limpieza y mano de obra que inciden en el costo de estos trabajos. ÍTEM 23. REMOCION Y REINSTALACION DE MAMPARAS DE ALUMINIO UNIDAD metro cuadrado (M2) 23.1.-DESCRIPCION (1)El ítem consiste en las medidas necesarias para precautelar de manera adecuada las mamparas de aluminio y vidrio que confinan el espacio de oficinas respecto del área en la que se realizarán los trabajos de refuerzo estructural las cuales, una vez concluidos los trabajos en el área de palieres, deberán ser repuestos en iguales condiciones al momento de retirarlas 23.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. También deberá entregar muestras del material a utilizar al Supervisor de Obra y obtener la aprobación correspondiente en el libro de órdenes para su empleo en obra. 23.3.-FORMA DE EJECUCION (1)Deberán emplearse las técnicas y métodos constructivos estándar empleados en los trabajos de carpintería de aluminio, se debe prever la menor emisión de sonido posible en horarios de trabajo y contemplar que en su disposición temporal, que el material no sufra daños ni represente peligro para los funcionarios del BCB durante el tiempo que los refuerzos estén en ejecución. (2)La colocación y montaje durante la reinstalación de la mampara, deberá contemplar la reposición de cualquier pieza que hubiese sido dañada o no cumpla los requerimientos de sujeción que cuando fuera retirada. El trabajo de montaje final deberá contar con la aprobación del Supervisor y deberán previamente hacerse pruebas que garanticen su adecuado funcionamiento. 23.4.-MEDICIÓN La remoción y reinstalación de mamparas de aluminio se medirán por metro cuadrado (m2) tomando en cuenta la mampara completa (puertas, vidrios, accesorios, perfiles, etc.) correctamente instalada. 23.5-FORMA DE PAGO (1)Los trabajos ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo que se tiene indicado, medidos según lo previsto en el punto 23.4, serán pagados a los precios unitarios aprobados. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, limpieza y mano de obra que inciden en el costo de estos trabajos. ITEM 24.- MUROS DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO UNIDAD metro cuadrado (M2) 24.1.-DESCRIPCION (1) Los muros de mampostería, de E=12 cm se ejecutarán empleando ladrillos de 6 huecos (2) La mampostería de ladrillo, se ejecutarán empleando ladrillos con espesores que permitan ajustarse a los espesores de la mampostería existente. (3) Las mamposterías destinadas a tabiques deben ser trabada e intercalado con los muros existentes 24.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. También deberá contar con la conformidad del Supervisor de Obra y obtener la aprobación correspondiente en el libro de órdenes para su empleo en obra. (2) Todos los ladrillos deberán estar bien cocidos, emitirán sonido metálico al golpe tendrán un color y dimensiones uniformes y estarán libres de rajaduras, desportilladuras o fracturas. (3) Se empleará morteros de cemento para mampostería. 24.3.-FORMA DE EJECUCION (1) Los ladrillos deberán mojarse abundantemente antes de su utilización. Serán colocados a plomada en hiladas perfectamente rectas y horizontales, asentándolos sobre una capa de mortero de 1.0 a 1.5 cm de espesor. Las juntas verticales tendrán un espesor de 1.0 cm. (2) Las piezas deberán ser colocadas previo replanteo y en plomada ,empleando además el tendido de lienzas en los ejes que hayan sido dispuestos conforme a planos o según lo instruya debidamente el Supervisor. 24.4.-MEDICIÓN La ejecución de muros de Mampostería de Ladrillo se medirá por metro cuadrado (m2) no tomando en cuenta los vanos dispuestos para ventanas, puertas u otros, debiendo contarse con la conformidad de la Supervisión respecto de su ejecución. 24.5.-FORMA DE PAGO (1)Los trabajos ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo que se tiene indicado, medidos según lo previsto en el punto 24,4 serán pagados a los precios unitarios aprobados. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, limpieza y mano de obra que inciden en el costo de estos trabajos. ITEM 25.- DEMOLICIÓN DE MUROS DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO UNIDAD metro cuadrado (M2) 25.1.-DESCRIPCION (1) Los muros de mampostería a demoler deberán ser previamente identificados por la Supervisión, en los casos en los que corresponda, el revestimiento cerámico deberá ser debidamente retirado antes de su demolición y pagado conforme a los precios unitarios de propuesta. (2) El área colindante con los muros deberá ser debidamente identificada y protegida en caso de que en sus sectores adyacentes se encuentren “shafts” u otras instalaciones (sanitarias, eléctricas, aire, etc.) en los que no deben comprometerse la seguridad ni el funcionamiento de los mismos. 25.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El Contratista proporcionará todos los materiales, herramientas y equipo necesarios para la ejecución de los trabajos. También deberá contar con la conformidad del Supervisor de Obra y obtener la aprobación correspondiente en el libro de órdenes para su empleo en obra. 25.3.-FORMA DE EJECUCION (1) En caso de encontrarse ductos o “Shafts”, el trabajo de demolición deberá contemplar la protección y aislamiento de los mismos como actividad preliminar. (2) Se permitirá el empleo de martillos eléctricos o de rotopercusión para realizar el trabajo, sin embargo deberá preverse que el mismo sea realizado bajo la autorización de la Supervisión, caso contrario, deberá efectuarse en forma manual y en los horarios establecidos para tal efecto. 25.4.-MEDICIÓN Las cantidades de ejecución del presente ítem, se medirán por metro cuadrado (m2). 25.5.-FORMA DE PAGO (1)Los trabajos ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo que se tiene indicado, medido según lo previsto en el punto 25.4, serán pagados a los precios unitarios aprobados. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, limpieza y mano de obra que inciden en el costo de estos trabajos. ITEM 26: REVOQUE DE MUROS CON ESTUCO UNIDAD metro cuadrado (M2) 26.1.-DESCRIPCION (1) El ítem comprende todos los trabajos relacionados con el revoque con estuco de los muros de ladrillo y muros de hormigón. 26.2.- MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1) El estuco a ser utilizado debe ser estuco de buena calidad, de procedencia conocida y que no esté pasmada, debe ser aprobada por el Fiscal de Servicio. (2) El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. 26.3.- FORMA DE EJECUCION (1) El espesor del revoque debe estar comprendido entre 20 y 30 mm, previa nivelación de la verticalidad del muro a intervenir. (2) El revoque con estuco se lo debe realizar, considerando la plomada perfecta que será controlada por el Supervisor de obra, los vértices de las esquinas deben formar 90 grados entre muros, para este fin debe utilizar el contratista reglas de aluminio o fierro. (3) El revoque con estuco tendrá un acabado perfecto, de tal manera que la última capa sea de terminado fino, que se pueda palpar con la mano, para evaluar su acabado de calidad. 26.4.-MEDICIÓN Las cantidades de ejecución del presente ítem, se medirán por metro cuadrado (m2). 26.-5-FORMA DE PAGO (1)Los trabajos ejecutados con materiales aprobados y en un todo de acuerdo con lo que se tiene indicado, medidos según lo previsto en el punto 26.4, serán pagados a los precios unitarios aprobados. Estos precios unitarios serán compensación total por todos los materiales, herramientas, equipo, limpieza y mano de obra que inciden en el costo de estos trabajos. ITEM 27: INSTALACION ELECTRICA UNIDAD global (Glb) 27.1.- DESCRIPCION (1)Este ítem se refiere a la instalación y reinstalación de las líneas de alimentación y distribución de energía eléctrica, considerada desde la acometida hasta la última lámpara o tomacorriente, de acuerdo a los circuitos y detalles señalados por el supervisor de obra y en cumplimiento a la Norma Boliviana NB 777. 27.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)Todos los materiales deberán ser provistos por el Contratista y deberán ser de primera calidad, debiendo éste presentar muestras al Supervisor de obra para su aceptación y aprobación correspondiente. Ductos.-Los ductos donde se alojarán los conductores deberán ser metálicos sobre el cielo falso y de PVC en los ductos empotrados en los muros. Conductores.- Se utilizarán alambre aislados con cloruro de polivinilo (PVC), son conductores de cobre electrolítico, resistente a la humedad. Tensión de servicio 600 voltios. Temperatura de operación -40 °C a 7 °C Aislación Normal Interruptores.-Los interruptores de 10 amp./250 voltios, se emplearán placas de interruptor simple. Iluminación.- Comprende el picado de muros, la provisión e instalación de ductos, cajas de salida o de registro, conductores, placas, tres plafones, dos apliques de pared y accesorio necesario para la instalación, de acuerdo a los planos Tomacorriente deberán ser bipolares con una capacidad mínima normal de 15 amp/250 voltios y Comprende el picado de muros, la provisión e instalación de ductos, conductores, cajas de salida o de registro, placa de tomacorrientes dobles Extractor de pared, comprende el picado y la instalación de un extractor de 15 x15, con interruptor en serie con la iluminación. Caja eléctrica con térmicos unipolares. Comprende el picado y la instalación, como punto de control de los dos circuitos iluminación y tomacorrientes. 27.3.-FORMA DE EJECUCIÓN (1) Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes en marcados en la Norma Boliviana NB 777, previa autorización del Supervisor de Obra. 27.4.- MEDICIÓN (1)La medición de dicha actividad es de carácter global, por tanto, se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades propuestas por el Contratista para la ejecución del presente ítem y aprobadas por el Supervisor de Obra. 27.5.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo, el precio unitario propuesto por ninguna razón se podar modificar. ITEM:28.- RETIRO E INSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS UNIDAD GLOBAL (GLB) 28.1.-DESCRIPCION Este ítem comprende la desinstalación e instalación los artefactos sanitarios como inodoros, lavamanos, urinarios, lavaplatos, mesones de granito u otros que pudiesen encontrarse en el sitio de trabajo, desde el inicio de los trabajos de refuerzo hasta la conclusión y reposición de los mismos. 28.2 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El Contratista deberá suministrar todos los materiales necesarios para efectuar la instalación y está obligado a reemplazar cualquier pieza que no se encuentre en perfectas condiciones, sin que pueda servir de justificación las causas que hubieran determinado el daño. (2)No se permitirá el doblado de tubos, debiendo lograrse la instalación por medio de piezas especiales adecuadas para tal efecto. (3)Durante la ejecución del trabajo, los extremos libres deberán cerrarse por medio de tapones adecuados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal finalidad. 28.3.-FORMA DE EJECUCION (1)La desinstalación como las instalaciones de los artefactos sanitarios deberá ejecutarse con el cuidado necesario para evitar daños o desportilladuras que obligarán al contratista a efectuar su reposición a su costa. (2)Los trabajos se considerarán concluidos, cuando el resultado de las pruebas de hidráulicas sea satisfactorio después de la instalación. (3)Todo el trabajo deberá ser ejecutado por personal especializado y con experiencia en el ramo. (4)Hasta el montaje de los artefactos, todos los extremos libres de las tuberías deberán llevar tapones roscados, quedando prohibido el uso de papel o madera para tal objeto. (5)Las piezas de conexión a ser utilizadas, deberán ser del mismo material de las tuberías y de características acordes con las mismas. (6)A la conclusión de la obra, el Contratista deberá presentar planos conforme a obra ("as built"), que reflejen las instalaciones ejecutadas. 28.4.- MEDICIÓN (1)La medición de dicha actividad es de carácter global, por tanto, se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades propuestas por el Contratista para la ejecución del presente ítem y aprobadas por el Supervisor de Obra. 28.5.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo, el precio unitario propuesto por ninguna razón se podrá modificar. ITEM 29: RETIRO Y REINSTALACION DE ESPEJOS Y MESON DE GRANITO UNIDAD global (Glb) 29.1.- DESCRIPCION (1)El ítem comprende el retiro y la instalación del mesón de granito y su cenefa, instalado en los baños. (2) El ítem también compren el retiro y la instalación del espejo ubicado sobre el mesón. 29.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1) El contratista debe utilizar los materiales y herramientas necesarios para el retiro de los espejos y el mesón sin causar ningún daño por estos deber ser instalados una vez terminado el refuerzo estructural de la losa. (2) El tono y el color de la cenefa debe tener la misma tonalidad de la cerámica de pared. 29.3.FORMA DE EJECUCIÓN (1)Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. 29.4.- MEDICIÓN (1)La medición de dicha actividad es de carácter global y la cenefa esta considera dentro el computo del Item 15 , se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades propuestas por el Contratista para la ejecución del presente ítem y aprobadas por el Supervisor de Obra 29.5.-Forma de pago (1) El pago se efectuará a la conclusión total de la obra por una sola vez, el precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio total de la propuesta que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas y mano de obra - ITEM: 30.-RETIRO Y REINSTALCION DE PUERTA DE CUBÍCULOS DE BAÑO UNIDAD pieza (pza) 30.1.-DESCRIPCIÓN (1) Este ítem se refiere al retiro de la puerta de madera con marco metálico y la reposición del mismo una vez terminados los ítems correspondientes. (2) Al lijado y pintado de las puertas antes de colocarlos. 30.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados y procederá al traslado y almacenaje de las puertas. 30.3.-FORMA DE EJECUCIÓN (1) Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. (2)Las puertas de madera deben ser recuperadas evitando cualquier daño porque estas deben volver a ser instaladas. (3) Las puertas deben ser lijadas y pintadas antes de ser colocada nuevamente. 30.4.-MEDICIÓN (1)El retiro y la reposición de las puertas que incluye sus marcos, serán medidas por pieza, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas. 30.4.-FORMA DE PAGO (1) Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. (2) Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del retiro de escombros hasta los botaderos, el mismo que será medido y pagado en ítem aparte. - ITEM: 31.-RETIRO Y REINSTALACION DE DIVISIONES DE GRANITO EN LOS BAÑOS UNIDAD pieza (pza) 31.1.-DESCRIPCIÓN (1) Este ítem se refiere al retiro del marco metálico de las divisiones de granito y reinstalación una vez concluidos los ítem precedentes (2) Reinstalación de las divisiones de granito con marco metálico una vez concluidos los ítem precedentes 31.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados y procederá al traslado y almacenaje de las puertas. 31.3.-FORMA DE EJECUCIÓN (1) Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. (2)Los marcos metálicos deben ser lijados y pintados con varias manos de pintura (3) Luego se debe reinstalar en los lugares correspondientes previa autorización del Supervisor. 31.4.-MEDICIÓN (1) El retiro y la reposición de las divisiones, incluyendo sus marcos, serán medidos por pieza, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas. 31.4.-FORMA DE PAGO (1) Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, será medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. (2) Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del retiro de escombros hasta los botaderos, el mismo que será medido y pagado en ítem aparte. - ITEM: 32.-RETIRO Y REINSTALACION DE PUERTA DE MADERA UNIDAD pieza (pza) 32.1.-DESCRIPCIÓN (1) Este ítem se refiere al retiro del marco de la puerta más la hoja de madera y la reposición del mismo una vez terminada la obra como último ítem. (2) Después de volver a ser instaladas la puerta y marcos debe ser pintadas con varias manos de pintura y aprobada por el Supervisor de obra 32.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El Contratista suministrará todas las herramientas, equipo y elementos necesarios para ejecutar los trabajos señalados y procederá al traslado y almacenaje de las puertas. 32.3.-FORMA DE EJECUCIÓN (1) Los métodos que deberá utilizar el Contratista para la ejecución de los trabajos señalados, serán aquellos que él considere más convenientes, previa autorización del Supervisor de Obra. (2)Las puertas de madera deben ser recuperadas evitando cualquier daño, porque estas deben volver a ser instaladas. (3)Los escombros resultantes de los trabajos de remoción serán trasladados y acumulados en los lugares indicados por el Supervisor de Obra, para su posterior transporte a los botaderos establecidos para el efecto por las autoridades locales. 32.4.-MEDICIÓN (1) el retiro y la reposición de las puertas, incluyendo sus marcos, será medida por pieza, de acuerdo a lo establecido en el formulario de presentación de propuestas. 32.4.-FORMA DE PAGO (1) Este ítem ejecutado en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones, medido de acuerdo a lo señalado y aprobado por el Supervisor de Obra, será pagado al precio unitario de la propuesta aceptada. (2) Dicho precio será compensación total por la mano de obra, herramientas, equipo, traslado de materiales y otros gastos que incidan en la adecuada y correcta ejecución de los trabajos, con excepción del retiro de escombros hasta los botaderos, el mismo que será medido y pagado en ítem aparte. Ítem 33.- LIMPIEZA GENERAL UNIDAD GLOBAL (GLB) 33.1.-DESCRIPCIÓN (1)El ítem comprende todos los trabajos relacionados con el retiro y traslado de material no utilizado en la obra, limpieza del área de intervención, retiro y traslado de los materiales utilizados en la construcción del depósito temporal, traslado de escombros hacia el botadero autorizado por el GAMLP. 33.2.-MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO (1)El contratista correrá con todos los gastos del material y equipo que requiera el ítem. 33.3.-FORMA DE EJECUCIÓN (1)El retiro y limpieza total de las áreas intervenidas 33.4.- MEDICIÓN (1)La medición de dicha actividad es de carácter global, por tanto, se debe tomar en cuenta la completa ejecución de todas las actividades propuestas por el Contratista para la ejecución del presente ítem y aprobadas por el Supervisor de Obra. 33.5.-FORMA DE PAGO (1)El precio a pagarse por este ítem, será de acuerdo al precio unitario de la propuesta aceptada, que incluye la compensación total por todos los materiales, herramientas, mano de obra y equipo empleados en las actividades necesarias para la ejecución de este trabajo, el precio unitario propuesto por ninguna razón se podar modificar. DETALLES TÉCNICOS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN En todos los casos el Supervisor de Obra estará facultado para exigir al contratista la presentación de todos aquellos documentos que a su juicio demuestren la calidad de cualquiera de los materiales de construcción, tales como informes o reportes de ensayos específicos, catálogos, manuales, certificados de calidad, recibos y facturas de compra, etc. CEMENTO El cemento utilizado será Cemento Pórtland de tipo normal de calidad y condición aprobadas, cuyas características satisfagan las especificaciones para cemento Pórtland tipo "IP-40" y cuya procedencia no haya sido observada por la Supervisión. Se deberá utilizar un solo tipo de cemento, excepto cuando se justifique la necesidad de empleo de otros tipos de cemento, siempre que cumplan con las características y calidad requeridas para el uso destinado, o cuando el Supervisor de Obra lo autorice en forma escrita. El cemento vendrá perfectamente acondicionado en bolsas herméticamente cerradas, con la marca de fábrica. La aceptación del cemento, podrá estar basada en la certificación de la fábrica o en la factura de compra emitida por el distribuidor mayorista, en la que se indique claramente la fecha de adquisición. El cemento se debe almacenar en condiciones que lo mantengan fuera de la intemperie y de la humedad, es decir, se debe guardar en un lugar seco, abrigado y cerrado, quedando constantemente sometido a examen por parte del Supervisor de Obra. Las bolsas de cemento almacenadas, no deben ser apiladas en montones mayores a 10 unidades y perfectamente apoyado sobre una base de madera tipo tarima, separada por lo menos 20 cm. del piso, en un ambiente seco como para evitar el fraguado parcial del cemento, estas características deberán ser verificadas por el Supervisor de Obra y aprobadas por su Autoridad. El cemento que por cualquier motivo haya fraguado parcialmente, debe rechazarse. El uso de cemento recuperado de bolsas rechazadas, no será permitido. Todo cemento que presente grumos o cuyo color esté alterado será rechazado y deberá retirarse de la obra, así mismo, el cemento que haya sido almacenado por el Contratista por un período de más de 60 días necesitará la aprobación del Supervisor antes de ser utilizado en la obra. En caso de disponerse de varios tipos de cemento, estos deberán almacenarse por separado. El cemento a ser empleado deberá cumplir con la calidad requerida según los ensayos de: finura de molido, peso específico, fraguado, expansión y resistencia, pudiendo ser exigida su comprobación por el Supervisor de Obra. AGREGADOS a) Generalidades La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales, que permitan garantizar la resistencia adecuada y la durabilidad del hormigón. b) Tamaño máximo de los agregados Para lograr la mayor compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de las armaduras, el tamaño máximo de los agregados no deberá exceder de la menor de las siguientes medidas: 1/5 de la mínima dimensión del elemento estructural que se vacíe. 1/3 del espesor de las losas (para el caso del vaciado de losas). 3/4 de la mínima separación entre barras. Los agregados se dividirán en dos grupos: Arena de 0.02 mm a 7 mm Grava de 7.00 mm a 30 mm A R E N A Los agregados finos para el hormigón se compondrán de arenas naturales y deberán estar compuestas por partículas duras, resistentes y durables, exentas de sustancias perjudiciales tales como escorias, arcillas, material orgánico u otros. Tampoco contendrán porcentajes mayores a: SUSTANCIAS NOCIVAS % QUE PASA Terrones de Arcilla 1 Carbón y Lignito 1 Material que pasa al tamiz No. 200 5 Otras substancias nocivas ica, álcalis pizarra, partículas blandas 1 La arena sometida al ensayo de durabilidad en una solución de sulfato de sodio según el método AASHTO T 104, después de 5 ciclos de ensayo, no debe sufrir una pérdida de peso superior al 10 %. Las probetas de mortero preparadas con la arena a utilizarse, deberán tener más resistencia a la compresión a los 7 y 28 días de lo especificado por la norma. Con el objeto de controlar el grado de uniformidad, se determinará el módulo de fineza en muestras representativas de los yacimientos de arena. Los yacimientos de arena a ser utilizados por el Contratista, deberán ser aprobados por el Supervisor de Obra, en base a los resultados que arrojen los ensayos realizados en muestras representativas de cada yacimiento. En caso de utilizarse arenas provenientes de machaqueo de granitos, basaltos y rocas análogas, no deberán acusar principios de descomposición. Se rechazarán de forma absoluta las arenas de naturaleza granítica alterada (caolinización de los feldespatos). G R A V A La grava será igualmente limpia, libre de todo material pétreo descompuesto, sulfuros, estuco o compuestos ferrosos, que provengan de rocas blandas, friables o porosas. Los límites permisibles de las sustancias que podrá presentar la grava se dan en la siguiente tabla: SUSTANCIAS NOCIVAS % QUE PASA Terrones de Arcilla 0.25 Partículas blandas 5 Material que pasa al tamiz No.200 1 La grava de origen machacado, no deberá contener polvo proveniente del machaqueo. La grava proveniente de ríos no deberá estar mezclada con arcilla. La granulometría de los agregados debe ser uniforme y entre los siguientes límites: ABERTURADEL TAMIZ (mm) % QUE PASA 31.5 100 16 62 80 8 38 4 23 47 2 14 37 1 8 28 0.2 1 8 A G U A Debe ser potable, limpia, clara y no contener más de 5 gr/lt de materiales en suspensión ni más de 15 gr/lt de materiales solubles perjudiciales al hormigón. No deberán emplearse aguas de alta montaña ya que por su gran pureza son agresivas al hormigón, tampoco aguas con PH<5, ni las que contengan aceites, grasas o hidratos de carbono. Tampoco se utilizarán aguas contaminadas con descargas de alcantarillado sanitario. La temperatura será superior a 5°C. El Supervisor de Obra deberá aprobar por escrito las fuentes de agua a ser utilizadas. ACERO Generalidades Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. La sección equivalente no será inferior al 95% de la sección nominal en diámetros menores o iguales a 25 mm; ni al 96% en diámetros superiores. Se considerará como límite elástico del acero, el valor de la tensión que produce una deformación remanente del 0.2%. Se prohíbe la utilización de barras lisas trefiladas como armaduras para hormigón armado, excepto como componentes de mallas electro soldadas. Acero para estructuras Este material a utilizarse en las estructuras, deberá satisfacer los requisitos de las especificaciones proporcionadas por la ASTM en sus grados intermedio y mínimo, con límites de fluencia mínimas de 4200 Kg/cm2 respectivamente, según las normas A615; "Barras corrugadas de acero para el refuerzo de hormigón, en los grados 60 y 40”. En la prueba de doblado en frió no deben aparecer grietas; dicha prueba consiste en doblar las barras con diámetro 3/4" o inferior en frió a 180° sobre una barra con diámetro 3 ó 4 veces mayor al de la prueba. Para barras con diámetro mayor a 3/4" el ángulo de doblado será de 90°. No debe tener compuestos orgánicos. Barras corrugadas Las barras corrugadas son las que presentan, en el ensayo de adherencia por flexión una tensión media de adherencia y una tensión de rotura de adherencia que cumplen, simultáneamente las dos condiciones siguientes: - Diámetros inferiores a 8 mm: Tensión media de adherencia > ó = 7.0 MPa Tensión de rotura de adherencia > ó = 11.5 MPa - Diámetros de 8 a 32 mm, ambos inclusive: Tensión media de adherencia > ó = 8 - 0.12 *Ý MPa Tensión de rotura de adherencia > ó = 13 - 0.20 *Ý MPa Dónde: Ý = diámetro en mm. - Diámetros superiores a 32 mm: Tensión media de adherencia > ó = 4.0 MPa Tensión de rotura de adherencia > ó = 7.0 MPa - No presentarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 180° y de doblado - desdoblado a 90°. - Llevarán grabadas las marcas de identificación relativas a su tipo y fábrica de procedencia. Designación Clase de Acero; Límite Elástico no < que; Límite de Rotura o < que. AH 400.N.D.N.; 400; 520. AH 400 F.E.F.; 400; 440. AH 500 N.D.N.; 500; 600. AH 500 F.E.F.; 500; 550. AH 600 N.D.N.; 600; 700. AH 600 F.E.F.; 600; 660. Colocación y empalmes Los detalles de colocación, empalmes están basados en ACI 318. MADERA La madera a utilizarse será de buena calidad, completamente seca, sin rajaduras, ojos o picaduras que pudieran afectar su resistencia, previamente aprobada por el Supervisor de Obra. ADITIVOS El uso de aditivos, tanto en lo referente a la marca, como a la dosificación, queda a criterio del Contratista. En caso de emplearse aditivos de marcas poco conocidas, el Contratista deberá demostrar mediante ensayos de laboratorio que el aditivo no influye negativamente en las propiedades mecánicas del hormigón. El Contratista solo podrá utilizar aditivos en el caso de que sean requeridos en este documento o que sean expresamente aprobados por el Supervisor. El trabajo, deberá ser encomendado a personal calificado. Tanto la calidad como las condiciones de almacenamiento y utilización deberán aparecer claramente especificadas en los correspondientes envases o en los documentos de suministro. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO DESCRIPCIÓN Este ítem se refiere a la construcción de estructuras de hormigón armado indicadas en los planos del proyecto. Las estructuras de hormigón armado deberán ser construidas de estricto acuerdo con las líneas, cotas, niveles, rasantes y tolerancias señaladas en los planos, de conformidad con las presentes y respectivas especificaciones técnicas. El trabajo incluirá la ejecución de aberturas para instalaciones, juntas, acabados, remoción de encofrados y cimbras, además de otros detalles requeridos para su satisfactorio cumplimiento. El hormigón a utilizarse tendrá resistencia característica en compresión a los 28 días de 280 Kg/cm2 y un contenido de cemento no menor a 380 Kg/m3. MATERIALES Los materiales como Cemento, Arena, Grava, Agua y Acero estructural deben cumplir con los requerimientos especificados en el ítem "Materiales de Construcción". FORMA DE EJECUCIÓN Armado del Acero de Refuerzo El acero de refuerzo principal, secundario, de corte, de piel y de distribución requerido para cada elemento de hormigón armado será cortado, doblado y armado de acuerdo a lo especificado en los planos estructurales de detalles correspondientes. Las cuantías mínimas de acero de refuerzo, longitudes de anclaje, longitudes de gancho, separaciones mínimas de barras longitudinales, separaciones mínimas de estribos y otros criterios normados serán definidos por la Norma Boliviana del Hormigón Armado CBH-87 dentro la consideración de un análisis estático y serán ampliados por normas extranjeras dentro la consideración de un análisis dinámico, mismos que se señalaran en planos si correspondiera. No se aceptarán piezas de acero de refuerzo que hayan sufrido tres procesos de doblado y desdoblado en sectores alejados de dobleces de refuerzo señalado en planos o que hayan sufrido dos procesos de doblado y desdoblado en sectores de dobleces de refuerzo señalado en planos. Ningún elemento de acero de refuerzo podrá estar manchado con aceites, lubricantes, productos grasos, pinturas o cualquier producto que evite adherencia entre el acero y el hormigón. Si existiera la presencia de alguno de los materiales señalados en las piezas de acero se deberá hacer una adecuada limpieza de éstos hasta que las piezas de acero queden totalmente limpias, empleando compuestos químicos no contaminantes ni reactantes con el acero o elementos físicos de limpieza. Mezclado del Hormigón El hormigón preparado en obra será mezclado mecánicamente, para lo cual: Se utilizará una hormigonera de capacidad suficiente para la realización de los trabajos requeridos. Se comprobará el contenido de humedad de los áridos, especialmente de la arena para corregir en caso necesario la cantidad de agua vertida en la hormigonera, dado que se considerará a esta como parte de la cantidad de agua requerida. El hormigón se amasará de manera que se obtenga una distribución uniforme de los componentes (en particular de los aditivos) y una consistencia uniforme de la mezcla. El tiempo mínimo de mezclado será de 1.5 minutos por cada mezcla correspondiente a una bolsa (50 kg) de cemento. El tiempo máximo de mezclado será tal que no se produzca la disgregación de los agregados. La dosificación de la mezcla de hormigón debe estar avalada por un ensayo de laboratorio el cual debe especificar el tipo de material, características y procedencia, a emplear en la mezcla, granulometría, asentamiento de cono, cantidades en peso y volumen, relaciones agua cemento, debidamente firmado por el responsable de laboratorio. Estos ensayos deberán realizarse con el debido tiempo de anticipación para tener resultados de resistencia de hormigones ensayados a compresión a 28 días, tomando en cuenta posibles percances en cuanto a la resistencia exigida, para lo cual deberá realizarse nuevos ensayos. Por tanto la presentación de los resultados de los ensayos mencionados al Supervisor de Obra es requisito indispensable para iniciar el vaciado de los elementos estructurales de hormigón armado. Transporte del Hormigón Para el transporte se utilizarán procedimientos concordantes con la composición del hormigón fresco, con el fin de que la mezcla llegue al lugar de su colocación sin experimentar variación de las características que poseía recién amasada, es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, cambios en el contenido de agua. Se deberá evitar que la mezcla llegue a secarse o inicie su proceso de fraguado, situación que puede impedir o dificultar su puesta en obra y vibrado. En ningún caso se debe añadir agua a la mezcla una vez sacada de la hormigonera, con la intención de mejorar su manipuleo. Empleando los medios corrientes de transporte, el hormigón debe colocarse en su posición definitiva dentro de los encofrados, antes de que transcurran 30 minutos desde el inicio de su preparación o mezclado. Vaciado del hormigón No se procederá al vaciado de los elementos estructurales sin antes contar con la autorización del Supervisor de Obra. El vaciado del hormigón se realizará de acuerdo a un plan de trabajo organizado o cronograma previamente presentado por el Contratista y aprobado por el Supervisor de Obra, se deberá tener en cuenta que el hormigón correspondiente a cada elemento estructural debe ser vaciado en forma continua. La temperatura de vaciado será mayor a 5°C. En los lugares donde el vibrado se haga difícil, antes del vaciado se colocará una cama o capa de mortero de cemento y arena con la misma proporción que la correspondiente al hormigón. No será permitido disponer de grandes cantidades de hormigón en un solo lugar para esparcirlo posteriormente. Por ningún motivo se podrá agregar agua a la mezcla de hormigón en el momento de su vaciado El espesor máximo de la capa de hormigón vaciado no deberá exceder a 50 cm. para permitir una compactación eficaz, excepto cuando se vacíen columnas. La velocidad del vaciado será la suficiente para garantizar que el hormigón se mantenga plástico en todo momento y así pueda ocupar los espacios entre armaduras y encofrados. No se podrá verter el hormigón libremente desde alturas superiores a 1.50 m, debiendo en este caso utilizar canalones, embudos o conductos cilíndricos. En las losas el vaciado deberá efectuarse por franjas de ancho tal que al vaciar la capa siguiente, en la primera no se haya iniciado el fraguado. Vibrado del hormigón La compactación de los hormigones se realizará mediante vibrado de manera tal que se eliminen los huecos o burbujas de aire en el interior de la masa, evitando la disgregación de los agregados. El vibrado será realizado mediante vibradoras de inmersión y alta frecuencia que deberán ser manejadas por obreros con experiencia en el manejo de la vibradora, aspectos que será evaluado durante el proceso del hormigonado por el Supervisor de Obra De ninguna manera se permitirá el uso de las vibradoras para el transporte de la mezcla. En ningún caso se iniciará el vaciado si no se cuenta por lo menos con dos vibradoras en perfecto estado. Las vibradoras serán introducidas en puntos equidistantes a 45 cm. entre sí y durante 5 a 15 segundos para evitar la disgregación de la mezcla. Las vibradoras se introducirán y retirarán lentamente en posición vertical o ligeramente inclinadas. El vibrado mecánico se completará con un apisonado del hormigón en su cara superior expuesta y con un golpeteo de los encofrados laterales. Queda prohibido el vibrado en las armaduras. Protección y curado del Hormigón El hormigón, una vez vaciado, deberá protegerse contra la lluvia, el viento, el sol y en general contra toda acción climática, física o química que lo perjudique. El hormigón será protegido manteniéndose a una temperatura superior a 5°C por lo menos durante 96 horas. El proceso de curado consiste en hidratar los elementos de hormigón recién vaciados, mediante riego o mojado periódico de los mismos cada dos horas como mínimo. El tiempo de curado será de 7 días a partir del primer día de vaciado el elemento de hormigón armado. Juntas de dilatación y constructivas Se evitará la interrupción del vaciado de un elemento estructural. Las juntas se situarán en dirección normal a los planos de tensiones de compresión o allá donde su efecto sea menos perjudicial. Si una viga transversal intercepta en este punto, se deberá recorrer la junta en una distancia igual a dos veces el ancho de la viga. No se ejecutarán las juntas sin previa aprobación del Supervisor de Obra. Antes de iniciarse el vaciado de un elemento estructural, debe definirse el volumen correspondiente a cada fase del hormigonado, con el fin de preverse de forma racional la posición de las juntas. Antes de reiniciar el hormigonado, se limpiará la junta, se dejarán los áridos al descubierto para dejar la superficie rugosa que asegure una buena adherencia entre el hormigón viejo y el nuevo, esta superficie será humedecida antes del vaciado del nuevo mortero. La superficie se limpiará con agua y se echará una lechada de cemento como puente de unión, posteriormente se debe vaciar un hormigón con la misma dosificación y relación A/C del hormigón antiguo. Queda prohibida la utilización de elementos corrosivos para la limpieza de las juntas. Las vigas, ménsulas y capiteles deberán vaciarse monolíticamente a las losas. El acero estructural deberá continuar a través de las juntas constructivas, salvo disposición expresa y escrita del Supervisor de Obra no se continuará la armadura a través de estas juntas, mientras que en las juntas de dilatación no será necesario dado que se construirán en los lugares indicados en los planos. La ejecución será cuidadosa y adecuada para garantizar su funcionamiento. Elementos embebidos en el hormigón Se deberá prever la colocación de los elementos que estarán embebidos en los elementos estructurales antes del hormigonado de los mismos. Se evitará la ruptura del hormigón para dar paso a conductos o cañerías de descarga de aguas servidas. Sólo podrán embeberse elementos autorizados por el Supervisor de Obra. Las tuberías eléctricas que serán embebidas tendrán dimensiones máximas de 1” y serán colocadas de tal forma que no reduzcan la resistencia del hormigón, ni la capacidad de la sección estructural. En ningún caso el diámetro de los tubos ya sean sanitarios, pluviales o eléctricos serán mayores a 1/3 del espesor del elemento estructural y la separación entre tubos será mayor a 3 diámetros del mayor. Reparación del hormigón armado El Supervisor de Obra podrá aceptar ciertas zonas defectuosas siempre que su importancia y magnitud no afecten la resistencia y estabilidad de la obra. Los defectos superficiales, tales como cangrejeras, etc., serán reparados en forma inmediata al desencofrado previa autorización por el Supervisor de Obra. El hormigón defectuoso será eliminado en la profundidad necesaria siempre y cuando no afecte la estabilidad de la estructura, si ésta estuviera en peligro se deberá proceder a la demolición total del elemento y a su posterior hormigonado, sin remuneración alguna por los trabajos y materiales adicionales. Cuando algún sector de las armaduras resulten expuestas por la cavidad, el hormigón se eliminará hasta que quede un espesor mínimo de 2.5 cm. alrededor de la barra. La reparación se realizará con hormigón cuando se afecten las armaduras, en todos los demás casos se utilizará mortero. La mezcla de parchado deberá ser con hormigón premezclado deberá ser formulado con la utilización de un aditivo que sirva de puente de adherencia con el hormigón fraguado. El área parchada deberá ser mantenida húmeda por siete días. Ensayos de verificación de calidad del Hormigón Todos los materiales y operaciones de la Obra deberán ser ensayados e inspeccionados durante la construcción, no eximiéndose la responsabilidad del Contratista en caso de encontrarse cualquier defecto en forma posterior. Laboratorio Todos los ensayos se realizarán en un laboratorio de reconocida solvencia técnica debidamente aprobado por el Supervisor de Obra. Frecuencia de los ensayos Durante la construcción de la obra y en especial durante el vaciado de todos los elementos de hormigón armado, se tomarán como mínimo 6 probetas por cada día de vaciado u hormigonado y por tipo de elemento, para ser analizadas 3 a los 7 días y 3 a los 28 días. Cualquier modificación en cuanto al número de probetas a ser tomadas en determinado vaciado deberá ser autorizada por el Supervisor de Obra quien podrá fundamentar esta decisión bajo los criterios técnicos apropiados según sea el caso. En el transcurso de la obra, durante cada proceso de vaciado se deberá tomar la cantidad de probetas adicionales que exija el Supervisor de Obra. El Contratista podrá moldear un mayor número de probetas para efectuar ensayos a edades menores a los siete días y así apreciar la resistencia probable de los hormigones. Se deberá individualizar cada probeta anotando la fecha y hora de su elaboración, así como el elemento estructural al que corresponde. Las probetas serán preparadas en presencia del Supervisor de Obra. Es obligación del Contratista realizar cualquier corrección en la dosificación para conseguir la resistencia característica del hormigón requerido. El Contratista deberá proveer los medios y mano de obra para realizar los ensayos de materiales correspondientes. Queda sobreentendido que es obligación del Contratista realizar ajustes y correcciones en la dosificación, hasta obtener los resultados requeridos. En caso de incumplimiento, el Supervisor dispondrá la paralización inmediata de los trabajos. Evaluación y aceptación del hormigón Los resultados serán evaluados en forma separada para cada día de hormigonado o tipo de elementos vaciados con la misma mezcla que estarán representados por lo menos por 6 probetas. Se podrá aceptar el hormigón, cuando cuatro de seis ensayos consecutivos sean iguales o excedan las resistencias especificadas y además que ningún ensayo sea inferior en 35 Kg/cm2 a la de diseño (Evaluation of Strength Test Results of Concrete ACI 214R-02). Aceptación de la estructura Todo el hormigón que cumpla las especificaciones será aceptado. Si los resultados son menores a la resistencia especificada, se considerarán los siguientes casos: - Resistencia del 80 a 90 %. Se procederá : Ensayo con extracción de testigos, de acuerdo a la determinación del Supervisor de Obra, los cuales deberán ser enviados a un laboratorio de solvencia reconocida, para elaborar un informe específico sobre el tema en cuestión, para su análisis, aprobación o reprobación. Es importante prever el tipo de cuidados a asumir previo a la extracción de los testigos, con el Supervisor de Obra se determinará un plan de acción el cual debe contemplar inclusive la reparación de estos elementos de acuerdo a las características requeridas, siendo todos los costos descritos de entera responsabilidad del Contratista, sin que esto signifique incremento alguno ni modificación de plazos de entrega. Carga directa según normas. En el caso de obtener resultados satisfactorios, será aceptada la estructura. ii) Resistencia inferior al 80 %. El Contratista procederá a la demolición y reemplazo de los elementos estructurales afectados. Todos los ensayos, pruebas, demoliciones, reemplazos necesarios serán cancelados por el Contratista |
| D | RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICADA(LEYES SOCIALES Y LABORALES) |
|  | La Empresa deberá cumplir con todas las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones vigentes y dar estricto cumplimiento a toda la legislación laboral y social vigente, en relación a su personal. La Empresa está obligada a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 0108. La Empresa en caso de emergencia en la que pudiera afectarse la seguridad de personas de la obra, deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar daños o pérdidas, sin exigir por ello compensación, asimismo deberá disponer en el lugar de trabajo el servicio de primeros auxilios. Los daños y/o problemas causados a las instalaciones (ductos e instalaciones eléctricas y telefónicas) en la ejecución de la obra, deberán ser reparados por el Contratista sin derecho a pago alguno y cumplir con todas las instrucciones del Supervisor de Obra relacionadas con el trabajo. El contratista para recibir la orden de proceder, deberá presentar la póliza en original y copia del SEGURO CONTRA TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN y el SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES, con vigencia desde el inicio de la obra hasta la recepción definitiva de la obra, bajo el siguiente detalle: - SEGURO DE LA OBRA durante la ejecución de la obra, el contratista deberá mantener por su cuenta y cargo una póliza de Seguro Contra Todo Riesgo Construcción para la obra en ejecución, incluyendo el SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL para daños a bienes y/o personas, cuyo capital asegurado no deberá ser inferior al valor del contrato. - El SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL deberá contar con la cobertura de transacción sin juicio hasta $us10.000 y con capital asegurado de mínimo de 10% del total de la obra. - SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES (pólizas nominales), los empleados y trabajadores del contratista, que trabajan en la obra, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la legalización vigente por accidente de trabajo. CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES (Sin antecedentes) emitidos por la FELCC de todo el personal que realice cualquier actividad relacionado con el refuerzo estructural al interior del BCB, el contratista deberá presentar los certificados y documentación correspondiente para la firma del contrato. |
| E. | PROPUESTA TÉCNICA |
|  | El proponente debe presentar una propuesta técnica en el Formulario C-1 que debe contener lo siguiente: - Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Otros que la empresa proponente considere necesario. Adicionalmente y en coherencia a la propuesta presentada en el Formulario C-1, el proponente debe llenar la información requerida en los siguientes Formularios: - Detalle del Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-7) - Cronograma de ejecución de la obra (Formulario A-8). EXPERIENCIA DE LA EMPRESA La empresa proponente deberá cumplir mínimamente con la siguiente experiencia: - En el Formulario A-3 (Experiencia General) La empresa debe presentar en el formulario correspondiente la experiencia de los últimos diez (10) años dentro del área de la construcción. - En el Formulario A-4 (Experiencia específica) La empresa debe presentar en el formulario correspondiente la experiencia especifica (en obras similares) de los últimos diez (10) años entendiéndose que se consideran obras similares las establecidas en el ANEXO 3 (OBRAS SIMILARES). La experiencia de la empresa proponente debe ser acreditada con Certificados o Actas de Recepción Definitiva de cada una de las obras detalladas en el formulario correspondiente. En caso de adjudicación la empresa deberá presentar toda la documentación declarada en los formularios correspondientes en original o fotocopia legalizada a fin de verificar y acreditar la información declarada, en forma previa a la firma de contrato, según lo señalado en el Formulario A-1. FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE DE LA EMPRESA En los formularios correspondientes (A-5) el proponente debe presentar la formación académica y experiencia del personal clave según corresponda: - Un(1) Superintendente o Director de obra Este profesional debe contar con Título en Provisión Nacional de Ingeniero Civil y estar registrado en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). - Experiencia General: Es el conjunto de obras civiles desarrolladas, según los cargos similares definidos por la entidad, desde la obtención del Título en Provisión Nacional. - Experiencia Especifica: Es el conjunto de obras civiles similares al objeto de contratación, según los cargos similares definidos por la entidad, entendiéndose que se consideran obras similares las establecidas en el ANEXO 3 (OBRAS SIMILARES), desde la obtención del Título en Provisión Nacional. - Dos(2) Residentes de Obra Estos profesionales deben contar con Título en Provisión Nacional de Ingeniero Civil y estar registrados en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB). - Experiencia General: Es el conjunto de obras civiles desarrolladas, según los cargos similares definidos por la entidad, desde la obtención del Título en Provisión Nacional. - Experiencia Especifica:. Es el conjunto de obras civiles similares al objeto de contratación, según los cargos similares definidos por la entidad, entendiéndose que se consideran obras similares las establecidas en el ANEXO 3 (CARGOS SIMILARES), desde la obtención del Título en Provisión Nacional. La experiencia del personal clave de la empresa proponente debe corresponder a Certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas en el formulario correspondiente. En caso de adjudicación la empresa deberá presentar toda la documentación declarada en los formularios correspondientes en original o fotocopia legalizada a fin de verificar y acreditar la información declarada, en forma previa a la firma de contrato, según lo señalado en el Formulario A-1. |
| G. | LUGAR DE EJECUCION Y HORARIO DE TRABAJO |
|  | El trabajo se realizara en los pisos 5,6,7,15,16,21,22 de los palieres de ascensores y piso 18 del palier de gradas en el edificio Principal del BCB, ubicado en la calle Ayacucho esquina Mercado; el contratista deberá trabajar de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y previa autorización requerida, los días sábados de 8:30 a 12:00, salvo casos excepcionales en los que, con la debida autorización de trabajo requerida con la suficiente anticipación podrá trabajar en horarios extraordinarios para lo cual deberá prever que, debido al ruido o polvo que se genere, se modificaran los horarios de trabajo previa coordinación con el Supervisor de Obra. |
| H. | REQUISITOS COMPLEMETARIOS |
|  | El costo del transporte de los materiales y/o costos de alquiler de equipos y todos los gastos que puedan emerger de la ejecución de la obra o contingencias tanto en material como en personal, serán cubiertos por la Empresa adjudicada. |
| I. | PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
|  | La obra deberá ser ejecutada en un plazo máximo de ciento veinte (120) días calendario computable desde la fecha establecida en la Orden de Proceder emitida por el Supervisor de Obra, hasta la Recepción Provisional, misma que deberá ser registrada en el Libro de Órdenes; el plazo incluye todos los trabajos necesarios detallados en el acápite F volúmenes de obra, trabajos inherentes al cumplimiento del Contrato, que debe ser presentado en un cronograma de obra ajustada sujeto a revisión y aprobación del Supervisor en 5 días calendario computables después la Orden de Proceder. |
| J. | FORMA DE PAGO |
|  | El BCB procederá al pago contra entregas parciales, según planillas o certificados de avance de obra aprobado por el Supervisor de Obra y el Fiscal de Obra, dentro de los cinco (5) días hábiles a cada mes vencido la Empresa contratada presentará al Supervisor de Obra la Planilla de Avance de obra debidamente firmado, con todos los respaldos técnicos y administrativos requeridos para el efecto. El Supervisor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes indicará por escrito su aprobación o devolverá la documentación para enmienda a las observaciones, en este caso se deberá reiniciar el proceso con nuevas fechas. Pago Final: Posterior a la entrega definitiva de la obra y emitida la Certificación de Conformidad por el Supervisor, el Fiscal procederá a la autorización de la liquidación a la empresa contratista, por el saldo restante del monto de contrato. Anticipo: La Empresa Constructora adjudicada podrá solicitar en forma escrita, el pago de anticipo hasta el veinte por ciento (20%) como máximo del monto total del Contrato, contra entrega de la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. El anticipo será descontado en forma prorrateada de cada planilla o certificado de Avance de Obra |
| K. | MULTAS |
|  | La demora en la entrega de la obra será penalizada con el descuento establecido en el modelo de contrato del DBC. |
| L. | DERECHOS DEL BCB |
|  | El BCB se reserva los siguientes derechos: - Verificar toda la documentación presentada como respaldo en el presente proceso, de acuerdo a los requerimientos establecidos. - Declarar desierta la convocatoria de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente de contrataciones estatales (D.S. N° 181 – NB SABS). |
| M. | FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS |
|  | Fiscalización: Los trabajos de estarán a cargo del Profesional en Proyectos de Ingeniería Civil, dependiente del Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, entre las principales funciones tendrá las siguientes : - Exigir a través del Supervisor el cumplimiento del contrato de obra. - Exigir directamente el cumplimiento del contrato de Supervisión, realizando seguimiento y control de los actos del supervisor en la supervisión técnica de la obra. - Exigir el buen uso de los recursos asignados a la obra. - Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los certificados de obra aprobados por el supervisor. - Coordinar todos los asuntos relacionados con los contratos de construcción y supervisión de obra. Supervisión técnica: La Supervisión de la obra será realizada por un profesional designado por el BCB para el efecto con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones: - Organizar y dirigir la oficina regional del supervisor en el mismo lugar de la obra. - Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el contratista. - Aprobar el cronograma de avance de obra presentado por el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión de la Orden de Proceder. - Exigir al contratista la disponibilidad permanente del libro de órdenes de trabajo, por el cual comunicará al contratista la iniciación de obra y el proceso de ejecución. - Exigir al contratista los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o certificados de pago. - En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la obra, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en orden de cambio o en contrato modificatorio, para conocimiento y consideración de la entidad a efectos de su aprobación. - Realizar mediciones conjuntas con el contratista y aprobar los certificados o planillas de avance de obra. - Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al contratista su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la entidad a través del fiscal de obra, la ejecución de estas cuando corresponda. |
| N | GARANTIAS |
|  | - Para la presentación de propuestas, el proponente deberá presentar la siguiente garantía: - Garantía de Seriedad de Propuesta: Boleta de garantía por el uno por ciento (1%) del valor de su propuesta económica. La vigencia de esta garantía deberá exceder treinta (30) días calendario al plazo de validez de la propuesta, establecida en el DBC. - Asimismo, en caso de que el proponente resulte adjudicado, éste deberá presentar las siguientes garantías: - Garantía de Cumplimiento de Contrato: Boleta de Garantía por el siete por ciento (7%) del monto total del contrato, La vigencia de esta garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta la fecha estimada de recepción definitiva de la obra. - Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obra (Si corresponde): En caso de que la propuesta económica del proponente adjudicado este por debajo del ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial, el proponente adjudicado deberá presentar una Boleta de Garantía Adicional a la de Cumplimiento de Contrato, equivalente a la diferencia entre el ochenta y cinco por ciento (85%) del Precio Referencial y el valor de su propuesta económica. - Garantía de Correcta Inversión de Anticipo (Si corresponde): En caso de que el proponente adjudicado requiera un anticipo, este deberá presentar una Boleta de garantía por un monto equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado y deberá tener una vigencia mínima de noventa (90) días calendario, computables a partir de la entrega del anticipo (fecha estimada por el BCB), debiendo ser renovada mientras no se deduzca el monto total. - El importe del anticipo será descontado de cada planilla o certificado de Avance de Obra - El importe de la garantía podrá ser cobrado por el BCB en caso de que el Contratista no haya iniciado la obra dentro de los cinco (5) días calendarios posteriores a la orden de proceder o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra. |
| O. | IMPUESTOS |
|  | Correrá por cuenta de la Empresa el pago correspondiente de todos los impuestos vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia. |

| HITOS VERIFICABLES |  |
| --- | --- |
| HITOS | DESCRIPCION |
| HITO 1 | Conclusión Item 10 concluido-Suministro cortado y colocado de las láminas de carbodur sobre la losa en los Pisos 5,6 y 7 de acuerdo al cronograma aprobado |
| HITO 2 | Conclusión Item 11 Suministro cortado y colocado de las láminas de carbodur sobre la losa en los Pisos 15 y 16 de acuerdo al cronograma aprobado |
| HITO 3 | Conclusión Item 11 Suministro cortado y colocado de las láminas de carbodur sobre la losa en los Pisos 21 y 22 de acuerdo al cronograma aprobado Conclusión de obra Recepción Provisional |
| HITO 4 | Conclusión de obra Recepción Provisional |

- PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO

El personal clave mínimo requerido para la ejecución de obra, es:

| PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | FORMACION | CARGO A DESEMPEÑAR | CARGO SIMILAR |  |
|  |  |  | Nº | CARGO |
| 1 | Ingeniero Civil | Superintendente de obra (Director de Obra) | 1 | Gerente Técnico, Superintendente de obras en proyectos de Ingeniería Civil |
|  |  |  | 2 | Consultor en ejecución de proyectos de Ingeniería Civil |
|  |  |  | 3 | Fiscal de Obra en ejecución de proyectos de Ingeniería Civil |
|  |  |  | 4 | Supervisión de Obra en ejecución en proyectos de Ingeniería Civil |
|  |  |  | 5 | Director de Obra en ejecución en proyectos de Ingeniería Civil |
|  |  |  | 6 | Residente de Obra en ejecución en proyectos de Ingeniería Civil |
| 2 | Ingeniero Civil | Residente de Obra | 1 | Consultor en ejecución de proyectos de Ingeniería Civil |
|  |  |  | 2 | Fiscal de Obra en ejecución de proyectos de Ingeniería Civil |
|  |  |  | 3 | Supervisión de Obra en ejecución en proyectos de Ingeniería Civil |
|  |  |  | 4 | Director de Obra en ejecución en proyectos de Ingeniería Civil |
|  |  |  | 5 | Residente de Obra en ejecución en proyectos de Ingeniería Civil |
| 3 | Ingeniero Civil | Residente de Obra | 1 | Consultor en ejecución de proyectos de Ingeniería Civil |
|  |  |  | 2 | Fiscal de Obra en ejecución de proyectos de Ingeniería Civil |
|  |  |  | 3 | Supervisión de Obra en ejecución en proyectos de Ingeniería Civil |
|  |  |  | 4 | Director de Obra en ejecución en proyectos de Ingeniería Civil |
|  |  |  | 5 | Residente de Obra en ejecución en proyectos de Ingeniería Civil |

- EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

| PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | Pachometro Magnético | pieza | 1 |  |  |
| 2 | Amoladora eléctrica | pieza | 4 | 600W | ¾” |
| 3 | Taladro eléctrico con brocas para concreto de diferente diámetro | pieza | 2 | 550W | ¾” |
| 4 | Cepillo de copa eléctrico. | pieza | 4 | 400W | ¾” |
| 5 | Mezcladora de hormigón eléctrica. | pieza | 2 | 6KW | 0.15m3 |
| 6 | Compresora de 1 HP | pieza | 2 | - | 0.15m3 |
| 7 | Vibradora eléctrica d=1” | pieza | 2 | 2500W | 2000 rpm |
| 8 | Sierra de disco eléctrica. | pieza | 2 | 550 | 6” |
| 9 | Andamios metálicos. | pieza | 6 | - | 250 kg |
| 10 | Equipo para prueba de adherencia en hormigones | pieza | 1 | 5kN.m- |  |
| DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
| Nº | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su disponibilidad permanente en la obra. Para la firma del Contrato el proponente adjudicado, presentara un Certificado de Garantía de Operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra. |  |  |  |  |  |

- VOLÚMENES DE OBRA

Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General:

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD PALIER ASCENSORES | CANTIDAD PALIER GRADAS | CANTIDAD TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALACIÓN DE FAENAS | glb | 1,00 |  | 1 |
| 2 | PROTECCIÓN ACÚSTICA CON PLACAS DE YESO Y LANA MINERAL | m2 | 356,20 | 71.24 | 427.44 |
| 3 | REMOCIÓN DEL CIELOS FALSOS | m2 | 163,45 | 35.94 | 199.39 |
| 4 | REMOCIÓN DE PISO DE CERÁMICA Y CONTRAPISO | m2 | 340,06 | 54.53 | 394.59 |
| 5 | PICADO DE LOSA DE H°A° DE E=12 cm PARA INCORPORAR VIGAS ADICONALES Y REFUERZOS | m3 | 1,96 |  | 1.96 |
| 6 | ANCLAJE DE ACERO ESTRUCTURAL ADICIONAL | m | 75,60 |  | 75.60 |
| 7 | ACERO ESTRUCTURAL | Kg | 2.660.00 | 80 | 2740 |
| 8 | INCORPORACIÓN DE VIGAS ADICIONALES | m3 | 15,05 |  | 15.05 |
| 9 | LOCALIZACIÓN Y REFUERZO DE FISURAS EN VIGAS DE LOS EJES D Y E | m | 100.80 |  | 100.80 |
| 10 | REFUERZO DE VIGAS CON PLANCHAS DE ACERO EN VIGAS DEL AREA DE PALIRES DE ESCALERAS | m2 |  | 10 | 10 |
| 11 | SUMINISTRO CORTADO Y COLOCADO DE LÁMINAS DE CARBODUR SOBRE LOSA | m | 1.771.00 | 215 | 1986 |
| 12 | REPOSICIÓN DEL CONTRAPISO SOBRE LOSA | m2 | 340,06 | 35.94 | 376 |
| 13 | PROVISION Y COLOCADO DE PISO DE CERAMICA | m2 |  | 35.94 | 35.94 |
| 14 | PROVISION Y COLOCADO DE PISO DE PORCELANATO | m2 | 340,06 |  | 340.06 |
| 15 | REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA | m2 |  | 93.5 | 93.74 |
| 16 | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE ZÓCALOS DE MADERA | m | 157.36 | 22.48 | 179.84 |
| 17 | PINTURA INTERIOR LATEX | m2 | 680.68 | 217 | 897.68 |
| 18 | REVOQUE DE CIELO RASO | m2 | 113.40 |  | 113.40 |
| 19 | CIELO FALSO DE PLACA MICRO PERFORADA | m2 | 194,04 | 44.2 | 238.24 |
| 20 | INSTALACION DE INYECTORES DE AIRE DE CALAMINA PLANA | m | 17.5 | 4 | 21.50 |
| 21 | PROVISION Y COLOCADO DE LUMINARIA TIPO PANEL | m2 | 28.35 |  | 28.35 |
| 22 | CIELO FALSO DE DRYWALL (PLACAS DE YESO PREFABRICADAS) | m2 | 95.20 |  | 95.20 |
| 23 | REMOCION Y REINSTALACION DE MAMPARAS DE ALUMINIO | m2 | 168,00 |  | 168 |
| 24 | MURO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO | m2 |  | 85.74 | 85.74 |
| 25 | DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO | m2 |  | 85.74 | 85.74 |
| 26 | REVOQUE DE MUROS CON ESTUCO | m2 |  | 70.25 | 70.25 |
| 27 | INSTALACION ELECTRICA | glb |  | 1 | 1 |
| 28 | RETIRO Y REINSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | pza |  | 9 | 9 |
| 29 | RETIRO Y REINSTALCION DE ESPEJOS Y MESON DE GRANITO | glb |  | 1 | 1 |
| 30 | RETIRO Y REINSTALCION DE PUERTA DE CUBICULOS DE BAÑOS | pieza |  | 6 | 6 |
| 31 | RETIRO Y REINSTALACION DE DIVISIONES DE GRANITO EN LOS BAÑOS | m2 |  | 5 | 5 |
| 32 | RETIRO Y REINSTALCION DE PUERTA DE MADERA | pza |  | 6 | 6 |
| 33 | LIMPIEZA GENERAL | glb | 1 |  | 1 |

PARTE III

ANEXO 1

MODELO DE CONVOCATORIA PARA LA PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA

(MODELO SUPRIMIDO PARA PUBLICACIÓN)

ANEXO 2

TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MENOR A TRES AÑOS

| EXPERIENCIA REQUERIDA | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL |
| --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Formulario A-3 Experiencia General | Una Vez | Dos veces |
| Formulario A-4 Experiencia Específica | 0.5 veces | Una vez |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Formulario Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5) |  |  |
| Experiencia General | Una vez | Dos veces |
| Experiencia Especifica | 0.5 veces | Una vez |
| FORMULARIO HOJA DE VIDA DE L(OS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S), (Formulario A-6). |  |  |
| Experiencia General | Tres años | Cinco años |
| Experiencia Específica | Dos años | Tres años |

El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante

TABLA DE VALORACIÓN DE EXPERIENCIA PARA OBRAS CON PLAZO DE EJECUCIÓN MAYOR O IGUAL A TRES AÑOS

| EXPERIENCIA REQUERIDA | LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL | LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL |
| --- | --- | --- |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Formulario A-3 Experiencia General | Una Vez | Dos veces |
| Formulario A-4 Experiencia Específica | 0.5 veces | Una vez |
| EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Monto respecto al Valor de la Propuesta) |  |  |
| Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de Obra (Formulario A-5) |  |  |
| Experiencia General | Una vez | Dos veces |
| Experiencia Especifica | 0.5 veces | Una vez |
| FORMULARIO HOJA DE VIDA DE L(OS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S), (Formulario A-6). |  |  |
| Experiencia General | Cinco años | Siete años |
| Experiencia Específica | Tres años | Cinco años |

ANEXO 3

OBRAS SIMILARES

OBRAS SIMILARES

a. Obras Hidráulicas. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

• Construcción y/o mantenimiento de  diques, presas y represas de hormigón reforzado

• Construcción y/o mantenimiento de embovedados de hormigón reforzado

• Mantenimiento y reparación de obras hidráulicas de hormigón reforzado

b. Construcción de Edificios. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

• Edificios (más de 6 pisos de hormigón reforzado)

• Hospitales (más de 6 pisos de hormigón reforzados)

• Centros de salud (más de 6 pisos de hormigón reforzado)

• Centros educativos (más de 6 pisos de hormigón reforzado)

• Centros sociales y comerciales (más de 6 pisos de hormigón reforzado)

c. Mantenimiento estructural de Edificaciones. Se consideran similares a todas las siguientes obras:

• Remodelaciones y restauraciones de estructuras de hormigón reforzado; Edificios  y/o hospitales  y/o

centros educativos y/o centros sociales y comerciales

• Refuerzo y Reparación de  estructuras de hormigón reforzado: puentes  y túneles

ANEXO 4

FORMULARIOS DE DECLARACIONES JURADAS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Presentación de Propuesta

Formulario A-2a	Identificación del Proponente para Empresas

Formulario A-2b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales

Formulario A-2c	identificación del proponente para integrantes de la Asociación Accidental

Formulario A-3		Formulario de Experiencia General de la empresa

Formulario A-4		Formulario de Experiencia Específica de la empresa

Formulario A-5	Formulario Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra.

Formulario A-6	Formulario Hoja de Vida del(os) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6), cuando corresponda.

Formulario A-7		Formulario de Equipo mínimo comprometido para la Obra

Formulario A-8		Formulario de Cronograma de ejecución de obra

Formulario A-9		Formulario de Cronograma de movilización de equipo

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Presupuesto por ítems y general de la obra

Formulario B-2		Análisis de precios unitarios

Formulario B-3		Precios unitarios elementales

Formulario B-4		Costo de trabajo de los equipos

Formulario B-5		Cronograma de Desembolsos

Documento de la Propuesta Técnica

Formulario C-1		(Organigrama, Métodos Constructivos, Número de frentes a utilizar, otros en base a las Especificaciones Técnicas)

Formulario C-2		Condiciones Adicionales.

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Empresas o Asociaciones Accidentales)

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE: |  | 1 | 5 | - | 0 |  |  |  |  | 9 |  |  | 5 |  | 1 |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |  | 5 |  | 8 |  |  | 9 |  | 1 |  | 5 |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REFUERZO DE PALIERES DE ASCENSORES Y DE GRADAS (FASE 3) PISOS 5-6-7-15-16-21-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |  | MONTO NUMERAL TOTAL (Bs.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MONTO LITERAL TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALIDEZ |  |  |  |
|  | REFUERZO DE PALIERES DE ASCENSORES Y DE GRADAS (FASE 3) PISOS 5-6-7-15-16-21-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante, al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

- Declaro haber realizado la Inspección Previa.

- Comprometo mi inscripción en el Registro Único de Proveedores del estado (RUPE), una vez presentada mi propuesta a la Entidad Convocante (Excepto aquellos proponentes que ya se encuentren inscritos en el RUPE).

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad convocante o de otras personas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos, excepto el Formulario A-5 y Formulario A-6, los cuales deben estar firmados por los profesionales propuestos.

- Declaro que el personal clave propuesto en el Formulario A-5 y Formulario A-6 se encuentra inscrito en los Registros que prevé la normativa vigente (cuando corresponda) y que éste no está considerado como personal clave en otras propuestas.

      - De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), i), j), m), n) y p).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Documento de constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matrícula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General amplio y suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, ésta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de Inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT).

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Entidad.

- Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato de Obras, conforme lo establecido en el inciso c), del Artículo 21 de las NB-SABS.

- Documento de constitución de la empresa, para aquellos proponentes que soliciten el margen de preferencia.

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica de la Empresa.

- Certificados/Documentos que acrediten la Experiencia General y Específica del Personal Clave.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- Documentos de constitución de la ONG cuando ésta se presente asociada con una Empresa Constructora

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas:

  - Seguro de la Obra.

  - Seguro Contra Accidentes Personales.

  - Seguro de Responsabilidad Civil.

  - Certificados de Antecedentes Policiales del personal que participa en la obra.

  - Original o Copia Legalizada de la Documentación Declarada en los Formularios A-3 (Experiencia General de la Empresa), A-4(Experiencia Especifica de la Empresa), A-5 (Hoja de Vida del Gerente, Superintendente o Director de Obra y Residentes de Obra) y A-7. (Equipo Mínimo Comprometido en la Obra).

- Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad competente (excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (Ocho millones 00/100 Bolivianos).

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Proponente: |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  | Empresa Extranjera |  |  |  |  |  |  | Otro: (Señalar) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | País |  |  |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) |  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizada) |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de inscripción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MARGEN DE PREFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Empresa constructora con socios bolivianos cuya participación de acciones es igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud del margen de preferencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Correo Electrónico: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados | : | # |  | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  |  |  | Año) |  |
| Testimonio de contrato | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| País | : |  |  |  |  |  |  |  |  | Ciudad : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Paterno |  |  |  |  |  | Materno |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  |  |  | Año) |  |
| Poder del representante legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  | Fax : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MARGEN DE PREFERENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito la aplicación del siguiente margen de preferencia |  |  |  |  |  |  | Asociación accidental de empresas constructoras cuyos asociados bolivianos tengan una participación igual o mayor al cincuenta y uno por ciento (51%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El no marcado de la casilla se entenderá como la no solicitud del margen de preferencia. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | : |  | a) Vía correo electrónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) Vía fax al número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación (Formulario A-2c) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) |  |  |  |  |  |  |  |  | NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizado) |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  |  |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una ONG no deberá ser llenada la información respecto a la Matrícula de Comercio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE (Suprimir este numeral cuando el asociado sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  |  |  |  | Apellido Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  | Mes |  |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-3

EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DELA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obras en General) | Ubicación | Monto final del contrato en Bs. (*) | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | Monto en $u$ (Llenado de uso alternativo) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-4

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LA EMPRESA

| [NOMBRE DE LA EMPRESA] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombre del Contratante / Persona y Dirección de Contacto |  | Objeto del Contrato (Obra similar) | Ubicación | Monto final del contrato en Bs. (*) | Período de ejecución (Fecha de inicio y finalización) | Monto en $u$ (Llenado de uso alternativo) | % participación en Asociación (**) | Nombre del Socio(s) (***) | Profesional Responsable (****) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * |  | Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** |  | Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** |  | Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** |  | Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeñó el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así correspondiese. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***** |  | El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-5

HOJA DE VIDA DEL GERENTE, SUPERINTENDENTE O DIRECTOR DE OBRA Y RESIDENTES DE OBRA (lo que corresponda)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Criterio de Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |  |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

DECLARACIÓN JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español. El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

(Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto)

### FORMULARIO A-6

HOJA DE VIDA DEL (LOS) ESPECIALISTA(S) ASIGNADO(S)

(“NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN”)

(Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda)

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FORMACIÓN ACADÉMICA |  |
| --- | --- |
| UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN | GRADO ACADÉMICO |

| EXPERIENCIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

| EXPERIENCIA ESPECÍFICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | EMPRESA / ENTIDAD | OBJETO DE LA OBRA (Obra Similar) | MONTO DE LA OBRA (Bs.) | CARGO | FECHA (Día/Mes/Año) |  |
|  |  |  |  |  | DESDE | HASTA |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

DECLARACIÓN JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa [Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español. El Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y rechazo de la presente propuesta. ##### Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante.

(Firma del Profesional Propuesto) (Nombre completo del Profesional Propuesto)

### FORMULARIO A-7

### EQUIPO MÍNIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA

|  | PERMANENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | N |  |  |  |  |  |
|  | DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |  |  |  |  |  |
|  | N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | N |  |  |  |  |  |
|  | (La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) |  |  |  |  |  |
|  | En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. |  |  |  |  |  |

FORMULARIO A-8

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar.

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| k |  |  |  |
| PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN: |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la obra (**) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO A-9

CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser coherente con el cronograma de ejecución de la obra

| N° | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Y EQUIPO A REQUERIMIENTO | DURACIÓN (DÍAS) | DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, SEMANAS O MESES) (*) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| N |  |  |  |
| El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. (*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más conveniente. |  |  |  |

FORMULARIO B-1

PRESUPUESTO POR ÍTEMS Y GENERAL DE LA OBRA

(En Bolivianos)

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario (Numeral) | Precio Unitario (Literal) | Precio Total (Numeral) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INSTALACIÓN DE FAENAS | glb | 1 |  |  |  |
| 2 | PROTECCIÓN ACÚSTICA CON PLACAS DE YESO Y LANA MINERAL | m2 | 427.44 |  |  |  |
| 3 | REMOCIÓN DEL CIELOS FALSOS | m2 | 199.39 |  |  |  |
| 4 | REMOCIÓN DE PISO DE CERÁMICA Y CONTRAPISO | m2 | 394.59 |  |  |  |
| 5 | PICADO DE LOSA DE H°A° DE E=12 cm PARA INCORPORAR VIGAS ADICONALES Y REFUERZOS | m3 | 1.96 |  |  |  |
| 6 | ANCLAJE DE ACERO ESTRUCTURAL ADICIONAL | m | 75.60 |  |  |  |
| 7 | ACERO ESTRUCTURAL | Kg | 2740 |  |  |  |
| 8 | INCORPORACIÓN DE VIGAS ADICIONALES | m3 | 15.05 |  |  |  |
| 9 | LOCALIZACIÓN Y REFUERZO DE FISURAS EN VIGAS DE LOS EJES D Y E | m | 100.80 |  |  |  |
| 10 | REFUERZO DE VIGAS CON PLANCHAS DE ACERO EN VIGAS DEL AREA DE PALIRES DE ESCALERAS | m2 | 10 |  |  |  |
| 11 | SUMINISTRO CORTADO Y COLOCADO DE LÁMINAS DE CARBODUR SOBRE LOSA | m | 1986 |  |  |  |
| 12 | REPOSICIÓN DEL CONTRAPISO SOBRE LOSA | m2 | 376 |  |  |  |
| 13 | PROVISION Y COLOCADO DE PISO DE CERAMICA | m2 | 35.94 |  |  |  |
| 14 | PROVISION Y COLOCADO DE PISO DE PORCELANATO | m2 | 340.06 |  |  |  |
| 15 | REVESTIMIENTO DE MUROS CON CERAMICA | m2 | 93.74 |  |  |  |
| 16 | REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE ZÓCALOS DE MADERA | m | 179.84 |  |  |  |
| 17 | PINTURA INTERIOR LATEX | m2 | 897.68 |  |  |  |
| 18 | REVOQUE DE CIELO RASO | m2 | 113.40 |  |  |  |
| 19 | CIELO FALSO DE PLACA MICRO PERFORADA | m2 | 238.24 |  |  |  |
| 20 | INSTALACION DE INYECTORES DE AIRE DE CALAMINA PLANA | m | 21.50 |  |  |  |
| 21 | PROVISION Y COLOCADO DE LUMINARIA TIPO PANEL | m2 | 28.35 |  |  |  |
| 22 | CIELO FALSO DE DRYWALL (PLACAS DE YESO PREFABRICADAS) | m2 | 95.20 |  |  |  |
| 23 | REMOCION Y REINSTALACION DE MAMPARAS DE ALUMINIO | m2 | 168 |  |  |  |
| 24 | MURO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO | m2 | 85.74 |  |  |  |
| 25 | DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLO | m2 | 85.74 |  |  |  |
| 26 | REVOQUE DE MUROS CON ESTUCO | m2 | 70.25 |  |  |  |
| 27 | INSTALACION ELECTRICA | glb | 1 |  |  |  |
| 28 | RETIRO Y REINSTALACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS | glb | 9 |  |  |  |
| 29 | RETIRO Y REINSTALCION DE ESPEJOS Y MESON DE GRANITO | pieza | 1 |  |  |  |
| 30 | RETIRO Y REINSTALCION DE PUERTA DE CUBICULOS DE BAÑOS | m2 | 6 |  |  |  |
| 31 | RETIRO Y REINSTALACION DE DIVISIONES DE GRANITO EN LOS BAÑOS | pza | 5 |  |  |  |
| 32 | RETIRO Y REINSTALCION DE PUERTA DE MADERA | glb | 6 |  |  |  |
| 33 | LIMPIEZA GENERAL | glb | 1 |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Numeral) |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO TOTAL (Literal) |  |  |  |  |  |  |
| (La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) |  |  |  |  |  |  |
| NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los señalados en el Formulario B-2. |  |  |  |  |  |  |

FORMULARIO B-2

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecto | : |  |  |  |  |  |
| Actividad | : |  |  |  |  |  |
| Cantidad | : |  |  |  |  |  |
| Unidad | : |  |  |  |  |  |
| Moneda | : |  |  |  |  |  |

| - MATERIALES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |
| CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%) |  |  |  |  |  |
| IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS SOCIALES) |  |  |  |  |  |
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  |  |

| - EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO PRODUCTIVO | COSTO TOTAL |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| * | HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA) |  |  |  |  |
| TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |  |  |  |  |  |

| - GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3 |  |
| TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS |  |  |

| - UTILIDAD |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4 |  |
| TOTAL UTILIDAD |  |  |

| - IMPUESTOS |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | COSTO TOTAL |
| * | IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5 |  |
| TOTAL IMPUESTOS |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |  |  |
| TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales) |  |  |
| (*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro |  |  |
| NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. |  |  |

FORMULARIO B-3

PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES

| - MATERIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

| - MANO DE OBRA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

| - MAQUINARIA Y EQUIPO (*) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PRECIO UNITARIO |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| * Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con el valor indicado en el Formulario B-4. El presente Formulario es una declaración jurada que asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2. (Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario B-4) |  |  |  |

FORMULARIO B-4

COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS

(NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN)

FORMULARIO B-5

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS

| N° | Descripción | Mes / Semana | Parcial | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anticipo |  |  |  |
| 2 | Primer Desembolso |  |  |  |
| 3 | Segundo Desembolso |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N | Último Desembolso |  |  |  |

FORMULARIO C-1

PROPUESTA TÉCNICA

Deberá contener: - Organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra, el cual no solamente incluirá al personal clave. - Métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la ejecución de la obra, según el tipo de obra. - Número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. - Otros que la empresa proponente considere necesario. Adicionalmente y en coherencia a la propuesta presentada en el Formulario C-1, el proponente debe llenar la información requerida en los siguientes Formularios: - Detalle del Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-7) - Cronograma de ejecución de la obra (Formulario A-8).

FORMULARIO C-2

DECLARACIÓN JURADA DE CONDICIONES ADICIONALES

(NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN)

ANEXO 5

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO V-1a	EVALUACIÓN PRELIMINAR (EMPRESAS)

FORMULARIO V-1b	EVALUACIÓN PRELIMINAR (ASOCIACIONES ACCIDENTALES)

FORMULARIO V-2	VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FORMULARIO V-3	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FORMULARIO V-4	EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

FORMULARIO V-5	RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  | 1 | 5 | - | 0 | 9 | 5 |  | 1 | - | 0 |  | 0 | - | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | - | 1 |  |
| Objeto De la Contratación | : |  | REFUERZO DE PALIERES DE ASCENSORES Y DE GRADAS (FASE 3) PISOS 5-6-7-15-16-21-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Páginas de la propuesta | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Presentación (Acto de Apertura) |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | Pagina N° | CONTINUA | DESCALIFICA |
|  | SI | NO |  |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de Propuesta |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2a Identificación del Proponente. |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Metodología de Trabajo: Debe incluir: - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar - Otros (señalar) |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida, del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Hoja de Vida del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de ejecución de la obra |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2 Declaración Jurada de Condiciones Adicionales (Cuando corresponda) |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-3. Precios unitarios elementales |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-4. Costo de los equipos, cuando corresponda |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-1b

EVALUACIÓN PRELIMINAR

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | : |  | 1 | 5 | - | 0 | 9 | 5 |  | 1 | - | 0 |  | 0 | - | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 | - | 1 | - | 1 |  |
| Objeto De la Contratación | : |  | REFUERZO DE PALIERES DE ASCENSORES Y DE GRADAS (FASE 3) PISOS 5-6-7-15-16-21-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propuesta Económica | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Páginas de la propuesta | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Presentación (Acto de Apertura) |  |  | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ |  | Pagina N° | CONTINUA | DESCALIFICA |
|  | SI | NO |  |  |  |
| - Formulario A-1 Presentación de Propuesta |  |  |  |  |  |
| - formulario A-2b Identificación del Proponente. |  |  |  |  |  |
| - Garantía de Seriedad de Propuesta |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-1 Metodología de Trabajo: Debe incluir: - Organigrama - Métodos constructivos - Número de frentes a utilizar - Otros (señalar) |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-5 Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-6 Hoja de Vida, del(los) Especialista(s) Asignado(s), cuando corresponda. |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-7 Equipo Mínimo comprometido para la Obra |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-8 Cronograma de ejecución de obra |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-9 Cronograma de Movilización de Equipo |  |  |  |  |  |
| - Formulario C-2 Declaración Jurada de Condiciones Adicionales (Cuando corresponda) |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y General de la Obra, debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes sociales y tributarias |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-3. Precios unitarios elementales |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-4. Costo de los equipos (cuando corresponda) |  |  |  |  |  |
| - Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-2c Formulario de Identificación del Proponente |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-3 Experiencia General de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |
| - Formulario A-4 Experiencia Específica de la Empresa (Forma parte de la Propuesta Técnica) |  |  |  |  |  |

FORMULARIO V-2

VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE |  | : |  | 1 |  |  | 0 |  | 9 | 5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  |
| Objeto De la Contratación |  | : |  | REFUERZO DE PALIERES DE ASCENSORES Y DE GRADAS (FASE 3) PISOS 5-6-7-15-16-21-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar del Acto de Apertura |  | : |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA (Numeral y Literal) | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |
| El presente Formulario será suscrito por los presentes que así lo deseen en el Acto de Apertura de Propuestas. |  |  |  |

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| DATOS DEL PROCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE |  | : |  | 1 | 5 |  | 0 |  | 9 | 5 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 5 | 8 | 9 | 1 | 5 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |
| Objeto De la Contratación |  | : |  | REFUERZO DE PALIERES DE ASCENSORES Y DE GRADAS (FASE 3) PISOS 5-6-7-15-16-21-22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha y lugar del Acto de Apertura |  | : |  | Día |  |  |  |  | Mes |  |  | Año |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA | MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA | FACTOR DE AJUSTE POR MARGEN DE PREFERENCIA | PRECIO AJUSTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (*) |  |  |
|  |  | (a) | (b) | (c) | (b)x(c) |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta  debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética

FORMULARIO V-4

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| PROPUESTA TÉCNICA EN BASE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  | PROPONENTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PROPONENTE A |  | PROPONENTE B |  | PROPONENTE C |  | PROPONENTE n |  |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE | NO CUMPLE |
| Formulario C-1 | Organigrama |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Métodos constructivos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de frentes a utilizar |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Otros señalar) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia General de la Empresa (Formulario A-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Experiencia Específica de la Empresa (Formulario A-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoja de Vida del Gerente, Superintendente, Director de Obra o Residente de la Obra. (Formulario A-5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoja de Vida del (los) Especialista(s) Asignado(s), (Formulario A-6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Equipo Mínimo comprometido para la Obra (Formulario A-7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Ejecución de la Obra (Formulario A-8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cronograma de Movilización de Equipo (Formulario A-9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  | (señalar si cumple o no cumple) |  |

FORMULARIO V-5

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA

(NO APLICABLE EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN)

ANEXO 6

MODELO DE CONTRATO

Modelo de Contrato SANO N° 127/2015

SANO N° 000/2015

CUCE N°:_______.

SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE LA PAZ

En el registro de Escrituras Públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar el presente Contrato de Obra para el “Refuerzo de Palieres de Ascensores en los Pisos 5, 6, 7, 15, 16, 21 y 22 y Palieres de Gradas en el Piso 18 del Edificio BCB (Fase 3)”, sujeto a las siguientes cláusulas:

#### CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES) Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:

  - El BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, con NIT Nº 1016739022, domicilio en la calle Ayacucho esquina Mercado s/n de la zona central, en la Ciudad de La Paz – Bolivia, representado por su Gerente General a.i., el Lic. Carlos Colodro López, con Cédula de Identidad Nº 1057465 emitida en Chuquisaca, de acuerdo a su designación efectuada mediante Comunicación Interna BCB-PRES-CI-2014-228 de 22 de octubre de 2014 y a lo determinado en el  artículo 17 del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Banco Central de Bolivia (RE-SABS), aprobado mediante Resolución de Directorio N° 008/2010, sus modificaciones y la Resolución PRES - GAL N° 03/2013 de 15 de febrero de 2013, en adelante denominado la ENTIDAD.

  - _____, sociedad legalmente constituida y existente conforme a la legislación boliviana, con registro en FUNDEMPRESA bajo la Matrícula N° ___, inscrita en el Padrón Nacional de Contribuyentes con N.I.T. N° _____, con domicilio en ____, de la zona ____ de la ciudad de ____ - Bolivia, representada ____, con Cédula de Identidad N° ____, expedida en la ciudad de ___, en virtud al ___, de ___de ___ de ___, otorgado ante la ___, Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº __ del Distrito Judicial de ____, que en adelante se denominará el CONTRATISTA.

La ENTIDAD y el CONTRATISTA en su conjunto se denominarán las PARTES.

SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) Dirá usted que la ENTIDAD mediante Licitación Pública N° ________, convocó a empresas constructoras interesadas a que presenten documentos administrativos y propuesta técnica y económica de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y condiciones establecidas en el Documento Base de Contratación (DBC), aprobado mediante Resolución Administrativa GG – GAL N° ___ de ____, proceso realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en el Decreto Supremo Nº 0181 de 28 de junio de 2009 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS) y sus modificaciones.

La Comisión de Calificación de la ENTIDAD, luego de efectuada la apertura de propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido el Informe Final __________ de __ de ______ de 2015, de Evaluación y Recomendación, el Informe __________ de _ de _________ de 2015, ambos dirigidos al RPC quien mediante Resolución Administrativa GG – GAL N° ___/2015 de _ de _________ de 2015, resolvió adjudicar la ejecución de la obra al CONTRATISTA, al cumplir su propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la ENTIDAD.

TERCERA.- (OBJETO Y CAUSA  DEL CONTRATO) El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato a ejecutar todos los trabajos necesarios para el Refuerzo Estructural en las Áreas de Palieres de Ascensores y de Gradas en el Piso 18 del edificio Principal de la ENTIDAD  (Fase 3), hasta su acabado completo, con estricta y absoluta sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente Contrato y en los documentos que forman parte del mismo (Especificaciones Técnicas del DBC, que contiene toda la información requerida para ejecutar la obra), que se denominará la OBRA, con el fin de controlar las patologías estructurales que afectan dicho edificio.

Para garantizar la correcta ejecución de la OBRA hasta su conclusión, el CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo, a suministrar equipo, mano de obra y materiales, así como todo lo necesario de acuerdo con los documentos emergentes del Proceso de Contratación y de la Propuesta adjudicada.

La OBRA se realizará de acuerdo a los siguientes Ítems:

  - Ítem 1: Instalación de Faenas.

  - Ítem 2: Protección Acústica con Placas de Yeso y Lana Mineral.

  - Ítem 3: Remoción de Cielos Falsos.

  - Ítem 4: Remoción de Piso de Cerámica y Contrapiso.

  - Ítem 5: Picado de Losa H°A° de E=12 CM  para Incorporar Vigas Adicionales y Refuerzos.

  - Ítem 6: Anclaje de Acero Estructural Adicional.

  - Ítem 7: Acero Estructural.

  - Ítem 8: Incorporación de Vigas Adicionales.

  - Ítem 9: Localización y Refuerzo de Fisuras en Vigas de los Ejes D y E.

  - Ítem 10: Refuerzo con Plancha de Acero en Vigas del Área de Palieres de Escaleras.

  - Ítem 11: Suministro, Cortado y Colocado de Láminas de Carbodur sobre Losa.

  - Ítem 12: Reposición del Contra Piso sobre Losa.

  - Ítem 13: Provisión y Colocado de Piso de Cerámica.

  - Ítem 14: Provisión y Colocado de Piso de Porcelanato.

  - Ítem 15: Revestimiento de Muros con Cerámica.

  - Ítem 16: Remoción y Reposición de Zócalos de Madera.

  - Ítem 17: Pintura Interior Látex.

  - Ítem 18: Revoque de Cielo Raso.

  - Ítem 19: Cielo Falso de Placa Micro Perforada.

  - Ítem 20: Instalación de Inyectores de Aire de Calamina Plana.

  - Ítem 21: Provisión y Colocado de Luminaria Tipo Panel.

  - Ítem 22: Cielo Falso de Drywall (Placas de Yeso Prefabricadas)

  - Ítem 23: Remoción y Reinstalación de Mamparas de Aluminio.

  - Ítem 24: Muros de Mampostería de Ladrillo.

  - Ítem 25: Demolición de Muros de Mampostería de Ladrillo.

  - Ítem 26: Revoque de Muros con Estuco.

  - Ítem 27: Instalación Eléctrica.

  - Ítem 28: Retiro e Instalación de Artefactos Sanitarios.

  - Ítem 29: Retiro y Reinstalación de Espejos y Mesón de Granito.

  - Ítem 30: Retiro y Reinstalación de Puerta de Cubículos de Baño.

  - Ítem 31: Retiro y Reinstalación de Divisiones de Granito en los Baños.

  - Ítem 32: Retiro y Reinstalación de Puerta de Madera.

  - Ítem 33: Limpieza General.

CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA) El CONTRATISTA ejecutará y entregará la obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las Especificaciones Técnicas y el Cronograma de Ejecución de la Obra en el plazo de ciento veinte (120) días calendario, que serán computados a partir de la fecha en la que el SUPERVISOR expida la Orden de Proceder, por orden de la ENTIDAD.

Emitida la Orden de Proceder, que constará en el Libro de Órdenes, comenzará a correr el plazo de ejecución de la obra. El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de instalación de faenas, facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de _____ (_) días calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la OBRA, por lo que también se computa a partir de la emisión de la Orden de Proceder.

El plazo de ejecución de la OBRA, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los siguientes casos:

- Cuando la ENTIDAD así lo determine.

- Por demora en el pago de planillas de avance de obra.

- Por otras de las causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del mismo.

En los casos señalados precedentemente, se aplicará el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima, dando lugar a una modificación del contrato por Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio, conforme lo establecido en los incisos b) y c) del numeral 30.4, del presente Contrato.

El CONTRATISTA deberá efectuar el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento pertinente, el que será analizado por el SUPERVISOR para luego emitir informe y recomendación respectiva al FISCAL, a efectos de la emisión de la Orden de Cambio y/o Contrato Modificatorio que establezca la ampliación de plazo.

QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para la ejecución de la OBRA, objeto del presente Contrato es de Bs_______________ (__________________ __/100 Bolivianos)

El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta adjudicada, con base en las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de Propuesta Económica.

Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la provisión y transporte de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y cumplimiento de la ejecución de la OBRA, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las Especificaciones Técnicas. Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que puedan tener incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva.

Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del precio establecido de la OBRA ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

SEXTA.- (ANTICIPO). Después de ser suscrito el presente Contrato la ENTIDAD, a solicitud expresa del CONTRATISTA, podrá otorgarle un anticipo que no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del presente Contrato, el cual podrá ser desembolsado en uno o más desembolsos, contra entrega de una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el cien por ciento (100%) del monto a ser desembolsado. El importe del anticipo será descontado en forma prorrateada de cada Planilla o Certificado de Avance de Obra, hasta cubrir el monto total del anticipo.

El importe de la Garantía podrá ser cobrado por la ENTIDAD en caso de que el CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los cinco (5) días calendario establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la realización de la obra estipulada en el presente Contrato, una vez iniciado éste.

Esta Garantía original, podrá ser sustituida periódicamente por otra Garantía, cuyo valor deberá ser la diferencia entre el monto otorgado y el monto ejecutado. Las garantías substitutivas deberán mantener su vigencia en forma continua, hasta la amortización total del anticipo.

El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta Garantía, en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

El CONTRATISTA deberá solicitar el Anticipo adjuntando en su solicitud la correspondiente Garantía de Correcta Inversión de Anticipo en el plazo de _____________, caso contrario se entenderá por Anticipo no solicitado.

En caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga efectivo el desembolso total del anticipo.

SÉPTIMA.- (GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO). El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente CONTRATO en todas sus partes con la Boleta de Garantía N° __________, emitida por _____________ el __ de _________de 2015, con vigencia hasta el ___ de ____ de ____, a la orden de la ENTIDAD, por el siete por ciento (7%) del valor del CONTRATO, que equivale a Bs___________ (_________ __/100 Bolivianos).

A sólo requerimiento de la ENTIDAD, el importe de esta garantía será ejecutada en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el CONTRATISTA, sin necesidad de ningún trámite o acción judicial.

Si se procediera a la Recepción Definitiva de la OBRA dentro del plazo contractual y en forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por ambas partes CONTRATANTES, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de Contrato cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.  El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar a la ENTIDAD su ejecución.

La Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía Adicional a la Garantía de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, estarán bajo custodia de la Unidad Administrativa de la ENTIDAD, lo cual no exime la responsabilidad del SUPERVISOR.

OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN). Cualquier aviso o notificación que tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra misma, será enviada:

  - Al CONTRATISTA: en ______________ N° ____, de la zona de ________ de la ciudad de _______ - Bolivia.

  - A la ENTIDAD: en la calle Ayacucho esquina Mercado de la zona Central de la ciudad de La Paz -  Bolivia.

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente contrato, entrará en vigencia desde el día siguiente hábil de su suscripción por ambas PARTES.

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). Forman parte del presente Contrato sin necesidad de su protocolización, excepto los numerales 10.4, 10.7.1, 10.8.3 y 10.8.4, los siguientes documentos:

  - DBC con enmiendas.

  - Especificaciones Técnicas.

  - Propuesta adjudicada.

  - Resolución Administrativa GG – GAL N° __/2015 de __ de ______ de 2015, de Adjudicación.

  - Otros documentos necesarios para la ejecución de la obra, como:

    - Certificados de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

  - Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de Propuesta Económica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la obra, Cronograma y Método de Ejecución.

  - Fotocopias legalizadas de:

    - Poder General del Representante Legal del CONTRATISTA, Testimonio de Poder N° ___/____ de __ de ______ de ____.

  - Originales de:

    - Certificado del Registro Único de Proveedores del Estado N° _____ de __ de _____ de 2015.

    - Certificado de Información sobre Solvencia Fiscal N° _____ de __ de _____ de 2015, emitido por la Contraloría General del Estado.

    - Garantía de Cumplimiento de Contrato N° _______, emitida por _______el __ de ____ de 2015.

    - Garantía de Correcta Inversión de Anticipo N° _______, emitida por _______el __ de ____ de 2015.

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y la que emerja de la ejecución de la OBRA, debe ser elaborada en idioma castellano.

DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO). El presente Contrato al ser de naturaleza administrativa,  se celebra exclusivamente al amparo de las siguientes disposiciones:

- Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales.

- Decreto Supremo Nº 0181 de las NB-SABS y sus modificaciones.

- Ley del Presupuesto General aprobado para la gestión.

- Otras disposiciones relacionadas directamente con las normas anteriormente mencionadas..

DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA). El CONTRATISTA tiene el derecho de plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión de la ENTIDAD, o por falta de pago de la obra ejecutada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente Contrato.

Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la SUPERVISIÓN de la obra, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motiva el reclamo, transcurrido este plazo el CONTRATISTA no podrá presentar reclamo alguno.

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles de recibido el reclamo, analizará y emitirá su informe de recomendación a la ENTIDAD a través del FISCAL DE OBRA, para que en el plazo de diez (10) días hábiles pueda aceptar, solicitar su aclaración o rechazar la recomendación, que se comunicará de manera escrita al CONTRATISTA.

En caso que el reclamo sea complejo, la FISCALIZACIÓN o la dependencia responsable del seguimiento de la obra, podrá solicitar el análisis del reclamo y del informe - recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a objeto de dar respuesta a la ENTIDAD y de ésta al CONTRATISTA.

Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, computables desde la recepción del reclamo documentado por la SUPERVISIÓN.

La SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN y la ENTIDAD, no atenderán reclamos presentados fuera del plazo establecido en esta cláusula.

  - Eventos compensables de plazo.

Los siguientes eventos, serán Eventos Compensables de plazo cuando:

      - La ENTIDAD no permita el acceso a alguna parte de la Zona donde se ejecutará la OBRA en la fecha de ejecutar la Orden de Proceder.

      - El SUPERVISOR no entregue los planos, especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la OBRA.

      - El SUPERVISOR ordene al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar pruebas adicionales respecto a trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno.

      - El SUPERVISOR niegue sin razón la aprobación para efectuar una subcontratación, prevista en la propuesta.

      - Las condiciones del terreno sean mucho peores de lo que razonablemente se habría supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la información proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones de la Zona de Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una inspección ocular de la Zona de Obras.

      - El SUPERVISOR imparta instrucciones para resolver una situación imprevista causada por la ENTIDAD o por otros trabajos adicionales necesarios por razones de seguridad u otros motivos.

      - Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o la ENTIDAD no trabajen entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el presente Contrato y que ocasionen demoras o costos adicionales al CONTRATISTA.

      - El Anticipo sea pagado con retraso.

      - El SUPERVISOR demore más allá de lo razonable en la emisión del Certificado de Recepción Final.

      - El SUPERVISOR determine que Otros Eventos sean aplicables.

      - Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45), computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la dependencia de la ENTIDAD que efectuará el pago.

      - Otros Eventos Compensables que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR determina que son aplicables.

Si un  Evento Compensable impide que los trabajos se concluyan en la Fecha Prevista de Terminación, se prolongará la fecha prevista de conclusión (entrega provisional), según la evaluación y determinación de la SUPERVISIÓN técnica.

Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento Compensable en el plazo previsto, el SUPERVISOR evaluará el requerimiento y si corresponde solicitará la ampliación del plazo del presente Contrato.

El CONTRATISTA no tendrá derecho a compensación en tiempo si este no hubiera dado aviso dentro de los cinco (5) días hábiles a la SUPERVISIÓN de haberse suscitado un Evento Compensable a su favor.

DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la propuesta.

En caso de que posteriormente, el Estado Plurinacional de Bolivia implante impuestos adicionales, los disminuya o incremente, mediante disposición legal expresa, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia.

DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en el Estado Plurinacional de Bolivia y será también responsable de dicho cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que pudiera contratar.

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener a la ENTIDAD exonerada contra cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social.

DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS). No procede ningún reajuste de precios.

DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). El presente Contrato, será protocolizado con todas las formalidades de Ley por la ENTIDAD. El importe por concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA. Esta protocolización sólo contendrá los siguientes documentos:

- Minuta del Contrato (Original).

- Documento legal de representación de la ENTIDAD y poder de representación legal del CONTRATISTA (fotocopias legalizadas).

- Garantías (fotocopias simples).

En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las PARTES.

DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS). Cuando esta previsión de subcontrato estuviese contemplada en el DBC, siempre que el SUPERVISOR autorice la subcontratación para la ejecución de alguna fase de la OBRA, el CONTRATISTA podrá efectuar subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor total del presente Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, su calidad y la perfección de ellos, así como por los actos y omisiones de los subcontratistas y de todas las personas empleadas en la OBRA.

En ningún caso el CONTRATISTA podrá pretender autorización para subcontratos que no hubiesen sido expresamente previstos en su propuesta.

Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato.

DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El CONTRATISTA bajo ningún título podrá: ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato.

En caso excepcional, emergente de causa de fuerza mayor, caso fortuito o necesidad pública, procederá la cesión o subrogación del contrato total o parcialmente previa la aprobación de la MAE, bajo los mismos términos y condiciones del presente Contrato.

VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y/o desastres naturales).

Se entiende caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos pueda constituir justificación de impedimento en el proceso de ejecución de la obra o de retraso en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a demoras en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar del FISCAL DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al SUPERVISOR por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del Contrato o la exención del pago de penalidades.

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de Cambio procesada conforme lo estipulado en la Cláusula Trigésima.

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la OBRA, por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el período de movilización.

Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega en la OBRA de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas contingencias.

VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrató concluirá bajo una de las siguientes modalidades:

21.1	Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto la ENTIDAD, como el CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas PARTES hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual se hará constar en el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

21.2	Por Resolución del Contrato: Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de terminar el contrato a los efectos legales correspondientes, la ENTIDAD y el CONTRATISTA, voluntariamente acuerdan dentro del marco legal vigente en Bolivia, el siguiente procedimiento para procesar la resolución del Contrato:

21.2.1	Resolución a requerimiento de la ENTIDAD por causales atribuibles al CONTRATISTA.

La ENTIDAD podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los trabajos.

- Disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por suspensión de los trabajos sin justificación, por  ____ (_) días calendario continuos, sin autorización escrita del SUPERVISOR.

- Por incumplimiento en la movilización a la obra, de acuerdo al Cronograma, del equipo y personal ofertados.

- Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra sin que el CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su demora y asegurar la conclusión de la obra dentro del plazo vigente.

- Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, planos, o instrucciones escritas del SUPERVISOR.

- Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR.

- De manera optativa cuando el monto de la multa acumulada alcance el diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.

- De manera obligatoria cuando el monto de la multa acumulada exceda el veinte por ciento (20%) del monto total del Contrato.

    - Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles a la ENTIDAD.

El CONTRATISTA podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los siguientes casos:

- Por instrucciones injustificadas emanadas de la ENTIDAD o emanadas del SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, para la suspensión de la ejecución de la obra por más de  treinta (30) días calendario.

- Si apartándose de los términos del contrato, la ENTIDAD a través del SUPERVISOR, pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de obra sin emisión de la Orden de Cambio o el Contrato Modificatorio, que en el caso de incrementos garantice el pago.

- Por incumplimiento injustificado en el pago de un Certificado de Avance de Obra aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario computados a partir de la fecha de remisión del Certificado o Planilla de Avance de Obra por el FISCAL DE OBRAS a la ENTIDAD.

  - Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por cualquiera de las causales señaladas, la ENTIDAD o el CONTRATISTA dará aviso escrito mediante carta notariada, a la otra parte, de su intención de resolver el Contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el requirente de la Resolución expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de intención de resolución será retirado.

En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin la ENTIDAD o el CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.

Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al CONTRATISTA se consolide en favor de la ENTIDAD la Garantía de Cumplimiento de Contrato manteniéndose pendiente de ejecución la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con cargo a esa liquidación.

El SUPERVISOR a solicitud de la ENTIDAD, procederá a establecer y certificar los montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su utilización en la prosecución de los trabajos, si corresponde.

En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes.

Sólo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de documentos probatorios y certificados.

  - Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a la ENTIDAD. Si en cualquier momento antes de la culminación de la OBRA objeto del CONTRATO, la ENTIDAD se encontrase con situaciones fuera de control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la OBRA, o vayan contra los intereses del Estado, la ENTIDAD en cualquier momento, mediante carta notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el Contrato total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Órdenes el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo, el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente pago, en caso que corresponda.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias sobre los derechos y obligaciones de las PARTES durante la ejecución del presente Contrato, las PARTES acudirán a los términos y condiciones del Contrato el DBC y la propuesta adjudicada, sometidas a la Jurisdicción Coactiva Fiscal.

VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO). Los términos y condiciones contenidos en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente, excepto en los casos y mediante los instrumentos previstos de forma expresa en él.

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO

VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA). EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, profesional calificado en la propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra, el mismo que será presentado oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida al FISCAL DE OBRA, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE al SUPERVISOR.

EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará servicios a tiempo completo y está facultado para:

      - Dirigir la realización de la obra.

      - Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA durante toda su vigencia.

      - Mantener permanentemente informada al SUPERVISOR sobre todos los aspectos relacionados con la OBRA.

      - Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del CONTRATISTA.

      - Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la OBRA.

      - Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir medidas correctivas en caso necesario.

En caso de ausencia temporal de la OBRA, por causas emergentes del presente Contrato, u otras de fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización de la ENTIDAD a través del SUPERVISÓR; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para actuar en legal representación del CONTRATISTA.

Esta Suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de gravedad, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE, presentando a consideración de la ENTIDAD una terna de profesionales de similar o mejor calificación que el que será reemplazado.

Una vez que la ENTIDAD acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién entrará en ejercicio de la función, cualquier acto anterior es nulo.

VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO). Bajo su responsabilidad y en la obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder.

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos, cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR y la constancia firmada del SUPERINTENDENTE de haberla recibido.

El SUPERINTENDENTE de obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Órdenes, deberá hacerla conocer a la ENTIDAD por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de Órdenes, dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación posterior.

Asimismo, el CONTRATISTA está facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la OBRA que considere relevantes, como por ejemplo en el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma objetiva.

El original del Libro de Órdenes, será entregado a la ENTIDAD a tiempo de la Recepción Definitiva de la OBRA, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. Las comunicaciones cursadas entre PARTES, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales.

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA.

VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA)

26.1	FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente Contrato estarán sujetos a la FISCALIZACIÓN permanente de la ENTIDAD, quien nombrará como FISCAL DE OBRA a un Profesional en Proyectos de Ingeniería Civil dependiente del Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura, quien tendrá a su cargo:

- Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del presente Contrato.

- Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN Técnica de la OBRA.

- Exigir el buen uso de los recursos asignados a la OBRA.

- Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados de Obra aprobados por el SUPERVISOR.

- Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y SUPERVISIÓN.

El FISCAL DE OBRA tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al SUPERVISOR.

  - Reemplazo del FISCAL DE OBRA y SUPERVISOR: En  caso  de  renuncia o muerte del FISCAL DE OBRA, o en caso de que la ENTIDAD y el CONTRATISTA coincidieran en que el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de conformidad con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR será nombrado por la ENTIDAD.

  - SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la OBRA será realizada por un profesional designado por la ENTIDAD para el efecto, denominado en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes a título indicativo y no limitativo:

- Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la OBRA.

- Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta aplicación por el CONTRATISTA.

- Aprobar el Cronograma de Avance de Obra presentado por el CONTRATISTA dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la emisión de la Orden de Proceder.

- Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de Trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de OBRA y el proceso de ejecución.

- Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar certificados de pago.

- En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en las características técnicas, diseño o detalles de la OBRA, que puedan originar modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato Modificatorio, para conocimiento y consideración de la ENTIDAD a efectos de su aprobación.

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar los Certificados o Planillas de avance de obra.

- Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para solicitar a la ENTIDAD a través del FISCAL DE OBRA, la ejecución de estas cuando corresponda.

Las atribuciones técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus Términos de Referencia, por lo que deben ser ejercidas por el SUPERVISOR.

Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de la Licitación.

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del citado defecto.

Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento de las especificaciones del presente Contrato.

  - Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos los casos estar de acuerdo  con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN.

  - Inspección de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la Obra deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos a la inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación a la misma. Los costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA.

  - Suministro de materiales, fuentes de origen. El CONTRATISTA deberá proveer todos los materiales requeridos para la realización del presente Contrato, de fuentes de su elección. Todos los materiales deberán llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del ítem correspondiente.

  - Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las Especificaciones Técnicas del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la correcta ejecución de la OBRA.

  - Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construcción deberán acopiarse en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de tal forma que se asegure la preservación, calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la OBRA, para verificar si cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados.

Cuando se haya completado la utilización del material acumulado, el sitio de almacenamiento de materiales o superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma posible para que ésta pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del CONTRATISTA.

  - Inspección de la calidad de los trabajos

- La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o cualquier parte de la obra.

- El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el trabajo.

- La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA.

- Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando aviso a la SUPERVISIÓN con la debida anticipación cuando los trabajos se encuentren listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa autorización.

- Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del presente Contrato por lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el contrato.

  - Pruebas: Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el CONTRATISTA deberá proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN.

  - Corrección de defectos: Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN. Toda parte de la OBRA que no cumpla con los requerimientos de las especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso. Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes de la recepción provisional de la OBRA para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen de importancia y se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el acta respectiva para que sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta noventa (90) días, previos a la recepción definitiva.

  - Defectos no corregidos: Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Obra, antes de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA). Para la medición de las cantidades de OBRA ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida.

Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y aprobación.

El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente.

No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el SUPERVISOR.

VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO). El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin mensualmente y dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a cada mes vencido, el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR requiera, con fecha y firmado por el SUPERINTENDENTE, documento que consignará todos los trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA.

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL DE OBRA, a efectos de deducir los mismos del lapso que la ENTIDAD en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada planilla.

El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva fecha.

El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días hábiles subsiguientes a su recepción lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones o lo enviara a la dependencia pertinente de la ENTIDAD para el pago, con la firma y fecha respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles computables desde su recepción.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA.

El pago de cada certificado o planilla mensual de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago. El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que correspondiesen.

Si el pago del certificado o planilla mensual de avance de obra no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL DE OBRA a la dependencia prevista de la ENTIDAD, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso transcurrido desde el cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la ampliación de plazo por día de atraso.

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, el CONTRATISTA podrá reclamar la compensación en tiempo por similar porcentaje a la falta de pago.

Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) calendario, desde la fecha de aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y multiplicándola por el número de días de retraso que incurra la ENTIDAD, como compensación económica, independiente del plazo.

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado.

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer a la ENTIDAD la demora en el pago, mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato a conocimiento de la ENTIDAD, para que disponga el pago del monto resultante de esta demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan.

En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta omisión.

El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.

VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN). El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a favor de la ENTIDAD una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el SUPERVISOR.  En caso de que no sea emitida la factura respectiva, la ENTIDAD no hará efectivo el pago de la planilla.

TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS).

  - La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se sujete a la aplicación del artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181 de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y cuando no afecten la esencia del presente Contrato.

  - En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, por causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la autorización expresa de la ENTIDAD, durante el período de ejecución de la obra, podrán efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto.

  - El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera de las siguientes instrucciones:

- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra.

- Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato.

- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

  - El SUPERVISOR con conocimiento de la ENTIDAD, puede ordenar las modificaciones a través de los siguientes instrumentos:

- Mediante una Orden de Trabajo  Cuando la modificación esté referida a un ajuste o redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato.  Estas órdenes serán emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Órdenes, siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio para el mismo objeto.

- Mediante Orden de Cambio: La Orden de Cambio se aplicará cuando la modificación a ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni crear nuevos ítems. Una Orden de Cambio no puede modificar las características sustanciales del diseño. El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o varias sumadas) sólo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y consideración del FISCAL DE OBRA, quien con su recomendación enviará al ________________________, para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) días calendario.

En el caso de SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, el SUPERVISOR elaborará una Orden de Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la Cláusula Trigésima Sexta del presente Contrato, en este caso, no se considerará el monto por suspensión como parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso.

- Mediante Contrato Modificatorio. Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

Esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento (10%) del monto original del contrato, e independiente de la emisión de Orden (es) de Cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítems deberán ser consensuados entre la ENTIDAD y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítems creados.

El informe-recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha documentación al _____________________, para el procesamiento de su análisis técnico legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, considerando lo establecido en el artículo 89 del Decreto Supremo Nº 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios. Recibida la recomendación e informe la MAE podrá instruir la conformación de una comisión técnica que analizará el informe y emitirá recomendación, considerando aspectos técnicos, financieros y de aprobación del Sistema Nacional de Inversión Pública. Aprobado el mismo la MAE instruirá el procesamiento de su emisión. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original.

  - La Orden de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.

  - Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario.

  - En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES). Los trabajos adicionales ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la Cláusula Trigésima.- Modificación de las obras, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se traten de ítems de nueva creación.

Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o planilla de pago por avance de obra.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES). Queda convenido entre las PARTES CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente Contrato, el Cronograma de ejecución de obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la Orden de Proceder, dentro de los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será presentado para su aprobación al SUPERVISOR. En caso que el CONTRATISTA no cumpla con la presentación en el plazo determinado, el SUPERVISOR en un plazo de cinco (5) días hábiles actualizará el Cronograma de Ejecución de Obra en base al de la propuesta adjudicada.

Una vez actualizado y aprobado el Cronograma de Ejecución de Obra por el SUPERVISOR y aceptada por la ENTIDAD, constituye un documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA OBRA, así como de control del plazo total y cuando corresponda la aplicación de multas.

A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma de Ejecución de la Obra para cada actividad, por cuanto si el plazo previsto para la ejecución de algún hito verificable fenece sin que se haya concluido el mismo en su integridad y en forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo requerimiento de la ENTIDAD obligándose a ésta última el pago de una multa por cada día calendario de retraso de acuerdo a la siguiente fórmula:

Donde:

El SUPERVISOR contabilizará la multa acumulada  sumando las multas establecidas por cada Hito verificable incumplido, de acuerdo a la siguiente fórmula:

De establecer el SUPERVISOR que la multa por el Hito verificable incumplido o la multa acumulada por mora es del 10% del monto total del Contrato, comunicará oficialmente esta situación a la ENTIDAD a efectos del procesamiento de la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del Certificado de liquidación final, sin perjuicio de que la ENTIDAD ejecute la garantía de Cumplimiento de Contrato y proceda al resarcimiento de daños y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178.

TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA)

  - El CONTRATISTA y su representante en la OBRA están obligados a conocer minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos de la OBRA que le fueron proporcionados.

  - En caso existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, quién le responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.  Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de cualquier trabajo.

  - En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados.

  - EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta.

  - Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda.

  - Queda también establecido que la ENTIDAD podrá retener el total o parte del importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del SUPERVISOR. Desaparecidas las causales anteriores, la ENTIDAD procederá al pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado parte o el total de dichos fondos.

  - Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de plazo, ni intereses.

  - Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá mantener en el sitio de la misma al Superintendente de Obra, el personal técnico y la mano de obra necesaria de acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR.

  - El Superintendente de Obra deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra.

Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente Contrato.

  - Personal.- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en su propuesta y Datos del Contrato, para llevar a cabo las funciones especificadas. El FISCAL DE OBRA aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto en la oferta del CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que motivan el pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con el contrato.

  - Otros CONTRATISTAS.- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de obras con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servicios y con la ENTIDAD en los periodos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. La ENTIDAD podrá modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y notificará al CONTRATISTA.

  - El CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). En el letrero se registrará que la obra es realizada por la ENTIDAD, tendrá las dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por la ENTIDAD a través del SUPERVISOR.

  - El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la Recepción Definitiva de la obra, por la ENTIDAD.

  - El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, a la terminación de la Obra.

  - El CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra.  En caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, debiendo indemnizar por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

  - EL CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, conductores, torres y cables de instalación eléctrica y telefónica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su propia cuenta y riesgo.

  - El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la terminación de la OBRA removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y de la ENTIDAD.

  - El CONTRATISTA está obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo correspondiente.

  - El CONTRATISTA está obligada a proveer a sus trabajadores de ropa de trabajo y equipo de protección personal en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 0108.

  - El CONTRATISTA en caso de emergencia en la que pudiera afectarse la seguridad de personas de la OBRA, deberá tomar las medidas que juzgue prudentes para evitar daños o pérdidas, sin exigir por ello compensación, asimismo deberá disponer en el lugar de trabajo el servicio de primeros auxilios.

  - El CONTRATISTA realizará la obra en los piso 5, 6, 7, 15, 16, 21 y 22  de los palieres de ascensores y en el piso 18 del palier de escaleras en el edificio Principal de la ENTIDAD, ubicado en la calle Ayacucho esquina Mercado; de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y previa autorización requerida, los días sábados de 8:30 a 12:00, salvo casos excepcionales en los que, con la debida autorización de trabajo requerida con la suficiente anticipación podrá trabajar en horarios extraordinarios para lo cual deberá prever que, debido al ruido o polvo que se genere, se modificaran los horarios de trabajo previa coordinación con el SUPERVISOR.

TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD CIVIL). Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos

El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y de la ENTIDAD para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA:

34.1	Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las obras en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime convenientes, vehículos, etc.

34.2	Seguro contra accidentes personales (pólizas nominales): Los empleados y trabajadores del CONTRATISTA, que trabajan en la OBRA, deberán estar asegurados contra accidentes personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en la Legislación vigente por accidentes de trabajo.

34.3	Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la Obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros.

Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1%) del monto total del Contrato.

El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado.

Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, la ENTIDAD podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del CONTRATISTA.

- Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o el FISCAL DE OBRA.

- Ambas PARTES deberá cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro.

TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES). El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR Técnico, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico de la ENTIDAD o financiador, y a cualquier persona autorizada por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato.

La ENTIDAD entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la Zona de Obras.  Si no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerará que la ENTIDAD ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un Evento Compensable.

TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS). La ENTIDAD está facultada para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco días calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión puede ser parcial o total.

En este caso la ENTIDAD reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea mayor a los diez (10) días hábiles. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo, en ningún caso se reconocerá el pago por equipo paralizado.

Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la OBRA por condiciones meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor.  Esta suspensión puede ser parcial o total.  En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de diez (10) días hábiles y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio.

Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de transcurridos lo diez (10) días hábiles establecidos para el efecto.

También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o a la ENTIDAD, la suspensión o paralización temporal de los trabajos en la OBRA, por causas atribuibles a la ENTIDAD que afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la OBRA.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá ninguna ampliación de plazo para la entrega de la OBRA, ni corresponderá pago alguno por el mantenimiento de la misma.

TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS). Una Comisión de Recepción tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de obras, designada de modo específico para cada proceso de recepción, en razón de la naturaleza de la contratación y la especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan.

La Comisión de Recepción designada por la MAE, estará conformada por personal de línea de la entidad y según su propósito y estará integrada por:

- El fiscal asignado a la obra.

- Un representante del Unidad Administrativa

- Un representante técnico de la Unidad Solicitante.

- Uno o más servidores públicos que la MAE considere necesarios.

La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o definitiva de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el DBC, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las especificaciones, términos y condiciones del presente Contrato.

TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA). A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega.

Cinco (5) días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción Provisional de la Obra.

Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer a la ENTIDAD su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá exceder el plazo de tres (3) días hábiles.

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación:

  - Recepción Provisional. Esta etapa contempla:

La  Limpieza final de la Obra.  Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento del presente Contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el Presupuesto, no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el componente de Gastos Generales.

La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación de la ENTIDAD, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.

El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de ciento ochenta (180) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, podrá autorizar que dicha obra sea utilizada.  Empero las anomalías fueran mayores, el SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en forma satisfactoria.

  - Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento:

Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro de Órdenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas existieron). El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y pondrá en conocimiento de la ENTIDAD.

La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la Obra y, si no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el Acta de Recepción Definitiva de la Obra, en la que conste que la Obra ha sido concluida a entera satisfacción de la ENTIDAD, y entregada a esta institución.

Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la Obra esté concluida a satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe estipulado en la Cláusula Trigésima segunda del presente Contrato.

Si el SUPERVISOR no realizará el Acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días hábiles posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio positivo y se entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo la ENTIDAD emitir la certificación de recepción definitiva a requerimiento del CONTRATISTA. Si la ENTIDAD no elaborase el mencionado documento, la notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por concluida la relación contractual.

Este proceso, desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el día de realización del acto, no debe exceder el plazo de diez (10) días hábiles.

  - Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya cumplido todas sus obligaciones emergentes del Contrato, la ENTIDAD procederá a la devolución de la(s) garantía(s) presentada(s), si es que se encuentran libres de todo cargo en las Actas de Recepción Provisional, Definitiva y/o Certificado Final de Pago, después de diez (10) días siguientes a su emisión.

TRIGÉSIMA NOVENA.- (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla de cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario subsiguientes elabore la Planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los planos “AS BUILT” y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del SUPERINTENDENTE.

El SUPERVISOR y la ENTIDAD, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y la ENTIDAD podrán efectuar correcciones a la Planilla o el Certificado de Liquidación Final y se reservan el derecho de que aún después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como indebidamente pagados al CONTRATISTA.

El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA, otorgado por la autoridad competente de la ENTIDAD, luego de la recepción definitiva y de concluido el trámite precedentemente especificado.

CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe de la Planilla o Certificado de Liquidación Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra.

- Reposición de daños, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.

Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por la ENTIDAD.

Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario lo remitirá a la dependencia establecida por la ENTIDAD, para el procesamiento del pago correspondiente.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente Contrato el  Lic. Carlos Alberto Colodro López, en representación legal de la ENTIDAD y ____________, en representación legal del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General del Estado.

Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad.

La Paz, _ de ______ de 2015.

| Lic. Carlos Alberto Colodro López Gerente General a.i. BANCO CENTRAL DE BOLIVIA | ________________________ C.I. N° _______ __. CONTRATISTA |
| --- | --- |

ANEXO 7

PLANOS