OFERTA DEL PROVEEDOR IDENTIFICADO

(INVITACIÓN A POTENCIALES PROPONENTES)

CM>B N° 052/2021

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLES DE TRACCIÓN PARA ASCENSORES SCHINDLER DEL BCB

- FORMA DE ADJUDICACIÓN: POR EL TOTAL

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REQUISITOS DE LOS BIENES

- OBJETO Y CAUSA

El Banco Central de Bolivia (BCB) requiere la provisión e instalación de cables de tracción (5 tramos) para el ascensor marca Schindler “E” que se encuentra instalado en su edificio principal, debido a que dos tramos de los instalados actualmente presentan daño y técnicamente es recomendable realizar el cambio de todos los tramos para que trabajen de forma óptima.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La provisión e instalación de cables de tracción deberá cumplir lo siguiente: ÍTEM; Cantidad (metros). - Construcción:………………………..…….….8x19 S.+1 AFN - Diámetro Nominal:………………..………11 mm - Norma de Fabricación:……………………ISO 4344 / IRAM 840 - Alma:……………………………..…………Alma de Fibra Natural - Torsión:………………………….….………RD. - Regular Derecha - Carga Rotura Mínima: …………….……..5570 daN; 1250 (5 tramos de 250 metros cada uno). (A momento de la entrega de los bienes el proveedor deberá presentar certificación de fábrica que respalde lo solicitado)

- PLAZO DE ENTREGA

El plazo para la provisión e instalación de los cables será de quince (15) días calendario a partir de la fecha definida en la Orden de Proceder.

- LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES

Los bienes serán entregados en el piso 28 (sala de máquinas) de ascensores Schindler del edificio principal del BCB ubicado en la calle Ayacucho esq. Mercado de la ciudad de La Paz, en coordinación con Almacenes y el Responsable de Recepción, de acuerdo a las especificaciones técnicas y mediante nota de remisión.

- RECEPCIÓN

El Responsable del Proceso de Contratación designará al Responsable de Recepción quien deberá cumplir con las funciones establecidas en el artículo 39 del D.S. 0181, realizar la Recepción y emitir el Acta de Recepción. Se recomienda que se designe como Responsable de Recepción al Ing. Julio Levy Miranda Profesional en Mantenimiento de Ascensores del DMMI, quien en coordinación con Almacenes, verificará los bienes entregados al BCB

- INSTALACIÓN

La instalación de los cables de tracción deberá incluir la ecualización de los cables dejando niveladas las tensiones de los mismos y el control de las distancias entre contrapeso y buffer.

- FORMA DE PAGO

Un único pago por el 100% del monto total será cancelado después de emitida el Acta de Recepción y la presentación de la factura correspondiente.

- GARANTÍAS

GARANTÍA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

El proveedor deberá presentar para la recepción de los bienes, un documento de garantía contra defectos de fabricación, cubriendo sin costo para el BCB la reposición o reemplazo de los cables defectuosos (si se daría el caso) por otro igual u otro de mejores características técnicas previa aprobación del Jefe del Departamento de Mejoramiento y Mantenimiento de la Infraestructura. El documento de garantía deberá tener vigencia de dos (2) años calendario, el cual empezará a computarse desde la fecha de emisión del Acta de Recepción.

- MULTAS

El incumplimiento a los plazos establecidos para la recepción e instalación de los bienes (Recepción Sujeta a Verificación) será multado por el 5 por mil del monto total contratado por cada día calendario de retraso. Cuando el monto total de las multas exceda el 5%, el BCB resolverá la Orden de Compra.

- ANTICIPO

El presente proceso no otorgará anticipo.

- SUBCONTRATACIÓN

El presente proceso no prevé subcontrataciones.

- DATOS DE LA OFERTA IDENTIFICADA

PROPONENTE: CGI LTDA.

- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE SELECCIONADO PREVIO A LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

- Certificado RUPE en original, documento que debe ser generado el proponente, vinculando en el Sistema de Registro Único de Proveedores del Estado en la página web del SICOES (www.sicoes.gob.bo), el proceso de contratación programado por el BCB: "PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CABLES DE TRACCIÓN PARA ASCENSORES SCHINDLER DEL BCB” (Contratación Menor) en el PAC de la gestión 2021.

- Matricula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA actualizada (fotocopia).

- Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes (Número de Identificación Tributaria NIT) o Certificación Electrónica emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales (fotocopia).

- Certificados de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP BBVA Previsión y AFP Futuro de Bolivia), vigentes.

apmc/gaza/ycpt