OFERTA DEL PROVEEDOR IDENTIFICADO

(INVITACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS)

CONTRATACIÓN MENOR

CM>B Nº 079/2021

PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE REPETICIÓN DE IMÁGENES DE VIDEO

- FORMA DE ADJUDICACIÓN: Por el total

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS BIENES SOLICITADOS

### OBJETO Y CAUSA.

El Banco Central de Bolivia (BCB) requiere la provisión e instalación de un sistema de repetición de imágenes de video para la consola de video y para el Grupo de Seguridad Física. El sistema de repetición de imágenes de video coadyuvará a realizar un monitoreo conjunto con el área de Consola de Video y con el Grupo de Seguridad Fisica del Banco Central de Bolivia (BCB).

### REQUISITOS DE LOS BIENES.

ÍTEM 1: EQUIPO DECODIFICADOR 4K.

- Cantidad: Uno (1). - Capacidad de Canales de Decodificación: Mínimamente 128 Canales - Resolución de Decodificación: hasta 24MP - Decodificación: 24MP@30fps: 8-ch, 12MP@20fps:16-ch, 8MP@30fps: 32-ch, 5MP@30fps: 48-ch, 3MP@30fps: 80-ch, 1080p@30fps/3 Mbps: 128-ch - Compresión de Video: Mínimamente H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 y MJPEG - Visualización pantallas Divididas: Al menos debe soportar visualizaciones 1/4/6/8/9/12/16/25/36 - Resolución De Entrada de Video: VGA, DVI-I: 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz. - Resolución De Salida de Video: HDMI:4K: 3840 × 2160@30 Hz (solo para interfaces impares), 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz, PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 - Interfaz Entrada de Video: Al menos una (1) VGA y una (1) DVI-I - Interfaz Salida de Video: Al menos dieciséis (16) HDMI y ocho (8) BNC(DB15 × 2) - Interfaz Salida De Audio: Al menos dieciséis 16 (DB15 × 2) - Interfaz de Red: Al menos dos (2) Interfaz RJ45, 10/100/1000 Mbps adaptable, Al menos dos (2) Interfaz óptica, 100 base-FX / 1000 base-X, Al menos uno (1) interfaz RJ45. - Interfaz de Serie: Al menos una (1) RS-232 (RJ45), Al menos una (1) RS-485 - Fuente De Alimentación: 100 a 240 VAC - Accesorios: El equipo debe incluir todos los accesorios rieles (para ser montados en rack), cables, conectores de interconexión para montar en el lugar designado por el DSC, así como cualquier aditamento necesario para el funcionamiento del equipo, sin costo adicional para el BCB.

ÍTEM 2: EQUIPOS TELEVISORES

- Cantidad: Tres (3). - Tamaño de pantalla: Mínimamente 50 pulgadas - Resolución: Mínimamente 3,840 x 2,160 (UHD) - Motor de imágenes: Procesador Crystal 4K - Tasa de Movimiento: MR120 - Color: PurColor - Tipo de Altavoz: Al menos 2CH - Salida de sonido (RMS): Al menos 20W - Conectividad: Al menos (2) HDMI, Al menos (1) USB, Al menos (1) Ethernet (LAN), Al menos (1) Salida de audio digital (óptica), Al menos (1) LAN Inalámbrico Incorporado (WiFi5), Al menos (1) Bluetooth (BT4.2) - Suministro de energía: 100-240V~AC 50/60Hz - Accesorios: Se debe incluir los siguientes accesorios. - 1 (un) Soporte inclínable y giratorio de doble brazo para Televisor de 50" Pulgadas. - 1 (un) Cable HDMI de 10 metros. - 2 (dos) Cables HDMI de 5 metros.

- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

- Instalación: La instalación deberá comprender los siguientes puntos. - El Ítem 1 se deberá instalar en el “Centro de Monitoreo” del piso 5 de la DSC. - El ítem 2 se deberá instalar en los siguientes puntos del edificio del BCB: Piso 5, Sótano 2 y en Secretaria de la Seguridad Fisica del BCB en el cual se debe instalarse el soporte de Televisión solicitado. - Se deberá incluir, instalar y configurar un Software de administración del ítem 1, la cual será instalada en un equipo que el DSC vea conveniente. Así mismo este software deberá ser instalado y configurado para la repetición de imágenes de video, en un equipo de la secretaria de la seguridad física ubicada en Planta Baja del BCB. - Todo el cableado, accesorios, material y mano de obra deberán ser cubiertos por el proveedor. - En Secretaria de la Seguridad Fisica del BCB (ubicada en Planta Baja) se deberá instalar un cable de red categoría 6 el mismo debe ser conectado al switch (de propiedad del BCB) más cercano, (switch ubicado en Planta Baja). - Todos los equipos deben ser instalados y configurados bajo la supervisión del personal del Departamento de Seguridad y Contingencias (DSC) del BCB. - Puesta en Funcionamiento: La puesta en funcionamiento deberá comprender los siguientes puntos. - Verificación y puesta en funcionamiento del sistema de repetición de imágenes de video. - Instrucción sobre el manejo y administración del software del decodificador para el personal de la DSC. - La empresa adjudicada deberá presentar al DSC un informe técnico final hasta máximo cinco (5) días posteriores a la conclusión de la instalación de los equipos, considerando mínimamente los siguientes puntos: - Informe del trabajo realizado. - Hojas técnicas y manuales.

- PLAZO DE ENTREGA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

El plazo para la entrega, instalación y puesta en funcionamiento de los bienes, es de Treinta y cinco (35) días calendario, computables a partir del primer día hábil posterior a la firma del contrato.

- LUGAR DE ENTREGA.

El proveedor deberá entregar los bienes en el Departamento de Bienes y Servicios en la Unidad de Activos Fijos, Piso 5° del edificio principal del BCB, para verificar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, en coordinación con el Responsable de Recepción.

- GARANTÍA DE LOS BIENES.

El proveedor deberá presentar una garantía que cubra el buen funcionamiento de los bienes por un plazo de al menos un (1) año, a partir de la fecha de emisión del Acta de Recepción y deberá entregar un documento de respaldo al BCB una vez emitida la citada Acta.

- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.

No se requiere para el proceso de contratación estas garantías

- SUBCONTRATACIÓN.

No se aceptará subcontrataciones para el presente proceso de adquisición.

- ANTICIPO.

No se otorgará ningún anticipo para el presente proceso de adquisición.

- FORMA DE PAGO.

El BCB efectuará el pago por la totalidad del monto de la compra de los bienes, una vez emitida la respectiva Acta de Recepción por el responsable de Recepción y la presentación de la factura correspondiente por parte del proveedor.

- MULTAS.

El BCB se reserva el derecho de descontar del monto total adjudicado el ocho por mil (8x1000) por cada día calendario de retraso en los plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento. La suma de las multas no podrá exceder en ningún caso el diez por ciento (10%) del monto total de la compra, en cuyo caso se dejara sin efecto el contrato.

- CONSULTAS

##### Para toda consulta técnica, del proponente deberá coordinar con el Departamento de Seguridad y Contingencias del BCB, piso 5°, teléfono 2409090 Int. 4578.

- DATOS DE LA OFERTA IDENTIFICADA

- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE SELECCIONADO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LA CONTRATACION

- Certificado RUPE en original, documento que debe ser generado el proponente, vinculando en el Sistema de Registro Único de Proveedores del Estado en la página web del SICOES (www.sicoes.gob.bo), el proceso de contratación programado por el BCB: “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE REPETICIÓN DE IMÁGENES DE VIDEO” (Contratación Menor) en el PAC de la gestión 2021.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto si se encuentra inscrita en el Registro de Comercio (fotocopia) (Si corresponde).

- Matricula de Comercio emitida por FUNDEMPRESA actualizada (fotocopia).

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio (fotocopia) (Si corresponde).

- Carnet de Identidad del Representante Legal o propietario, en caso de empresas unipersonales (fotocopia).

- Certificado de Inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes (Número de Identificación Tributaria NIT) o Certificación Electrónica emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales (fotocopia).

- Certificados de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones (AFP BBVA Previsión y AFP Futuro de Bolivia), vigentes.

PRSM/apmc/emm